|  | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ МИНИСТЕРСТВА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН № 02241 Р от 16.03.2012 г. |
| --- | --- |

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

| # РАБОЧИЙ ПРОЕКТ | # РАСШИРЕНИЕ ЗОЛООТВАЛА КОТЕЛЬНОЙ № 2 АО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ», Г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК, ВКО |
| --- | --- |
| # АДРЕС | # Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, 070015, г. Усть-Каменогорск, район с. Самсоновка |

| Директор производства теплоэнергии АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» | В.Д. Кедрун |
| --- | --- |
| Индивидуальный предприниматель | Д.А. Асанов |

г. Усть-Каменогорск,

2021 год

# СОДЕРЖАНИЕ

| Введение--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  | 4 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие сведения об объекте------------------------------------------------------------------------------------------------- | 6 |
| 1.1 | Генеральный план---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 9 |
| 1.2 | Автомобильные дороги------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | 10 |
| 1.3 | Выбор варианта реконструкции------------------------------------------------------------------------------------------- | 12 |
| 1.4 | Технологические решения------------------------------------------------------------------------------------------------------ | 14 |
| 1.5 | Архитектурно-строительные решения------------------------------------------------------------------------------ | 37 |
| 1.6 | Наружное водоснабжение------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 40 |
| 1.7 | Наружное освещение---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 41 |
| 2 | Воздушная среда------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 43 |
| 2.1 | Характеристика климатических условий-------------------------------------------------------------------------- | 43 |
| 2.2 | Метеорологические условия-------------------------------------------------------------------------------------------------- | 47 |
| 2.3 | Источники и масштабы расчетного химического загрязнения------------------------------ | 48 |
| 2.4 | Обоснование принятого размера СЗЗ------------------------------------------------------------------------------ | 61 |
| 2.5 | Расчеты ожидаемого загрязнения воздуха-------------------------------------------------------------------- | 62 |
| 2.6 | Расчет категории опасности объекта-------------------------------------------------------------------------------- | 68 |
| 2.7 | Специальные мероприятия по предотвращению выбросов вредных веществ в атмосферный воздух------------------------------------------------------------------------------------------ | 73 |
| 2.8 | Предложения по этапам нормирования с установлением предельно-допустимых выбросов--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 73 |
| 2.9 | Оценка последствий загрязнения и мероприятия по снижению отрицательного воздействия------------------------------------------------------------------------------------------------- | 77 |
| 2.10 | Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 78 |
| 2.11 | Мероприятия по производственному экологическому контролю------------------------- | 79 |
| 2.12 | Мероприятия по регулированию выбросов в период НМУ------------------------------------- | 84 |
| 3 | Водные ресурсы--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 85 |
| 3.1 | Потребность в водных ресурсах для хозяйственной и иной деятельности---- | 85 |
| 3.2 | Проектные решения------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 87 |
| 3.3 | Водоохранная зона и полоса------------------------------------------------------------------------------------------------- | 89 |
| 4 | Земельные ресурсы и почвы------------------------------------------------------------------------------------------------- | 90 |
| 4.1 | Инженерно-геологические условия участка------------------------------------------------------------------- | 90 |
| 4.2 | Проектные решения------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 91 |
| 5 | Отходы производства и потребления------------------------------------------------------------------------------- | 93 |
| 5.1 | Твердо-бытовые отходы---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 93 |
| 5.2 | Производственные отходы в период СМР---------------------------------------------------------------------- | 94 |
| 5.3 | Производственные отходы в период эксплуатации--------------------------------------------------- | 95 |
| 5.4 | Обоснование программы управления отходами--------------------------------------------------------- | 98 |
| 5.5 | Предложения по лимитам размещения золошлаковых отходов------------------------- | 101 |
| 6 | Растительность---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 102 |
| 7 | Животный мир------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | 102 |
| 8 | Социально-экономическая среда---------------------------------------------------------------------------------------- | 103 |
| 9 | Физические воздействия---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 105 |
| 9.1 | Шумовое воздействие--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 105 |
| 9.2 | Вибрационное воздействие--------------------------------------------------------------------------------------------------- | 105 |
| 9.3 | Радиационное воздействие--------------------------------------------------------------------------------------------------- | 106 |
| 10 | Оценка экологического риска реализации намечаемой деятельности в регионе--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 107 |
| 10.1 | Анализ аварийных ситуаций-------------------------------------------------------------------------------------------------- | 107 |
| 10.2 | Оценка экологических рисков------------------------------------------------------------------------------------------------ | 108 |
| 11 | Расчет платежей за загрязнение компонентов окружающей среды------------------ | 109 |
| Выводы------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |  | 112 |
| Список использованной литературы------------------------------------------------------------------------------------------------- |  | 114 |
| Приложение А – Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу------------------- |  | 117 |
| Список использованной литературы для приложения А--------------------------------------------------------- |  | 146 |
| Приложение Б – Заявление об экологических последствиях----------------------------------------------- |  | 147 |
| Приложение В – Результаты расчета рассеивания в графической форме------------------- |  | 152 |
| Приложение Г – Копии документов---------------------------------------------------------------------------------------------------- |  | 156 |

ВВЕДЕНИЕ

Рабочий проект «Расширение золоотвала котельной № 2 АО «Усть-Каменогорские тепловые сети», г. Усть-Каменогорск, ВКО» разработан ПК «ПИ «Семипалатинскгражданпроект» (государственная лицензия 09-ГСЛ № 003399 от 28.02.2001 года).

Оценка воздействия на окружающую среду – процедура, в рамках которой оцениваются возможные последствия хозяйственной и иной деятельности для окружающей среды и здоровья человека, разрабатываются меры по предотвращению неблагоприятных последствий (уничтожения, деградации, повреждения и истощения естественных экологических систем и природных ресурсов), оздоровлению окружающей среды с учетом требований экологического законодательства Республики Казахстан [1].

Оценка воздействия на окружающую среду является обязательной для любых видов хозяйственной и иной деятельности, которые могут оказать прямое или косвенное воздействие на окружающую среду и здоровье населения.

Оценка воздействия на окружающую среду производится в целях определения экологических и иных последствий вариантов принимаемых управленческих и хозяйственных решений, разработки рекомендаций по оздоровлению окружающей среды, предотвращению уничтожения, деградации, повреждения и истощения естественных экологических систем и природных ресурсов [2].

Оценке воздействия на окружающую среду подлежит перспективная деятельность проектируемых объектов в соответствии с требованиями [1].

В соответствии с этапами разработки документации, обосновывающей хозяйственную и иную деятельность, стадиям ОВОС, предусматривающим последовательную их детализацию и конкретизацию, присваиваются наименования:

1) предварительная оценка воздействия на окружающую среду (ПредОВОС);

2) оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС);

3) раздел «Охрана окружающей среды».

Вторая стадия проведения ОВОС – «Оценка воздействия на окружающую среду», предусматривает детальный анализ в полном объеме всех аспектов воздействия конкретных объектов и сооружений намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду:

Данный раздел проекта «Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)» разработан с целью выявления, анализа, оценки и учета в проектных решениях предполагаемых воздействий на окружающую среду при строительстве и эксплуатации золоотвала котельной № 2 АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» в районе с. Самсоновка г. Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области и, выработки эффективных мер по снижению вынужденных неблагоприятных воздействий до приемлемого уровня.

Раздел разработан в соответствии с действующими на территории Республики Казахстан нормативно-правовыми и инструктивно-методическими документами, регламентирующими выполнение работ по оценке воздействия производственно-промышленных предприятий на окружающую среду. Состав и содержание работы выполнены на основании требований п. 26-27 [2].

Заказчик:

Акционерное общество «Усть-Каменогорские тепловые сети» в лице директора производства теплоэнергии Кедрун Владимира Дмитриевича

БИН 970340000020

Юридический адрес: Восточно-Казахстанская область, 070004, г. Усть-Каменогорск, ул. М. Горького, 61

Телефон: +7 (7232) 26-95-43

Исполнитель:

Индивидуальный предприниматель Асанов Даулет Асанович

ИИН 870512301041

Юридический адрес: Восточно-Казахстанская область, 070010, г. Усть-Каменогорск, ул. Карбышева, 40-163

Телефон: 8-777-148-53-39, 8-777-984-23-97

e-mail: assanovd87@mail.ru

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ

Рабочий проект [22] разработан на основании:

-	договора ДП-ТС20866 от 12.08.2020 года на разработку рабочего проекта;

-	задания на разработку рабочего проекта;

-		земельно-кадастрового плана земельного участка с кадастровым номером       05-085-143-015 площадью 14,6986 га;

-		земельно-кадастрового плана земельного участка с кадастровым номером       05-085-143-204 площадью участка 1,600 га;

-	архитектурно-планировочного задания № KZ56VUA00275327 от 11.09.2020 года;

-		технических условий исх. № 03-01-07/04396 от 13.10.2020 года на подключение к системе энергоснабжения АО «Усть-Каменогорские тепловые сети»;

-		письма исх. № 03-01-07/04938 от 17.11.2020 года о выходе золошлаковых отходов на золоотвал котельной № 2 АО «Усть-Каменогорские тепловые сети»;

-	письма исх. № 03-01-07/04988 от 20.11.2020 года о емкости золоотвала котельной № 2 АО «Усть-Каменогорские тепловые сети».

Золоотвал котельной № 2 эксплуатируется в режиме гидравлического складирования. Золошлаковая пульпа с площадки котельной № 2 подается в секцию 1 золоотвала, по оборотной схеме с возвратом осветленной воды. Золоотвал котельной № 2 имеет полезный объем 69,0 тыс.м3. Площадь зеркала воды – 32,0 тыс.м2. Остаточная емкость секции № 1 составляет 46 453 м3.

Золоотвал – односекционный, овражного типа. Складирование осуществляется гидравлическим способом. Возврат осветленной воды производится насосной станицей осветленной воды.

Цели и задачи проекта – обеспечение бесперебойной работы золоотвала котельной № 2 на протяжении не менее 15 лет эксплуатации.

Реализация решений настоящего рабочего проекта позволит складировать золошлаковые отходы котельной № 2 на секцию 2 емкостью до 165,00 тыс. м3, при среднегодовом выходе золошлаковых отходов 11,0 тыс. т/год и позволит обеспечить дальнейшее расширение золоотвала с соблюдением норм природоохранного законодательства Республики Казахстан.

Настоящим проектом предусмотрен перевод золоотвала котельной № 2 в режим комбинированного складирования, с вводом в технологию складирования – секции сухого складирования – секцию № 2.

Объем секции № 2 предусмотрен для сухого складирования золошлаковых отходов на 15 лет, в период до 2037 года. Остаточная емкость секции №1 составляет 46 453 м3.

Выемка ЗШО из секции №1 гидравлического складирования предусмотрена спецтехникой. Извлеченный ЗШО транспортируется автомобилями самосвалами на секцию 2, и складируется в штабель. Перемещение и укладка ЗШО по секции 2 производится спецтехникой. На время выемки ЗШО из секции 1 сброс оборотной воды предусмотрен в проектируемый пруд-накопитель.

Проектом [22] предусматривается устройство следующих сооружений:

-	строительство секции 2 сухого складирования;

-	строительство проездов по территории золоотвала котельной № 2;

-	строительство пруда накопителя;

-	организация системы мониторинга.

Строительно-монтажные работы будут выполнены в течение 12 месяцев с мая 2022 до мая 2023 года.

Ситуационная карта-схема расположения рассматриваемых участков представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Ситуационная карта-схема расположения рассматриваемого участка (шаг сетки 300 м)

1.1	Генеральный план

Местонахождение объекта – Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, район с. Самсоновка.

Транспортная связь объекта с г. Усть-Каменогорском осуществляется по автомобильной асфальтированной дороге. Въезд на площадку золоотвала котельной № 2 один, с северной стороны. На въезде установлены ворота. Проезды по территории золоотвала с асфальтовым покрытием, грунтовые дороги.

Золоотвал котельной №2 расположен на земельном участке:

-		земельно-кадастровый план земельного участка с кадастровым номером 05-085-143-015 площадью участка 14,6986 га;

-	земельно-кадастровый план земельного участка с кадастровым номером 05-085-143-204 площадью участка 1,600 га.

В таблице 1.1 представлены координаты дополнительного участка:

Таблица 1.1 – Координаты дополнительного участка

| Точка | Широта | Долгота |
| --- | --- | --- |
| 1 | 49°52'22.27"С | 82°39'38.65"В |
| 2 | 49°52'20.96"С | 82°39'43.14"В |
| 3 | 49°52'15.95"С | 82°39'51.12"В |
| 4 | 49°52'10.70"С | 82°39'48.29"В |
| 5 | 49°52'14.01"С | 82°39'39.41"В |
| 6 | 49°52'17.59"С | 82°39'37.24"В |
| 7 | 49°52'19.85"С | 82°39'36.98"В |

1.1.1	Решения по генеральному плану и транспорту

Решения по генеральному плану и транспорту предусмотрены с учетом задания на проектирование.

Длина оградительных дамб обвалования составляет 786,8 м, ширина по гребню 6,0 м, заложение наружного откоса 1:2, внутреннего откоса 1:2.

Заложение откосов дамб принято из условия устойчивости откосов. Для устойчивости верхового откоса от размыва предусмотрен защитный слой из гравийно-галечника.

Эксплуатацию дамб будет вести АО «Усть-Каменогорские тепловые сети».

В проекте не используются изобретения и патенты.

Проектные решения обеспечивают безопасную эксплуатацию дамб, к ним относятся: мероприятия, предотвращающие размыв гребня и откосов от воздействия ветровых волн.

Эксплуатация дамб требует систематического наблюдения за состоянием дамб и запаса аварийных материалов (мешки, песок, гравий) на случай размыва.

1.1.2	Мероприятия по инженерной подготовке и организация рельефа

С целью оптимального распределения баланса земляных масс составлена картограмма объемов земляных масс, на основании которой определены основные объемы земляных работ и рассчитана потребность строительных машин и механизмов.

Для организации водоотвода в нагорной части секции 2 предусмотрено создание водоотводной канавы.

Отведенные воды очистки не требуют в связи с отсутствуем контакта с загрязняющими веществами (ЗШО).

1.2	Автомобильные дороги

Проектируемая автомобильная дорога начинается на ПК0+00,000 и оканчивается примыканием на ПК2-92,079 к золоотвалу. Поверхность участка холмистая. Территория в красных линиях свободна от застройки.

Комплект чертежей раздела автомобильные дороги приведен в альбоме ДС-ТС20866-2-АД.

Основной целью строительства автомобильной дороги является пропуск автомобильного транспорта от существующей дороги к золоотвалу с условиями, соответствующими действующим нормативным документам в части пропускной способности и расчетной скорости.

1.2.1	Рельеф

Рабочий проект [22] выполнен согласно предоставленных инженерно-геодезических изысканий. В процессе изысканий на местности забиты точки (металлическая труба с последующей окопкой и обвалованием), необходимые для привязки автомобильной дороги в процессе строительства.

1.2.2	Строительные решения

Категория дороги назначается согласно СП РК 3.03-122-2013 «Промышленный транспорт». Согласно категорирования, проектируемая дорога относится к IV в категории Пересечения и примыкания с улицами и дорогами устраиваются в одном уровне.

Принятые параметры автомобильной дороги

Согласно СП РК 3.03-122-2013 «Промышленный транспорт», проектируемой автомобильной дороге, учитывая сложность расположения, рельефа и расположения участка, назначаются следующие характеристики, приведенные в таблице 1.2.

Общая протяженность участка автомобильной дороги – 292,1 м. Дорога проектируется с общей проезжей частью.

Таблица 1.2 – Технические характеристики автомобильной дороги

| № п/п | Наименование | Расчетные параметры |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПК0+00,000-ПК2+92,079 |
|  |  | СП РК 3.03-122-2013 принятые рабочим проектом |
| 1 | Категория автомобильной дороги | IVв IVв |
| 2 | Расчетная скорость, км/ч | 20 20 |
| 3 | Количество полос движения | 1 1 |
| 4 | Ширина полосы движения, м | 4,5 4,5 |
| 5 | Ширина проезжей части, м | 4,5 4,5 |
| 6 | Ширина дорожной одежды, м | 4,5 4,5 |
| 7 | Ширина обочины, м | 1,0 1,0 |
| 8 | Наименьший радиус кривых в плане, м | 30 30 |
| 9 | Наибольший продольный уклон, ‰ | 100 100 |
| 10 | Поперечный уклон проезжей части, ‰ | 35 35 |

План трассы

За начало трассы принят ПК0+00,000. Концу проектируемой дороги соответствует ПК2+92,079.

Всего запроектировано углов поворота – 3 шт. из них, с радиусами:

-	30 м – 1 шт.;

-	40 м – 1 шт.;

-	60 м – 1 шт.

На поворотах устраиваются виражи и уширения.

Местоположение углов поворота, радиусы горизонтальных кривых и другие данные отражены в ведомостях углов поворота прямых и круговых кривых размещенных на плане трассы (см. графическую часть).

Продольный профиль

Продольный профиль автодороги запроектирован в соответствии с требованиями СП РК 3.03-122-2013 «Промышленный транспорт», для категории IVв.

Всего запроектировано на участке вертикальных кривых – 7 шт., с радиусами:

- до 250 м – 2 шт.;

- 250-1000 м – 3 шт.;

- свыше 1000 м – 2 шт.

Продольный профиль автомобильной дороги, вертикальная планировка примыкания и проектируемой автомобильной дороги в целом представлен на листах графической части.

Дорожная одежда

В настоящем проекте применена дорожная одежда следующей конструкции:

- Конструктивный слой № 1 – смесь щебеночная с непрерывной гранулометрией С5-40 мм, h=0,25;

- Конструктивный слой № 2 – Природная песчано-гравийная смесь, h=0,35.

1.3	Выбор варианта реконструкции

Реализация решений рабочего проекта позволит складировать золошлаковые отходы котельной № 2 на секцию 2 емкостью до 165,00 тыс. м3, при среднегодовом выходе золошлаковых отходов 11,0 тыс. т/год и позволит обеспечить дальнейшее расширение золоотвала с соблюдением норм природоохранного законодательства РК.

Проектом предусмотрен перевод золоотвала котельной № 2 в режим комбинированного складирования, с вводом в технологию складирования – секции сухого складирования № 2. Рассмотрено два варианта реконструкции:

Первый вариант – сухое складирование предусмотрено следующим образом: выемка ЗШО из секции № 1 производится земснарядом, далее по коллекторам направляется в здание обезвоживания осадка. Обезвоженный в сепараторе ЗШО выгружаются в ложе секции № 2 и складируются в штабель. Перемещение и укладка ЗШО от сепаратора по секции № 2 производится спецтехникой.

Второй вариант – выемка ЗШО механизированным способом из секции № 1 с перевозкой и укладкой в секцию № 2. Выемка ЗШО из ложа секции № 1 производится погрузчиком, с погрузкой в автомобиль-самосвал. После загрузки в самосвал, ЗШО подлежат укрытию брезентом. После выгрузки ЗШО в ложе секции № 2, производится разравнивание по поверхности секции. Поверхность отсыпки разделена на 4 карты отсыпки золошлаков (карта отсыпки, карта разравнивания, карта увлажнения, карта укатки).

Работа на картах отсыпки, разравнивания, увлажнения, укатки ведется аналогично требованиям к возведению качественных насыпей. Отсыпка послойная при толщине слоя 30 см.

Технология сухого складирования золы аналогична устройству качественных насыпей. Каждая захватка, доведенная до проектной отметки по высоте, является законченным сооружением данного этапа. Простаивающий ярус на летний период укрывается суглинком толщиной 0,2 м. Промежуточные отметки высоты заполнения каждой захватки и промежуточных защитных слоев могут корректироваться по высоте в зависимости от объема уложенных золошлаков за конкретный период. В таблице 1.3 представлено сравнение вариантов складирования.

Таблица 1.3 – Сравнительная таблица вариантов

| Наименование способа складирования | Плюсы | Минусы |
| --- | --- | --- |
| Сухое складирование с выемкой ЗШО земснарядом из секции №1 и транспортировкой пульпы в здание обезвоживания осадка |  | 1.Большое количество технологического оборудования; |
|  |  | 2.Не надежность работы технологического оборудования; |
|  |  | 3. Высокая вероятность порывов напорных коллекторов; |
|  |  | 4. Высокая стоимость СМР; |
| Выемка ЗШО механизированным способом из секции № 1 | 1.Отсутствие технологического оборудования; |  |
|  | 2.Простая технология выемки, транспортирования, укладки ЗШО; |  |
|  | 3.Низкая стоимость СМР |  |

На основании данных, приведенных в таблице Заказчиком согласован эскизный проект предусматривающий выемку ЗШО механизированным способом из секции № 1.

1.4	Технологические решения

1.4.1	Общие указания

Золоотвал котельной № 2 эксплуатируется в режиме гидравлического складирования. Золошлаковая пульпа с площадки котельной № 2 подается в секцию золоотвала, работающих по оборотной схеме с возвратом осветленной воды. После реконструкции золоотвал будет эксплуатироваться в режиме комбинированного складирования.

Проектируемая секция № 2 относится к овражному типу. Проектируемая дамба обвалования высотой до 5 метров относится к IV классу согласно Приложения Д СП РК 3.04-101-013 «Гидротехнические сооружения». Проектируемый штабель сухого складирования высотой до 20 метров относится к III классу согласно Приложения Д СП РК 3.04-101-013 «Гидротехнические сооружения».

Проектируемая дамба обвалования предназначена для первичного упора складируемого ЗШО. Ширина проектируемых дамб обвалования по верху 6 м. Ширина обусловлена возможностью проезда по верху автотранспорта.

По настоящему разделу предусматриваются следующие мероприятия:

-	строительство секции 2 сухого складирования;

-	строительство пруда накопителя;

-	строительство системы мониторинга.

Основные показатели до и после проведения реконструкции проекта приведены в таблице 1.4.

Таблица 1.4 – Основные технические характеристики

| № п/п | Наменование | Единицы измерения | Существующий объект | После расширения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Годовой выход золошлаков | м3 | 11 000 | 11 000 |
| 2 | Количество секций | шт. | 1 | 2 |
| 3 | Полезный объем, в том числе Секции 1 Секции 2 | м3 м3 м3 | 69 000 69 000 - | 230 000 69 000 165 000 |

Окончание таблицы 1.4 – Основные технические характеристики

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Длинна оси дамбы обвалования: Секции 1 Секции 2 | м.п. м.п. | 1 100 - | 1 100 786,8 |
| 5 | Площадь секции: Секции 1 Секции 2 | м2 м2 | 40 000 | 40 000 26 320 |
| 6 | Площадь зеркала воды Секции 1 Секции 2 Пруда накопителя | м2 м2 м2 | 32 000 | 32 000 - 3 500 |
| 7 | Ответка верха дамбы Секции 1 Секции 2 Дамбы обвалования Ярус 1 Ярус 2 Ярус 3 | м. м. м. м. м. | 438,00 | 438,00 456,00 450,20 454,20 458,20 |
| 8 | Максимальный горизонт воды Секции 1 Пруда накопителя | м. м. | 437,00 | 437,00 440,00 |
| 9 | Максимальный уровень заполнения золошлаковых отходов Секция 1 Секции 2: Ярус 1 Ярус 2 Ярус 3 | м. м. м. м. | 436,50 | 450,00 454,00 458,00 |
| 10 | Класс гидротехнических сооружений -Для дамбы обвалования - Для штабеля сухого складирования |  | IV | IV III |
| 11 | Срок эксплуатации Секции 1 Секции 2 | лет. лет. | 2 - | 2 15 |

Установленное оборудование. Выход золы и шлака

Котельная №2 – установленная тепловая мощность: 142,44 Гкал/ч;

Располагаемая тепловая мощность 132,30 Гкал/ч.

На котельной № 2 – установлено и эксплуатируется существующее основное оборудование:

-	энергетические котлы: 4 паровых котлоагрегата – 200 т/ч (112 Гкал/ч)

-	1 водогрейный котел 30 Гкал/ч.

Основным и резервным топливом на станции служат угли Каражыринского месторождения, растопочным – дизельное топливо.

Выход золошлаковых отходов по годам (тыс.т/год) по данным заказчика приведен в таблице 1.5. Объемы ЗШО перемещаемого на золоотвал котельной № 2 приведен в таблице 1.6.

Таблица 1.5 – Выход золошлаковых отходов по годам (тыс.т/год) по данным заказчика

| Наименование | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Золошлаки тыс.т/год | 2,801 | 3,087 | 2,787 | 5,753 | 6,629 |  |  |  |  |  |  |
| Золошлаки прогноз тыс.т/год |  |  |  |  |  | 7,998 | 9,567 | 10,803 | 10,803 | 10,803 | 10,803 |

Таблица 1.6 – Объемы ЗШО перемещаемого на золоотвал котельной №2

| Год | Секция 1 |  |  | Секция 2 |  | Всего ЗШО размещенного на золоотвале (секция 1 и секция 2) тыс.т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем ЗШО перемещенный на секцию 1 тыс.т | Объем выемки тыс.т | Объем на конец года тыс.т | Объем ЗШО перемещенный на секцию 2 тыс.т | Объем на конец года тыс.т |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2020 | 7,998 | - | 32,428* | - | - | 32,428* |
| 2021 | 9,567 | - | 45,995 | - | - | 45,995 |
| 2022 | 10,803 |  | 52,798 |  |  | 52,798 |
| 2023 | 10,803 | 55,00 | 8,601 | 55,00 | 55,00 | 63,601 |
| 2024 | 10,803 |  | 19,404 |  | 55,00 | 74,404 |
| 2025 | 10,803 |  | 30,207 |  | 55,00 | 85,207 |
| 2026 | 10,803 |  | 41,010 |  | 55,00 | 96,010 |
| 2027 | 10,803 |  | 51,813 |  | 55,00 | 106,813 |
| 2028 | 10,803 | 55,00 | 7,616 | 55,00 | 110,00 | 117,616 |
| 2029 | 10,803 |  | 18,419 |  | 110,00 | 128,419 |
| 2030 | 10,803 |  | 29,222 |  | 110,00 | 139,222 |
| 2031 | 10,803 |  | 40,025 |  | 110,00 | 150,025 |
| 2032 | 10,803 |  | 50,828 |  | 110,00 | 160,828 |
| 2033 | 10,803 | 55,00 | 6,631 | 55,00 | 165,00 | 171,631 |
| 2034 | 10,803 |  | 17,434 |  | 165,00 | 182,434 |
| 2035 | 10,803 |  | 28,237 |  | 165,00 | 193,237 |
| 2036 | 10,803 |  | 39,040 |  | 165,00 | 204,040 |
| 2037 | 10,803 |  | 49,843 |  | 165,00 | 214,843 |
| 2038 | 10,803 | - | 60,646 |  | 165,00 | 225,646 |
| 2039 | 4,354* | - | 65,000 |  | 165,00 | 230,000 |
| Всего объем складирования |  |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы 1.6 – Объемы ЗШО перемещаемого на золоотвал котельной №2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Примечание: * – Объем ЗШО на секции 1 принят исходя из следующих показателей: проектная емкость секции 1 – 65 000 т, прогнозный выход ЗШО с июня 2020 года по декабрь 2020 года – 4 000 т. Проектная емкость золоотвала минус остаточный объем, плюс прогнозный выход ЗШО = объем ЗШО на площадке золоотвала котельной № 2. ** – Остаточная емкость секции 1 на конец 2036 года составит – 65,00 тыс.м3 – 39,04 тыс.т = 25,96 тыс.т. |  |  |  |  |  |  |

Характеристика золошлаковых отходов и пульпы

Основным и резервным топливом на станции служат высокозольные угли Каражыринского месторождения (г. Семей).

Уголь месторождения Каражыра относится к каменным углям марки Д (длиннопламенный) с зольностью от 12 до 25 %, рабочая влага составляет 12-16 %, содержание летучих веществ – 47 %. Низшая теплота сгорания рабочего топлива находится в пределах от 4500 до 5200 ккал/кг. Качество добываемого угля определяется по результатам опережающего пластово-геологического опробования угля в забоях, подготовленных к отработке.

Золошлаковые отходы котельной № 2 представляют собой мелкодисперсный продукт от светло-серого до темно-серого цвета (в зависимости от содержания частиц несгоревшего угля). По форме лежалые золошлаки представлены микросферами (оплавленные под воздействием высоких температур частицы кварца) и частицами неправильной угловатой формы. По данным исследований максимальная крупность зерен золы от 1,0 до 0,4 мм – 0,60 % – от выхода золы. По гранулометрическому составу лежалые золошлаки представлены преимущественно частицами мельче 0,05 мм и содержат порядка 85,90 % пылеватых фракций (частиц менее 0.05 мм).

Согласно протокола испытаний № 1587 от 09.12.2020 года ТОО «Проектно-изыскательский институт «Семстройпроект» проведенных в грунтовоедческой лаборатории свидетельство об аттестации № 05-16 от 29.06.2016 года – золошлаковые отходы приведены в таблице 1.7.

Таблица 1.7 – Результаты испытаний

| № п/п | Показатели шлака (наименование грунта по ГОСТ 25100-2011 ) | Единица измерения | Образец 1 | Образец 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Влажность, W | д.е. | 0,20 | 0,12 |
| 2 | Плотность грунта, ρ | г/см3 | 1,58 | 1,52 |
| 3 | Плотность сухого грунта, ρd | г/см3 | 1,32 | 1,36 |

Окончание таблицы 1.7 – Результаты испытаний

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Пористость, n | % |  |  |
| 5 | Коэффициент пористости, е |  | 1,05 | 0,766 |
| 6 | Степень влажности | д.е. | 0,516 | 0,424 |
| 7 | Влажность на границе текучести | д.е. | 0,23 | 0,18 |
| 8 | Влажность на границе раскатывания Wρ | д.е. | 0,15 | 0,10 |
| 9 | Число пластичности lρ |  | 0,08 | 0,08 |
| 10 | Консистенция |  | 0,62 | 0,25 |
| 11 | Удельное сцепление, С | кПа | 9 | 11 |
| 12 | Угол внутреннего трения, φ | град. | 11 | 12 |
| 13 | Модуль деформации | МПа | 8,1 | 9,2 |

Даные по гранулометрическому составу:

- максимальная плотность грунта (влажном/сухом состоянии) 1,49/1,34 г/см3, оптимальная влажность 0,11 д.е.;

- гранулометриеский состав в %: фракция 0,25 мм – 0,1мм – 28%, < 0,10 мм – 72%.

Утилизация золошлаковых отходов

В настоящее время на золоотвале котельной №2 не действуют предприятия по производству шлакозолоблоков. Разбор золошлаков не производится.

1.4.2	Существующая система внешнего золоудаления

В настоящее время на котельной №2 существует гидравлическая схема удаления золошлаковых отходов. Золоотвал односекционный, овражного типа.

Шлак из холодных воронок котлов подается на дробилку и после измельчения откачивается вакуумом на бункера осадительной станции багерной насосной. Насосами ГрАт зололаковая пульпа перечакивается на золоотвал по двум ниткам (рабочая+резервная) стального магистрального золошлакопровода длиной 5,2 км. На золоотвале ЗШО поступает на секцию гидравлического складирования. По гребню дамбы проложен стальной распределительный золошлакопровод. Из него через 3 выпуска пульпа рассредоточено подается в чашу для равномерного формирования золошлаковых отложений.

В чаше золоотвала смонтированы 1 водосбросный колодца, с водоприемными окнами, которые вырезаются на разных уровнях по мере наполнения чаши. Через них осветленная вода попадает в самотечные водоводы и далее в насосную станцию осветленной воды. Насосная станция обеспечивает возврат осветленной на площадку котельной № 2.

1.4.3	Проектируемая система внешнего золоудаления

По рабочему проекту предполагается выполнить изменение существующей схемы складирования – перевод золоотвала в режим комбинированного складирования.

Система внутристанционного золоудаления остается без изменения и в настоящем рабочем проекте не рассматривается.

Рабочий проект предусматривает увеличение емкости золоотвала котельной № 2 со сроком эксплуатации не менее 15-ти лет при комбинированном складировании золошлаков. Эксплуатационные характеристики золоотвала котельной № 2 представлены в таблице 1.8.

Изменение емкости золоотвала № 2 предполагается выполнить за счет строительства секции сухого складирования № 2. Объем секции № 2 составляет – 165,00 тыс.м3. Емкость секции № 2, при годовом выходе золошлаков 11,0 тыс.т/год обеспечит эксплуатацию секции в течение 15 лет. Остаточная емкость секции № 1 составляет 46 453 м3.

Выемка ЗШО из секции № 1 гидравлического складирования предусмотрена спецтехникой. Извлеченные ЗШО транспортируются автомобилями-самосвалами на секцию 2, и складируются в штабель. Перемещение и укладка ЗШО по секции 2 производится спец. техникой. На время выемки ЗШО из секции 1 сброс оборотной воды предусмотрен в пруд-накопитель.

В рабочем проекте рассматриваются объекты золоотвала котельной №2:

- оперативный гидрозолоотвал (секция 1);

- секция 2 – сухого складирования;

- проезды по территории золоотвала котельной №2;

- пруд-накопитель.

Таблица 1.8 – Эксплуатационные характеристики золоотвала котельной №2

| Эксплуатируемая секция | Емкость тыс. м3 |  | Количество лет эксплуатации | Площадь секции, га | Минимальный горизонт воды (штабеля), м | Максимальный горизонт заполнения, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До реконструкции | Проектная емкость |  |  |  |  |
| Секция 1 | 65,0 | 65,0 | 18,0 | 4,0 | 437,00 | 436,50 |
| Секция 2 | - | 165,0 | 15,0 | 2,632 | 458,20 | 458,00 |

Водный баланс золоотвала

Система гидравлического складирования золоовала котельной №2 остается без изменения. Основной инженерной задачей является осушение ЗШО размещенного в секции 1 в период выемки ЗШО из секции 1 для перемещения ЗШО на секцию 2. Секция 1 системой дренажных трубопроводов не оборудована. Временный отвод оборотной воды производится в пруд-накопитель.

Расчет объема оборотной воды направляемый в пруд-накопитель: объем воды в системе гидравлического складирования складывается из объема воды размещенного в секции 1, трубопроводах ГУ, трубопроводах ТОВ, Трубопроводах котельной и насосной станции осветленной воды. Для осушения ЗШО размещенного на секции 1, требуется убрать из системы воду на секции 1. Вода размещенная в трубопроводах ГУ, ТОВ и котельной не сбрасывается.

Объем воды в секции 1 рассчитан следующим образом:

- Согласно данных Заказчика о фактических величинах глубин емкостей золоотвала секции 1 при заполнении до отметки 436,50 м, выпаленной летом 2019 года, отчету по комплексным инженерным изысканиям проведенным ПК в октябре – ноябре 2020 года, справке АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» № 03-01-07/04938 от 17.11.2020 года установлен объем намытых ЗШО в секции 1.

- Выполнен расчет остаточной емкости секции 1.

- Объем ЗШО в секции 1.

1.4.5	Проектируемые сооружения системы внешнего золоудаления

Расширение и устройство яруса ограждающих дамб

В состав работ по расширению и наращиванию гребня ограждающих дамб секции входят следующие сооружения:

-	подготовительные работы;

-	расширение площади секции золоотвала;

-	устройство ограждающих дамб секции 2;

-	противофильтрационный экран;

-	пьезометры, контрольные марки, режимные скважины.

План секции приведен на чертеже ДП-ТС20866-1-ГТ.002, продольный профиль на чертежах ДП-ТС20866-1-ГТ.003, сечения ДП-ТС20866-1-ГТ.004-005.

Подготовительные работы

В состав подготовительных работ входят:

- подготовка территории – планировка площадки под устройство не дренирующего основания, дамб обвалования.

Расширение площади секции золоотвал

Расширение площади секции золоотвала выполняется путем устройства дополнительной секции 2. Общая длина оси проектируемой секции 2 – 786,8 м.

Устройство ограждающих дамб обвалования

При принятии основных конструктивных решений по реконструкции золоотвала были использованы материалы инженерных изысканий, выполненные ПК «Проектный институт «Семипалатинскгражданпроект» выполненных в ноябре 2020 года. Рабочим проектом предусматривается создание секции 2 ограждающих дамб, с отметкой верха дамбы обвалования переменная от 441.00 до 456.00.

Основанием дамбы обвалования являются пески мелкие с включением дресвы, скальные грунты.

Перед началом строительства дамбы обвалования предусматривается подготовка основания под дамбой, которая включает следующие виды работ:

-	срезка верхнего слоя грунта имеющего остатки растительности (так называемого почвенно-растительного слоя толщиной 20 см);

-	для качественного сопряжения дамбы с основанием производится взрыхление площади основания на глубину 0,35 м и уплотнение грунта при оптимальной влажности и уплотнения грунта до проектной плотности 1,75 т/м3.

Согласно СП РК 3.04-105-2014 (таблица 3) тело плотины проектируемой дамбы допускается выполнять неоднородным. Дамба обвалования выполнена из вытесненных материалов при строительстве секции 2. К вытесненным материалам относятся – смеси вытесненного скального грунта (размер частиц до 0,15 м) и пески мелкие с включением дресвы. Соотношение скального грунта к песку 10/90. Коэффициент уплотнения 0.90. Отсыпку дамб везти послойно, толщина слоя 30 см.

Для предотвращения дренирования с внутренней стороны откоса предусмотрено устройство противофильтрационного экрана из геомембраны ГП KGS-0,001 м. Основанием под геомембрану является грунт тела дамбы – суглинок. Поверх противофильтрационного экрана выполнена засыпка из песчано-гравийной смеси – 0,25 м и ПГС – 0,25 м. ПГС применен по ГОСТ 23735-2014 «Смеси песчано-гравийные природные».

Заложение откосов дамбы обвалования – с внешней стороны – 1:2, внутренней стороны – 1:2. Внешняя сторона откосов дамбы обвалования укреплена растительным грунтом 0,25 м (наружный откос секции) с посевом трав.

Расчетами, выполненными при разработке проекта, установлена степень статической устойчивости и надежность ограждающих дамб обвалования секции, штабелей сухого складирования для условий 7-ти бальной сейсмичности.

Расчет устойчивости дамб золоотвала проводился на персональном компьютере по программе «Расчет устойчивости откосов с учетом сейсмики (плоская схема)» «Откос», разработанной ГПИ Гидропроект.

Расчетный коэффициент устойчивости при действии статических нагрузок составил 1,25, при действии сейсмических нагрузок – 1,08, что соответствует требованиям СН РК 3.04-01-2018 «Гидротехнические сооружения», СН РК 3.04-03-2018 «Основания гидротехнических сооружений», СП РК 3.04-107-2014 «Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения».

Состав работ по разработке ПРС:

-	разработка бульдозером – 96 кВт (130 л.с).

-	погрузка экскаватором емкостью ковша 1,5 м3;

Состав основных работ по возведению ограждающих дамб обвалования:

-	транспортировка суглинка;

-	работа на отвале;

-	уплотнение слоем до 30 см за 8 проходов.

Противофильтрационный экран

Противофильтрационный экран является основным элементом по сокращению фильтрации из чаши золоотвала и сокращению влияния золоотвала на окружающую среду.

В соответствии с паспортом токсичности золошлаковые отходы отнесены к зеленому уровню опасности отходов.

По откосам и в основании проектируемой секции №2 золоотвала рассматривается противофильтрационный экран из геомембраны с защитным слоем из суглинка. Основанием под экран служит слой основания из суглинка толщиной 0,50 м. Поверх слоя основания уложен противофильтрационный экран. В качестве противофильтрационного экрана предусмотрена геомембрана ГП KGS-0,001 м. Поверх противофильтрационного экрана уложен слой суглинка – 0,25 м и слой ПГС толщиной 0,25 м. Суглинок уплотненный до d=1,84 г/см3 при влажности 15,9 % толщиной 0,25 м (по условиям производства работ), защитный слой из ПГС толщиной 0,25 м. Защитный слой предусмотрен для защиты экрана от механических воздействий. Синтетическая пленка, суглинистый экран ложа и бортов золоотвала совместно с телом дамб создают надежную противофильтрационную защиту от фильтрационных вод золоотвала.

Толщина и качество материала защитного слоя регламентируется технологической картой на устройство противофильтрационных экранов из полимерных полотнищ на основе полиэтилена, а также СН РК 1.04-01-2013 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию». Увеличение толщины защитного слоя в ложе также предусмотрено для обеспечения ведения строительства дренажей осушения.

Водоотводные канавы

Для сбора и отвода ливневых и талых вод с наружных откосов проектируемого зольного штабеля используются водоотводные канавы №№ 1 и 2. Они выполнены в земляном русле, с уклоном i=0,001. Канавы образованы низовым откосом дамбы обвалования. Отвод вод производится на рельеф.

Золоотвал сухого складирования секция №2

Золоотвал сухого складирования располагается в чаше секции №2, которая примыкает к секции №1 с северо-восточной стороны. Складированное золошлаковых отходов в секции 2 предполагается в ярусах.

Конструкция насыпного золоотвала обеспечивает:

-	устойчивость наружных откосов на всех этапах возведения;

-	надежность защиты наружного откоса от воздействия атмосферных осадков.

Заполнение секции 2 предполагается начать с отметки 440.00, до отметки 458.00. Общий объем размещаемых золошлаковых отходов в секции 2 – 165,0 тыс.м3. Объем ЗШО укладываемый в ярусы штабеля секции №2 приведены в таблице 1.9.

Таблица 1.9 – Объемы ЗШО укладываемого в ярусы штабеля секции №2

| Ярус штабеля | Отметка складирования ЗШО, м | Объем складирования в секции № 2, тыс.м3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 440.00-450.00 | 55,00 |
| 2 | 450.00-454.00 | 55,00 |
| 3 | 454.00-458.00 | 55,00- |
| Всего объем складирования |  | 165,00 |

Штабель сухого складирования следующей конструкции: на пикете ПК0+00 до ПК2+00 и от ПК4+00 до ПК7+77,60 ЗШО уложены в секцию. На участке ПК2+00 до ПК4+62.00 отметки с 440.00 до отметки 450.00 золошлаковые отходы размещены под откос. На участке ПК1+00 до ПК5+60.00 отметки с 450.00 до отметки 454.00 золошлаковые отходы размещены под откос. Угол заложения откоса 1:3. С отметки 454.00 до отметки 458.00 ЗШО уложены в штабель (в виде усеченной пирамиды). Штабель имеет откосы 1:3, образуя при этом усеченную пирамиду.

Перевозку ЗШО с секции 1 на секцию 2 предполагается выполнить в 3 этапа. Объем разовой перевозки 55.00 тыс.м3. По завершению перевозки, возведенный штабель подлежит консервации.

Внешняя сторона откосов участка ПК2+00 до ПК4+00 проектируемого яруса укреплена геокаркасом ГК KGS 330/200 с засыпкой ПГС толщиной 30 см. Укрепление откосов растительным грунтом 0,20 м (наружный откос секции).

После завершения работ по вывозу ЗШО следует произвести устройство защитного слоя из суглинка и произвести устройство обваловки по периметру секции.

Перед началом работ при последующем складировании необходимо демонтировать существующий защитный слой из суглинка и обваловку штабеля выполненную из суглинка.

Основные конструктивные решения по сухому складированию золошлаковых отходов на секции № 2 золоотвала приняты на основании и в соответствии с положениями СН РК 1.04-01-2013 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов».

Емкость штабеля секции №2 образуется за счет возведения штабеля золошлаков в виде усеченной пирамиды, возвышающейся над поверхностью земли на 5,0 м.

Выемка ЗШО из секции 1

В соответствии с технологией комбинированной системы складирования золошлаков – заполненная золошлаками чаша секции 1, после осушения, должна быть освобождена от золошлаков для возможности последующего заполнения. Опорожнение чаши выполняется экскаваторами с транспортировкой автотранспортом в секцию №2 сухого складирования.

Объем выемки золошлаков из существующей чаши секции № 1 составит 55,00 тыс.м3 при плотности  =1,0 г/см3 и влажности 19-25 %.

Осушение ЗШО в секции 1 производится постепенно уменьшая отметку воды с секции 1. Основным требованием при снижении влажности ЗШО, является постепенное снижение влажности до пригодной для транспортировки и укладки, но не менее той при которой начинается пыление. Отвод вод производится в проектируемый пруд-накопитель.

Проектная емкость секции № 1 после вывоза ЗШО приведена в таблице 1.6. Складирование золошлаков разрабатываемых в секции №1 предусматривается на секции №2.

Система пылеподавления при складировании золы

Основным негативным фактором при производстве работ по складированию сухой золы является пыление.

Из условия минимального пыления, институт рекомендует вывоз и укладку золошлаков производить в весенне-осенний периоды года.

Пыление золы может иметь место при следующих технологических процессах:

-	погрузка золы в автотранспорт;

-	транспортировка золы в автосамосвалах;

-	пыление золы в процессе отсыпки и укладки.

Борьба с пылением при разработке золы, погрузке и транспортировке заключается в своевременном увлажнении массива золы в карьере до оптимальной влажности и погрузки в увлажненном состоянии. Согласно требованиям к оптимальной влажности, перевозимая зола должна иметь влажность 19-25%.

Борьба с пылением в процессе складирования золы сводится к ограничению ее подсыхания. Ограничение подсыхания достигается следующими средствами:

-	быстрое перекрытие только что уложенного слоя золошлаков следующим слоем, за счет уменьшения времени разравнивания и укатки;

-	смачивание подсыхающих поверхностей золошлаков дождевальными установками или поливочными машинами;

-	укрытие зольных поверхностей слоем грунта. Данный метод целесообразен при длительных перерывах в отсыпке. Орошение суглинка предусматривается самоходными машинами, золы дождевальными установками.

Перекрытие слоев, не допускающее подсыхания и пыления, должно обеспечиваться высокой интенсивностью поступления влажной золы и укладкой ее на минимально открытой площади.

Для предотвращения ветровых эрозионных процессов на поверхности зольных отложений и пыления, настоящим проектом предусмотрены следующие мероприятия:

-	технологическое закрепление поверхности золошлаков, применяемое для борьбы с пылением во время длительных перерывов в работе золоотвала. Данный тип крепления состоит из слоя связного грунта (суглинка) толщиной 0,2 м, укладываемого по пылящим поверхностям;

-	поддержание поверхности зольного массива во влажном состоянии в течение сухого периода. Учитывая требования к нормам расхода воды для данного процесса, наиболее целесообразным является метод дождевания.

Удельный расход воды зависит от максимальной влагоемкости золы и смачивания слоя толщиной до 10 мм в количественном объеме – это 5 мм осадков за один цикл полива.

В среднем поливная норма в зависимости от ветрености находится в пределах 30-50 м3/га на один полив.

Периодичность дождевания зависит от интенсивности испарения. Для дождевания на золоотвале сухого складирования (секция №2) предусмотрено использовать трубопровод пылеподавления. На секции № 1 в качестве пылеподавления используется стационарная система дождевания.

Проектные характеристика штабеля

Складирование золошлаков разрабатываемых в чаше секции №1 предусмотрено в штабелях секции №2. Секция №2 – проектируемая. Объем ЗШО укладываемого в ярусы штабеля секции №2 представлено в таблице 1.10.

Таблица 1.10 – Объемы ЗШМ укладываемого в ярусы штабеля секции №2

| Ярус штабеля | Отметка низа слоя, м | Объем размещаемых ЗШО на отметки, м (площадь основания) | Объем заскладированных ЗШО на секции 2 тыс.м3, м | Объем заскладированных ЗШО на секции 2 с коэф. 0.90 тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 440 | 400 | 400 | 444 |
|  | 441 | 800 | 1 200 | 1 333 |
|  | 442 | 1 200 | 2 400 | 2 667 |
|  | 443 | 2 200 | 4 600 | 5 111 |
|  | 444 | 3 100 | 7 700 | 8 556 |
|  | 445 | 4 500 | 12 200 | 13 556 |
|  | 446 | 7 000 | 19 200 | 21 333 |
|  | 447 | 8 800 | 28 000 | 31 111 |
|  | 448 | 10 500 | 38 500 | 42 778 |
|  | 449 | 11 150 | 49 650 | 55 167 |
| 2 | 450 | 12 500 | 62 150 | 69 056 |
|  | 451 | 13 300 | 75 450 | 83 833 |
|  | 452 | 13 800 | 89 250 | 99 167 |
|  | 453 | 14 300 | 103 550 | 115 056 |
| 3 | 454 | 15 000 | 118 550 | 131 722 |
|  | 455 | 15 500 | 134 050 | 148 944 |
|  | 456 | 16 000 | 150 050 | 166 722 |

ЗШО в секцию №2 укладывается послойно, равномерно по всей площади секции. С целью создания устойчивого массива зольного штабеля и  увеличения вместимости ярусов площадок золоотвала, золошлаки в процессе сухого складирования должны уплотняться послойно до плотности скелета d=0,90 г/см3 при W=20%.

Законченная горизонтальная поверхность зольного штабеля покрывается слоем ПГС толщиной 0,20 м. Поверхность площадок разделена на технологические карты – 4 карты: отсыпки золошлаков (карта отсыпки, карта разравнивания, карта увлажнения, карта укатки).

Работа на картах отсыпки, разравнивания, увлажнения, укатки ведется аналогично требованиям к возведению качественных насыпей. Отсыпка послойная при толщине слоя 30 см.

Технология сухого складирования золы аналогична устройству качественных насыпей. Каждая захватка, доведенная до проектной отметки по высоте, является законченным сооружением данного этапа. Простаивающий ярус на летний период укрывается ПГС толщиной 0,2 м. Промежуточные отметки высоты заполнения каждой захватки и промежуточных защитных слоев могут корректироваться по высоте в зависимости от объема уложенных золошлаков за конкретный период.

Для въезда ложе секции 2 предусматривается устройство 1-го въезда.

Пруд-накопитель

Проектом [22] предполагается выполнить строительство пруда-накопителя. Пруд-накопитель предназначен для принятия оборотной воды из гидравлической системы золоотвала. Емкость пруда рассчитана на прием оборотной воды размещенной в секции 1 золоотвала и составит 7000 м3.

Проектируемая дамба обвалования высотой не более 5 м относится к IV классу согласно приложения Д СП РК 3.04-101-013 «Гидротехнические сооружения».

Отметка заполнения водой пруда накопителя 1 м, от отметки ограждающих дамб.

Пруд-накопитель сблокирован с секций сухого складирования. Пруд-накопитель размещен в складках рельефа, образующих чашу.

Основанием под экран служит слой основания из суглинка толщиной 0,50 м. Поверх слоя основания уложен противофильтрационный экран. В качестве противофильтрационного экрана предусмотрена геомембрана ГП KGS-0,001м. Поверх противофильтрационного экрана уложен слой ПГС толщиной 0,25 метра. Защитный слой предусмотрен для защиты экрана от механических воздействий. Стены пруда-накопителя спланированы.

Заложение откосов дамбы обвалования – с внешней стороны – 1:2, внутренней стороны – 1:2. Внешняя сторона откосов дамбы обвалования укреплена растительным грунтом 0,25 м (наружный откос секции).

Согласно СП РК 3.04-105-2014 Таблица 3 тело плотины проектируемой дамбы допускается выполнять – неоднородным. Дамба обвалования выполнена из вытесненных материалов при строительстве секции 2. К вытесненным материалам относятся – смеси вытесненного скального грунта (размер частиц до 0.15 м) и пески мелкие с включением дресвы. Соотношение скального грунта к песку 10/90. Коэффициент уплотнения 0.90. Отсыпку дамб везти послойно, толщина слоя 30 см.

Сброс и возврат оборотной воды в пруд-накопитель предусмотрен с помощью мотопомпы. Объем работ по подготовке территорий:

Состав работ по разработке ПРС:

-	разработка бульдозером – 96кВт (130л.с);

-	погрузка экскаватором емкостью ковша 1.5 м3;

-	перевозка на расстояние до 1 км.;

-	работа на штабеле.

Состав основных работ по устройству не дренирующего экрана:

-	транспортировка глины;

-	работа на отвале;

-	уплотнение слоем до 30 см за 8 проходов.

Система производственного контроля за влиянием золоотвала на подземные и поверхностные воды

В соответствии с заданием на проектирование общая площадь золоотвала после расширения увеличивается, так как вводится в работу секция № 2. Система производственного контроля за состоянием подземных и поверхностных вод дополняется.

Реальное положение кривой депрессии в теле дамбы определяют с помощью пьезометров, которые установлены перпендикулярно оси дамбы.

Повышение уровня воды в пьезометрах выше расчетного указывает на нарушение работы дренажа и позволяет заранее принять меры по предупреждению аварийных ситуаций.

На секции 2 предусмотрена установка одного пьезометрического створа на ПК3+00. Пьезометры выполнены из стальных труб диаметром 33,5 мм по ГОСТ 3262-75 с перфорированной частью.

Контрольные марки размещены в гребне дамбы на ПК1+0.00, ПК2+0.00, ПК3+0.00, ПК4+0.00, ПК5+0.00, ПК6+0.00.

Система производственного контроля, размещение режимных скважин, гидрологических постов и т.д. дополняется, устанавливается в дополнение к ранее установленным одна скважина. Скважина установлена в районе ПК4+0.20, на расстоянии 20 м от оси дамбы.

Рекомендации по эксплуатации сооружений внешнего гидрозолошлакоудаления

Рабочим проектом [22] предусмотрена реконструкция золоотвала котельной № 2 с переводом золоотвала в режим комбинированного складирования. отдельных сооружений действующей комбинированной системы золошлакоудаления котельной № 2, к которой относятся:

-	гидрозолошлакоотвал – секция 1;

-	секция сухого складирования – секция 2;

-	строительство проездов по территории золоотвала котельной № 2.

Основным требованием к эксплуатации секций №№ 1 2 золоотвала котельной № 2 является безаварийность гидротехнических сооружений.

Надежность и устойчивость дамб в значительной степени зависит от правильности заполнения золоотвала пульпой и раскладкой – намыва золы внутри его.

В соответствии с рекомендациями, золошлаковыпуски расставлены на южной дамбе секции №1 с расстоянием между золовыпусками не более 50 м. Намыв золошлаков в секцию 1 выполнять из 3 золовыпусков.

Основными определяющими условиями конструкции выпусков являются:

-	дальность отлета струи от внутреннего откоса должна быть не менее 10 м;

-	высота падения струи не более 5,0 м на слой воды толщиной не менее 2,0 м.

Для правильной работы золоотвала, особенно в заключительной стадии, важное значение имеет обслуживание шахтных колодцев. Забор воды в шахтные колодцы должен производиться из верхних горизонтов. Во избежание заиливания шахтных колодцев при подъеме уровня золы, водозаборные отверстия должны своевременно закрываться шандорами и герметизироваться. Глубина воды у шахтных колодцев должна быть не менее 1,5-2,0 м. Проектом шахтные колодцы секции 1 не рассматриваются, шахтные колодцы обустроены плавучими воротниковыми понтонами и сороудерживающими решетками, которые устанавливаются на шандоры.

В процессе эксплуатации золоотвала котельной 2 комбинированного складирования золошлаковых отходов эксплуатационный персонал должен обеспечивать:

1.	Охрану воздушного бассейна, грунтовых и поверхностных вод от загрязнения на территории золоотвала;

2.	Бесперебойный прием в работающую секцию золоотвала всей золошлаковой пульпы, поступающей от котельной;

3.	Рациональное использование свободных емкостей секций;

4.	Соблюдение установленной степени осветления воды и возврат ее на котельную №2 для повторного использования в заданных количествах;

5.	Содержание всех гидротехнических сооружений внешнего ГЗУ в таком состоянии, чтобы они могли выполнять свое назначение в любой период эксплуатации.

6.	Основным важным моментом эксплуатации оперативного гидрозолоотвала является контроль за состоянием ограждающих дамб работающей гидравлического складирования – секции 1 золоотвала, который должен осуществляться ежедневно обходчиком;

7.	Контроль за состоянием дренажной системы секции 2. Все колодцы на дренажных коллекторах и на выпусках из дренажа осушения должны быть доступны осмотру;

8.	Контроль за состоянием существующей насосной станции осветленной воды;

9.	Контроль за состоянием золошлакопроводов, трубопроводов осветленной воды;

10.	Производство всего текущего ремонта сооружений внешнего ГЗУ;

11.	Намыв золошлаков первоначально должен осуществляться в наиболее пониженную часть чаши золоотвала секции1;

12.	Золошлаковый материал должен намываться рассредоточенным способом по всему периметру контакта с дамбой;

13.	Не допускать падения пульпы на непокрытую водой поверхность золоотвала. Контролировать защиту экрана в местах падения струи пульпы из каждого выпуска и, в случае необходимости, производить крепление каменной наброской или железобетонными плитами.

В процессе эксплуатации секции № 2 сухого складирования эксплуатационный персонал должен обеспечивать безопасное складирование:

1.	Технология сухого складирования золошлаковых отходов не должна загрязнять окружающую местность.

Основным требованием безопасности является борьба с пылением золы. Борьбу с пылением следует вести следующими мероприятиями:

- основные объемы складирования золошлаков выполнять в летний период;

- увлажнение золы начинать с места разработки;

- в местах погрузки золошлаковых отходов и выгрузки в секцию № 2 оборудовать стационарные мойки колес автомобилей;

- кузов автосамосвала должен оборудоваться тентом с герметизацией заднего борта самосвала;

- своевременно поливать дороги и площадки;

- укладку золы производить с минимально возможно открытыми поверхностями золы;

- при перерывах в складировании на длительное время своевременно укрывать золу суглинком;

- укладку золы выполнять послойно, толщиной слоя 30 см и уплотнением катками до заданной плотности d= 0,90 г/см3 при влажности до 25%.

Для обеспечения указанных требований безопасности следует:

- площадку складирования золошлаков заполнять в четыре приема, для чего каждая площадка разбивается на 4 захватки площадью по 5-6 га;

- отсыпку выполнять комплексными звеньями в соответствии с производительностью катков;

- складирование выполнять по требованиям к качественным насыпям по четырем технологическим картам: карта отсыпки, карта разравнивания, карта увлажнения, карта укатки.

Заезд автотранспорта на штабель золы предусмотрен с дороги по одному въезду.

При эксплуатации готового штабеля золоотвала сухого складирования основным является поддержание защитных слоев по зольному штабелю в проектном состоянии. Своевременно должны восстанавливаться эрозионные промоины, травяной покров, цельность валиков ограждения чеков по периметру штабеля, водоотводные канавы. Необходимо проводить наблюдение за состоянием и сохранностью откосов (восстановление размытых участков), содержать автомобильные дороги в рабочем состоянии.

При эксплуатации магистральных трубопроводов проводится их ежедневный осмотр, особенно места установки компенсаторов и арматуры, участков резких поворотов. При обнаружении течи золошлакопровод выводится из работы с переключением подачи пульпы на резервный золопровод.

В зимний период необходимо контролировать температуру пульпы и осветленной воды, не допуская обледенение трубопроводов. Не допускается хождение по золопроводам и трубопроводам осветленной воды.

Необходимо контролировать толщину стен золошлакопроводов, при достижении предельного износа трубопровода в нижней части, необходим его разворот на 160о.

Перед выводом из работы того или иного золошлакопровода последний необходимо промыть осветленной водой в течение не менее 2 часов.

При эксплуатации сооружений комбинированной системы внешнего гидрозолоудаления необходимо выполнять «Правила безопасности при эксплуатации хвостовых и шламовых хозяйств горнорудных и нерудных предприятий» Государственного Комитета Республики Казахстан по ЧС.

Организация и механизация ремонтных работ

Основным требованием к эксплуатации золоотвала является безаварийность гидротехнических сооружений, что в определенной степени обеспечивается своевременным проведением капитальных и текущих ремонтов отдельных элементов внешнего ГЗУ.

Сроки производства капитальных и текущих ремонтов определяются на основании скорректированного календарного графика предыдущего года.

Годовой календарный график определяет необходимое количество материалов, капитальных затрат и возможность выполнения намеченных работ эксплуатационной бригадой в разрезе года.

Годовой календарный график корректируется месячными календарными графиками.

Данные для составления очередного месячного календарного графика берутся из оперативного журнала наблюдений системы внешнего ГЗУ.

Организация работ, выбор механизмов определяется видом и составом ремонтных работ. Это либо земляные работы, либо монтаж или демонтаж металлоконструкций:

-	замена изношенных золопроводов;

-	восстановление и замена опор золопроводов;

-	замена большого количества компенсаторов;

-	укрепление участков дамб в местах с переувлажнением грунта, вследствие интенсивной фильтрации;

-	закрепление верховых откосов дамб большой протяженности.

Текущие ремонты выполняются специалистами котельной с привлечением необходимых механизмов.

Для проведения работ по капитальному ремонту с большими объемами работ могут привлекаться сторонние строительные подразделения.

Оценка возможности возникновения аварийных ситуаций и решения по их предотвращению при проведении реконструкции

На площадке секции №1 нештатные (чрезвычайные) ситуации связаны прежде всего с элементами риска, свойственными грунтовым сооружениям в условиях чрезвычайных или непредвиденных событий (сверхрасчетное землетрясение, переполнение золоотвала, внешние причины).

Секция 1 гидравлического складирования относится к золоотвалам овражного типа, когда емкость размещена в овраге, с устройством дамбы в одной из частей.

Наиболее ответственными сооружениями секций 1 являются:

-	южная дамба;

-	шахтные колодцы.

Секция 2 сухого складирования относится к золоотвалам овражному, когда емкость размещена в овраге, с устройством дамбы в одной из частей.

Наиболее ответственными сооружениями секций 2 являются:

-	дамба обвалования размещенная в юной части;

-	шатбель уложенный под откос в южной части секции.

Проектируемая секция №2 относится к овражному типу. Проектируемая дамба обвалования высотой до 5 м относится к IV классу согласно Приложения Д СП РК 3.04-101-013 «Гидротехнические сооружения». Проектируемый штабель сухого складирования высотой до 20 м относится к III классу согласно Приложения Д СП РК 3.04-101-013 «Гидротехнические сооружения».

Существующие внешние габариты и очертания дамб проверены выполненными расчетами на статическую устойчивость. Расчет выполнен на ПЭВМ по программе «Откос» ГПИ Гидропроект.

Секция №2 сухого складирования. Заложение откоса завершенного штабеля сухих золошлаков принято 1:3. Величина расчетных коэффициентов устойчивости отвечает требованиям СНиП РК 3.04-01-2008 «Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования», СНиП РК 3.04-02-2008 «Плотины из грунтовых материалов» и составляет: при действии статических нагрузок 1,74, при действии сейсмических нагрузок 1,22; нормативные коэффициенты 1,15 и 1,035 соответственно.

1.4.4	Технология складирования золошлакового материала

Рекомендации по сухому складированию ЗШО

Технология сухого складирования золы аналогична устройству качественных насыпей. Каждая захватка, доведенная до проектной отметки по высоте, является законченным сооружением данного этапа. Основным требованием при этом является послойная укладка и уплотнение золы. Толщина укладываемых слоев ЗШО 0,3 м.

Промежуточные отметки высоты заполнения каждой карты и промежуточных защитных слоев могут корректироваться по высоте в зависимости от объема уложенных золошлаков за конкретный период.

Для обеспечения укладки золы непрерывным потоком без простоя площадь поверхности насыпи разбивается на карты. Согласно принципиальной схеме разбивки поверхности отсыпки на карты, предварительно выбрана схема, при которой площадка отсыпки разбивается на 4 карты площадью от 0,4 до 0,5 га (50×50 м), каждая карта обслуживается одним или несколькими видами транспорта:

-	карта отсыпки – 0,4-0,5 га;

-	карта разравнивания – 0,4-0,5 га;

-	карта уплотнения – 0,4-0,5 га;

-	карта увлажнения – 0,4-0,5 га.

Общая схема организации отсыпки в штабель по картам в пределах площади выделенной под отсыпку ЗШО показана на рисунках 1.2-1.3.

Рисунок 1.2 – Схемы организации отсыпки ЗШО на картах

Рисунок 1.3 – Схемы организации отсыпки ЗШО на картах

Карта отсыпки

Карта отсыпки выбирается предварительной разбивкой общей территории площадки отсыпки. Причем, выбор площади, на которую планируется отсыпка сухого ЗШО производится на основе свободных единиц транспорта обслуживающих данную карту так, чтобы в процессе отсыпки транспорт не мешал друг другу. В процессе отсыпки при занятии площади на которой возможно начать разравнивание отсыпанного автосамосвалами ЗШО начинают работать бульдозеры.

Карта разравнивания

Карта разравнивания является следующей картой при производстве отсыпки ЗШО.

Отсыпанный самосвалами ЗШО разравнивается несколькими бульдозерами на заранее определенном участке отсыпки, и продолжается далее по ходу движения отсыпки по картам.

Карта уплотнения

Карта уплотнения – карта окончательной подготовки рельефа под следующее складирование ЗШО. Уплотнение выровненного бульдозерами ЗШО производится катками до коэффициента уплотнения 0,95. Количество ходок катка и оптимальная толщина слоя ЗШО определяется опытным путем в процессе возведения сооружения.

Карта увлажнения

Карта увлажнения – карта, на которой производится оперативное пылеподавление после уплотнения уложенного ЗШО до момента начала отсыпки автосамосвалами следующей отгрузки ЗШО. Далее эта карта становится картой отсыпки.

Пылеподавление на данной карте осуществляется посредством орошения поверхности самоходными дождевальными установками. Полив водой – расход 10 л на 1 м2.

Пылеподавление

При разработке осушенного ЗШО из емкости секций №1 оперативного гидроотвала возможно пыление золы. Наиболее вероятно это при погрузке золы в автотранспорт и его транспортировке в автосамосвалах до карт складирования. Также пыление наиболее вероятно в процессе отсыпки и укладки золы в карты.

Для борьбы с пылением следует:

-	своевременно увлажнять разрабатываемый массив ЗШО на территории оперативного золоотвала, согласно требованиям к оптимальной влажности перевозимая зола должна иметь влажность 20%;

-	при транспортировке в автотранспорте укрывать кузов брезентом;

-	при производстве планировочных работ бульдозерами при необходимости выполнять оперативный полив пылящей золы;

-	выполнять уплотнение золы катками при оптимальной влажности 19-25%;

-	выполнять периодический полив уплотненной золы в карте при перерывах в складировании;

-	выполнять (при длительных перерывах в складировании либо достижении проектной отметки ярусов) консервацию законченных участков складирования для предотвращения ветровых эрозионных процессов.

Необходимый объем воды при орошении пылящей поверхности составляет 10 л на 1 м2. При использовании специальной эмульсии необходимо провести подбор состава смеси и ее расход на основе опытных работ.

Консервирование производится при достижении проектных отметок штабеля либо при длительных перерывах в складировании. Согласно вариантной проработке предлагается применять в качестве консервирующих материалов суглинок либо полимерный материал «геосетка дублированная геотекстилем».

Консервация производится для промежуточных откосов карт (при незаконченном ярусе), спланированной поверхности яруса (между ярусами). При достижении окончательной проектной отметки складирования штабель консервируется слоем уплотненного суглинка с плодородным слоем мощностью 0,5 м, согласно требованиям СНиП РК 1.04-14-2003 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов».

1.5	Архитектурно-строительные решения

1.5.1	Требования по сносу, переносу зданий и сооружений

В проекте [22] демонтируется часть существующего ограждения территории. Титульный список сооружений с краткими техническими характеристиками принятых решений представлен в таблице 1.11.

Таблица 1.11 – Титульный список сооружений с краткими техническими характеристиками принятых решений

| № п/п | Наименование зданий и сооружений | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка территории строительства | Демонтаж ограждения |
| 2 | Секция сухого складирования №2 | Строительство |
| 3 | Опоры под мачты освещения | Строительство |
| 4 | Эксплуатационная дорога | Строительство |
| 5 | Ограждение территории | Устройство ограждение из колючей проволоки по ГОСТ 285-69 марки КЦ-1 по металлическим стойкам высотой 1.6 м. Частичный демонтаж существующего ограждения. |

1.5.2	Конструктивные решения сооружений

При разработке строительной части принимались во внимание инженерно-геологические и другие природные условия площадки строительства и следующие основные положения:

-	максимальное подчинение строительных решений функциональным технологическим требованиям;

-	выбор строительных решений, позволяющий обеспечить нормативные сроки строительства и трудозатраты;

-	применение проектов, содержащих современные инженерные решения;

- использование эффективных конструкций, изготовляемых заводами Республики Казахстан;

- применение местных строительных материалов;

-	обеспечение полной сборности сооружений за счет использования конструкций повышенной заводской готовности.

1.5.3	Опоры под мачты освещения

Ствол опоры представляет собой решетчатую, пространственную металлическую ферму, состоящую из секций, высотой 5.0 м.

Опора высотой Н=10 м и имеет две секции, а опоры Н=15 м три секции. Секции унифицированы и соединяются между собой при помощи накладных уголков болтами М20.

Лестница и секции собираются и свариваются в блоки одновременно.

Прожекторы устанавливаются на несущей конструкции площадки, выполняемой из круглой стали ∅20 мм., которая одновременно является перильным ограждением.

На площадке имеется люк, крышка которого как и настил площадки выполнена из просечно-вытяжной стали.

Для опоры предусматривается монолитный железобетонный фундаментный подножник. Глубина заложения составляет 1.5 м.

Боковые поверхности фундаментного подножника, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом за два раза по холодной битумной грунтовке.

Материал для всех металлических элементов опор сталь марки С255. Железобетонные элементы опор разработаны в соответствии с СН РК 5.03-34-2005 «Бетонные и железобетонные конструкции». Бетон для железобетонных элементов принять класса В25 (С20/25), марка по морозостойкости F100. Арматура класса А240.

Сварка производится электродами марки Э42 по ГОСТ 9467-75.

Поверхности стальных изделий окрашивать двумя слоями эмали ПФ 115 (ГОСТ 6465-76) по грунту ГФ 021 (ГОСТ 25129-82)

1.5.4	Ограждение территории

Проектом [22] предусмотрена установка ограждения дополнительного участка золоотвала котельной №2 и перенос существующего ограждения с устройством монолитного фундамента под металлические столбы.

Часть существующего металлического ограждения демонтируется. После демонтажа ограждения засыпать существующий фундамент местным грунтом. В ограждение территории включаем ранее использованное ограждение с устройством монолитного фундамента.

Проектируемое металлическое ограждение выполнено из колючей проволоки по ГОСТ 285-69 марки КЦ-1 по металлическим столбам. Секция ограждения с размером 3.0×1.6 м. Опорные стойки секции ограждения приняты из металлической трубы по ГОСТ 10704-91 диаметром 57 × 3.5 мм. Фундамент под стойки принят монолитный бетонный из бетона класса В15 (С12/15) диаметром 300 мм, заглубление фундамента 0.55 м.

1.5.5	Проектные решения по сносу, переносу зданий и сооружений

Согласно принятых проектных решений, предполагается выполнить ряд демонтажных работ:

- Демонтаж части ограждения территории золоотвала.

После демонтажа ограждение используются повторно. Демонтаж части ограждения территории золооотвалал выполняется для установки ворот.

1.5.6	Мероприятия по наблюдению за осадками фундаментов, деформаций конструкций сооружений

В соответствии с заданием на проектирование общая площадь участка золоотвала увеличивается. Система производственного контроля за состоянием подземных и поверхностных вод сохраняется без изменения.

Реальное положение кривой депрессии в теле дамбы определяют с помощью пьезометров, которые установлены перпендикулярно оси дамбы.

Повышение уровня воды в пьезометрах выше расчетного указывает на нарушение работы дренажа и позволяет заранее принять меры по предупреждению аварийных ситуаций.

На проектируемом ярусе устанавливаются четыре пьезометрических створа. Два створа в створе с существующим, и два пьезометрических створа дополнительно. Настоящим проектом предполагается создание пьезометрических створов. Пьезометры выполнены из стальных труб диаметром 33,5 мм по ГОСТ 3262-75 с перфорированной частью, которая погружена ниже расчетного уровня воды.

Система производственного контроля, размещение режимных скважин, гидрологических постов и т.д. остается без изменений.

1.6	Наружное водоснабжение

Для защиты воздушного бассейна от пыления в период складировании ЗШО, на секции 2 золоотвала, предусмотрена система дождевания.

В состав системы дождевания входит:

-	трубопровод пылеподавления, с пожарными гидрантами;

-	самоходные дождевальные установка ДДН-45 на базе трактора ДТ-75;

-	мотопомпа работающая на дизельном топливе NTT 4-100.

Дождевание выполняется в период проведения складирования ЗШО, с целью поддержания поверхности зольного массива во влажном состоянии в течение сухого периода, до момента консервации возводимого штабеля. Удельный расход воды при дождевании принят – 2,5 мм осадков за один цикл полива или 25,0 м3/га. Периодичность дождевания определяется интенсивностью испарения в конкретных условиях. Минимальный интервал между дождеваниями составляет 2 ч. Максимальное число циклов дождевания – 6 раз в сутки. Дождевание производится осветленной водой из пруда накопителя. Увлажнение осветленной водой производить с помощью дальнеструйных дождевальных самоходных установок ДДН-45 на базе трактора ДТ-75, подключаемых к одному из гидрантов, устанавливаемых на магистральном трубопроводе пылеподавления через 140 м. Радиус действия установки 70 метров. Расход воды – 33 л/с (120 м3/ч). Количество гидрантов – 4 шт.

Точка подключения трубопровода пылеподавления – мотопомпа работающая на дизельном топливе NTT 4-100 (двигатель VM SUN2105E2) (masterok.kz). В точке подключения предусмотрена установка запорной арматуры. Трубопровод пылеподавления смонтирован из технической полиэтиленовой трубы ø110 × 6,6 мм по ГОСТ 18599-2001, на котором установлены надземные гидранты. В нижней точке трубопровод пылеподавления оборудован запорной арматурой для слива воды.

1.7	Наружное освещение

Категория электроснабжения III.

Освещенность автодороги принята 5 лк.

Проектируемый объект находится в III ветровом районе, и III районе по гололеду.

Освещение площадки золоотвала осуществляется светодиодными прожекторами LEADER LED 200D30 (205 Вт) , устанавливаемыми на мачте (3 шт) прожекторной металлической  высотой 10м, устанавливаемой на фундаменте (см. АС).

На мачте N1 устанавливается 5 прожекторов, на мачтах NN2,3 – по 3 прожектора.

Мачта прожекторная принята по серии 3-403-7 типовые конструкции, А.1. Чертежи мачты см. раздел АС-листы с 1 по 8.

Подключение прожекторов на мачте (пофазное подключение) выполняется согласно прилагаемым чертежам 3-403-7, л.20, 21.

Для подключения прожекторов используется ящик с рубильником и предохранителями, устанавливаемый на мачте на высоте 1,5 м (см. л.20,21).

Питание прожекторных мачт осуществляется от существующего РУ-0,4кВ насосной станции II подъема, расположенной вблизи площадки золоотвала, через ящик управления ЯОУ 9602-3474.

Линия освещения принята кабельная. Кабель ВВГ-5*4 мм2 (сечение кабеля принято согласно расчетов, по потере напряжения ) прокладывается в траншее  в ПНД/ПВД трубе ∅ 63мм. Подключение линии освещения к щиту РУ-0,4кв насосной станции выполняется кабелем АВВГ-5*6 мм2. Учет электроэнергии осуществляется  в насосной станции. Управление освещением осуществляется от фото реле и по месту из насосной станции cо шкафа управления ЯОУ. Шкаф управления заземлить, присоединив к контуру заземления насосной станции. В проекте принята система заземления для мачт типа ТN-S, т.е от источника электроснабжения (РУ-0,4кВ сущ. насосной станции ) прокладывается 5-ти жильный кабель (3 фазы+N+PЕ). Разделение N(рабочий ) и РЕ(защитный) проводника выполнено на подстанции , расположенной в существующей насосной станции.

Все электромонтажные работы выполнять согласно ПУЭ РК и ПТЭБ.

2 ВОЗДУШНАЯ СРЕДА

2.1	Характеристика климатических условий

Климат района размещения объекта резкоконтинентальный.

Согласно карте климатического районирования для строительства этот климатический район относится к категории 1В, ветровая нагрузка – 3-ий район, снеговая нагрузка – 4-ый район. Нормативная глубина промерзания: для суглинистых и глинистых грунтов составляет 180 см, для супесей и мелких песков – 210 см.

Характеристика приводится по данным многолетних наблюдений на метеостанции г. Усть-Каменогорска.

Средняя месячная температура (t 0С), абсолютная максимальная (tmax) и абсолютная минимальная (tmin) температуры воздуха, а также относительная влажность воздуха (r) по месяцам и за год приведены в таблице 2.1.

Расчетная температура воздуха самой холодной пятидневки (-40,7 0С), самых холодных суток (-43,7 0С). Средняя температура отопительного периода составляет – 7,2 0С, продолжительность отопительного периода 202 суток [13].

Даты начала, конца и продолжительность периода в сутках с температурой воздуха ниже (выше):

- -10 0С (26.XI – 12.III, 107);

- меньшее или равно 0 (29.Х – 15.IV, 159);  10 0С (04.V – 26.XI, 144);

- 20 0С (29.VI – 09.VII, 12).

Средняя дата последнего мороза 16.V, первого 29.IX, продолжительность безморозного периода – 128 дней.

Среднее месячное и годовое количество осадков (х), испарение с водной поверхности (z), а также максимальное количество осадков 2 % обеспеченности (max 2 %) приведены в таблице 2.2.

Суточный максимум осадков 89 мм наблюдался 16.VI. 1940 г. Наибольшее количество осадков за год – 788 мм, за месяц – 204 мм. Суточный максимум различной обеспеченности (мм в год) приводится в таблице 2.3. Наибольшая высота снежного покрова за зиму 90 см, средняя 50 см, наименьшая 17 см. Наибольшая плотность снега 0,27 г/см3.

Устойчивый снежный покров образуется в среднем 11.XI, сходит 13.IV; число дней с метелью 19, с гололедом – 6, с туманом – 57, с грозой – 34 в год.

Среднегодовое число дней с пыльной бурей – 7, наибольшее в июле – 2.

Средняя месячная и годовая скорости ветра даны в таблице 2.4. Наибольшие скорости ветра различной вероятности даны в таблице 2.5. Повторяемость направлений ветра (%) приведены в таблице 2.6. Среднее число дней с сильным ветром, превышающим 15 м/с – 36, максимальное количество дней с сильным ветром – 63 в год.

Таблица 2.1 – Среднемесячные абсолютные температуры и относительная влажность воздуха

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, 0С | -16.2 | -15.7 | -7.9 | 4.3 | 13.7 | 18.9 | 21.2 | 19.1 | 12 9 | 5.0 | -6.5 | -13.3 | 3,0 |
| tmax | 8 | 8 | 20 | 29 | 36 | 38 | 41 | 40 | 37 | 28 | 18 | 14 | 41 |
| tmin | -49 | -47 | -40 | -30 | -9 | 0 | 5 | 0 | -9 | -33 | -44 | -48 | -49 |
| r, % | 74 | 75 | 76 | 66 | 58 | 62 | 64 | 65 | 66 | 67 | 74 | 74 | 68 |

Таблица 2.2 – Среднемесячное, годовое, максимальное количество осадков и испарение с водной поверхности, мм

| #### Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| x | 22 | 24 | 32 | 34 | 46 | 59 | 64 | 47 | 32 | 46 | 47 | 37 | 490 |
| #### z | 14 | 12 | 21 | 59 | 122 | 121 | 166 | 96 | 78 | 61 | 28 | 18 | 746 |
| xmin | 60 | 52 | 74 | 105 | 95 | 142 | 150 | 115 | 90 | 105 | 93 | 103 | 721 |

Примечание: х – среднемесячное и годовое количество осадков; z – испарение с водной поверхности; xmax – максимальное количество осадков 2 % обеспеченности.

Таблица 2.3 – Суточный максимум осадков различной обеспеченности

| #### Метеостанция | #### Средний максимум, мм | #### Обеспеченность, % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 63 | 20 | 10 | 5 | 2 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| г. Усть-Каменогорск | 26 | 23 | 35 | 41 | 46 | 53 | 58 |

Таблица 2.4 – Средняя месячная и годовая скорости ветров

| #### Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| V, м/с | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 3.5 | 2.8 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 3.0 | 3.3 | 3.2 | 2.7 |

Таблица 2.5 – Вероятность скорости ветра по градациям (в процентах от общего числа случаев)

| #### Ско- рость, м/с | #### Месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VII | IX | X | XI | XI | Год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 0-1 | 62.3 | 65.8 | 59.9 | 49.1 | 41.2 | 44.7 | 52.1 | 59.5 | 54.4 | 50.6 | 46.6 | 50.8 | 53.0 |
| 2-3 | 12.2 | 12.0 | 15.6 | 19.7 | 21.9 | 24.5 | 22.9 | 18.5 | 20.1 | 18.1 | 16.4 | 14.8 | 18.2 |
| 4-5 | 8.3 | 7.1 | 9.1 | 12.8 | 14.8 | 14.6 | 13.4 | 11.7 | 12.7 | 11.8 | 13.2 | 11.9 | 11.8 |
| 6-7 | 5.8 | 5.0 | 6.5 | 8.9 | 8.8 | 9.1 | 6.4 | 5.7 | 7.1 | 9.0 | 10.9 | 8.4 | 7.6 |
| 8-9 | 3.7 | 3.2 | 3.1 | 3.6 | 5.1 | 2.7 | 2.5 | 1.9 | 3.2 | 4.5 | 5.3 | 5.7 | 3.7 |
| 10-11 | 3.0 | 2.7 | 2.4 | 2.8 | 4.0 | 2.5 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 2.7 | 3.5 | 3.4 | 2.6 |
| 12-13 | 2.2 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 2.2 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 1.5 | 1.8 | 2.7 | 1.5 |
| 14-15 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | 0.6 | 0.7 |
| 16-17 | 1.3 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 0.8 |
| 18-20 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |  | 0.04 | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.2 | 0.4 | 0.1 |

Таблица 2.6 – Повторяемость направления ветра

| Нап-равле- ние, % | #### Месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VII | IX | X | XI | XI | Год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| С | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | 8 | 15 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| СВ | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| В | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 |
| ЮВ | 48 | 39 | 30 | 24 | 25 | 22 | 22 | 19 | 23 | 36 | 51 | 57 | 33 |
| Ю | 10 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 10 | 8 | 6 | 6 |
| ЮЗ | 7 | 6 | 7 | 10 | 10 | 12 | 9 | 10 | 12 | 16 | 9 | 8 | 10 |
| З | 5 | 9 | 17 | 12 | 12 | 14 | 12 | 13 | 15 | 11 | 6 | 6 | 11 |
| СЗ | 24 | 35 | 33 | 33 | 17 | 25 | 24 | 30 | 30 | 17 | 17 | 16 | 26 |

2.2	Метеорологические условия

Природные метеорологические факторы – метеорологические элементы, явления и процессы, влияющие на загрязнение атмосферы, очень тесно связаны с распределением загрязняющих веществ в атмосфере. Особенно четко эта связь просматривается в городе, так как в городах создаются особые метеорологические условия. Зависимость концентрации примеси в приземном слое от одного отдельно взятого метеорологического параметра выделить довольно трудно, поскольку влияние оказывает весь комплекс условий погоды, сопутствующий рассматриваемому параметру. Повышение концентраций примесей в конкретном районе зависит от определенных сочетаний метеорологических параметров [21].

Наиболее существенными метеорологическими факторами, влияющими на распределение примесей, являются: температурный режим (особенно перепады температур), ветровой режим, показатели влажности, солнечная радиация, количество и характер атмосферных осадков.

Даже при постоянных объемах и составах промышленных и транспортных выбросов в результате влияния метеорологических условий уровни загрязнения воздуха в городах с приблизительно равной численностью населения могут различаться в несколько раз [21].

Сочетание метеорологических факторов, определяющих возможный при заданных выбросах уровень загрязнения атмосферы, называют потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА). Эта характеристика противоположна рассеивающей способности атмосферы (РСА). РСА зависит от вертикального распределения температуры и скорости ветра. Чем выше РСА, тем ниже ПЗА. Метеорологические характеристики и коэффициенты для района размещения золоотвала котельной № 2, в соответствии с требованиями [13], приведены в таблице 2.7.

Таблица 2.7 – Метеорологические коэффициенты и характеристики, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере

| Наименование характеристики | Обозначенный источник информации | Размерность | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы | [п.2.2, 7] | c×м×град | 200 |
| Коэффициент рельефа местности | [п.4, 7] |  | 1.0 |

Окончание таблицы 2.7 – Метеорологические коэффициенты и характеристики, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфер

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент скорости оседания вредных веществ в атмосфере: - для газообразных веществ - для взвешенных веществ при эффективности улавливания 90 % 75-90 % при отсутствии газоочистки | F [п.2.5, 7] |  | 1.0 2.0 2.5 3.0 |
| Наружная температура воздуха: - наиболее холодного месяца - наиболее жаркого месяца |  | 0С | -22.1 28.3 |
| Средняя роза ветров: С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ штиль |  | % | 8 5 15 21 10 9 15 17 44 |
| Скорость ветра превышаемость которой составляет 5 % | V | м/с | 7 |

2.3	Источники и масштабы расчетного химического загрязнения

2.3.1	Источники и масштабы химического загрязнения на период СМР

Строительно-монтажные работы будут проводиться в течение 8 месяцев в 2022 году. В период СМР предусматривается 6 источников выбросов вредных веществ в атмосферу (в т.ч. 1 неорганизованный, 5 организованных), содержащие в общей сложности 24 наименования загрязняющих веществ.

Количество загрязняющих веществ в атмосферу составит:

| Наименование | Количество загрязняющих веществ, т/год |  |
| --- | --- | --- |
|  | Всего по предприятию | Подлежащие нормированию (статья 28.6 [1]) |
| Период СМР |  |  |
| Всего в период СМР: | 3.8403986 | 2.6720986 |
| Твердые: | 1.9640366 | 1.9062366 |
| Газообразные: | 1.876362 | 0.765862 |
| Количество ЗВ: | 24 | 24 |

Описание источников выбросов загрязняющих веществ представлено ниже.

Период СМР

Строительно-монтажные работы (ист. 6001, 0001, 0002, 0003, 0004, 0005)

Из сводной ресурсной ведомости отобраны материалы, при использовании которых будет происходить выделение загрязняющих веществ. Список материалов представлен в таблице 2.8. В таблице 2.9 представлен список основного оборудования, применяемого при строительстве.

Таблица 2.8 – Материалы для проведения строительно-монтажных работ

| № п/п | Наименование материала | Единица измерения | Количество единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Строительные материалы |  |  |  |
| 1 | Глина | м3 | 1,26 |
| 2 | Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3 | м3 | 30626,4 |
| 3 | Щебень, фракция 20-40 мм | м3 | 237 |
| 4 | Щебень, фракция 5-20 мм | м3 | 372,4 |
| 5 | Щебень, фракция 40-70 мм | м3 | 928,7308 |
| 6 | Щебень, фракция 0-5 мм | м3 | 67,7 |
| 7 | Щебень, фракция 10-20 мм | м3 | 55,005 |
| 8 | Гравий, фракция 20-40 мм | м3 | 1,89 |
| 9 | Песок | м3 | 47,667 |
| 10 | Смеси песчано-гравийные природные | м3 | 15759,374 |
| 11 | Известь строительная негашеная комовая | т | 0,0123 |
| 12 | Калий сернокислый (из нефелинового сырья) насыпью | т | 0,1051 |
| Сварочные материалы |  |  |  |
| 13 | Электроды Э42 (аналог АНО 6) | т | 0,1895 |
| 14 | Электроды Э42А (аналог УОНИ 13/45) | т | 0,0075 |
| 15 | Электроды Э50А | т | 0,0092 |
| 16 | Электроды Э46 (аналог МР-3) | т | 0,0282 |
| Газорезочные материалы |  |  |  |
| 17 | Пропан-бутан | кг | 0,7123 |
| Паяльные материалы |  |  |  |
| 18 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 | т | 0,0035 |
| Лакокрасочные материалы |  |  |  |
| 19 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,0325 |
| 20 | Грунтовка битумная | т | 0,0001 |
| 21 | Лаки канифольные КФ-965 | т | 0,0004 |
| 22 | Лак битумный БТ-123 | т | 0,0014 |
| 23 | Уайт-спирит | т | 0,0262 |
| 24 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 | т | 0,0004 |

Окончание таблицы 2.8 – Материалы для проведения строительно-монтажных работ

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Гидроизоляционные материалы |  |  |  |
| 25 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 | т | 0,3245 |
| 26 | Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая | т | 0,0023 |
| 27 | Битумы нефтяные строительные марки БН 70/30 | т | 0,0074 |
| 28 | Битумы нефтяные строительные марки БН 90/10 | т | 0,0216 |
| Взрывные материалы |  |  |  |
| 29 | Аммонит №6 ЖВ в патронах | т | 0,52 |
| 30 | Аммонит №6 ЖВ порошком | т | 1,56 |

Таблица 2.9 – Список основных машин и механизмов

| № п/п | Наименование оборудования | Время работы, маш.-ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальный диаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т | 15,03 |
| 2 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные, глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | 102,48 |
| 3 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | 1,51 |
| 4 | Электростанции передвижные, до 4 кВт | 0,72 |
| 5 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | 2,56 |
| 6 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм), 10 м3/мин | 246 |
| 7 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем | 12,77 |
| 8 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | 41,43 |
| 9 | Котлы битумные передвижные, 400 л | 2,64 |
| 10 | Котлы битумные передвижные, 1000 л | 0,03 |
| 11 | Станки сверлильные | 3,56 |
| 12 | Станки для заточки бурового инструмента | 0,6 |
| 13 | Машины шлифовальные электрические | 3,89 |
| 14 | Дрели электрические | 0,55 |
| 15 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | 6,96 |
| 16 | Аппарат для газовой сварки и резки | 2,59 |

При расширении золоотвала котельной № 2 предусматриваются земляные работы (разработка грунта бульдозерами и экскаваторами, разработка почвенно-растительного слоя бульдозерами и экскаваторами). При земляных работах будет происходить выделение пыли неорганической с содержанием SiO2 70-20 %. Источники выделения № 001-002.

В ходе СМР предусматривается пересыпка строительных материалов. При пересыпке глины, суглинка II группы, щебня, гравия, песка, смесей песчано-гравийных будет происходить выделение пыли неорганической с содержанием SiO2 70-20 %. В процессе пересыпки извести строительной негашеной комовой будет осуществляться выделение оксида кальция. В ходе пересыпки калия сернокислого (из нефелинового сырья) будет происходить выделение дикалия сульфата. Источник выделения № 003.

При монтажных работах будут использоваться сварочные аппараты. При сварочных работах будет происходить выделение оксида железа, марганца и его соединений, диоксида азота, оксида углерода, фтористых газообразных соединений, фторидов неорганических плохо растворимых и пыли неорганической с содержанием SiO2 70-20 %. Источник выделения № 004.

При СМР будут использоваться газорезочные аппараты. При газорезочных работах будет происходить выделение оксида железа, марганца и его соединений, диоксида азота, оксида углерода. Источник выделения № 005.

В период капитального ремонта предусматривается использование паяльных аппаратов. При работе паяльных аппаратов будет происходить выделение оксида олова и свинца и его неорганических соединений. Источник выделения № 006.

Покраска и антикоррозийная защита будет осуществляться при помощи лакокрасочных материалов. При покрасочных работах будет происходить выделение керосина, ксилола, уайт-спирита и взвешенных частиц. Источник выделения № 007.

При проведении гидроизоляции будет использоваться битумная мастика и нефтяной битум. При разогреве битума в электрокотлах будет происходить выделение углеводородов предельных С12-С19. Источник выделения № 008.

В связи с тем, что не участке проведения работ имеется скальный грунт, предусматриваются взрывные работы. В процессе проведения взрывных работ будет происходить выделение диоксида азота, оксида азота, оксида углерода и пыли неорганической с содержанием SiO2 70-20 % (максимально-разовый выброс не нормируется и в расчетах рассеивания вредных веществ в атмосфере не учитывается на основании п. 4 [8]). Источник выделения № 009.

При использовании агрегатов для сварки полиэтиленовых труб будет происходить выделение оксида углерода и винила хлористого. Источник выделения № 010.

При монтажных работах будут использованы металлостанки (станки сверлильные, станки для заточки бурового инструмента, машина шлифовальная электрическая, дрель электрическая). При их работе будет происходить выделение взвешенных частиц и пыли абразивной. Источник выделения № 011.

В процессе СМР предусматриваются бурильные работы, при осуществлении буровых работ будет происходить выделение пыли неорганической с содержанием SiO2 70-20 %. Источник выделения № 012.

Для монтажных работ, перевозки грузов и прочих работ будет использована спецтехника с номинальной мощностью 36-60 кВт, 61-100 кВт, 101-160 кВт. В процессе работы ДВС спецтехники будет происходить выделение окислов азота, диоксида серы, углерода, оксида углерода и паров керосина. Выбросы при работе ДВС спецтехники не учитываются на основании п. 19 [8] и статьи 28.6 [1]. Источник выделения № 013.

Источник выбросов неорганизованный (ист. 6001).

В период строительно-монтажных работ предусматривается использование передвижных электростанций мощностью до 4-х. При работе передвижных электростанции будет происходить выделение окислов азота, диоксида серы, оксида углерода и паров бензина. Выброс загрязняющих веществ будет осуществляться через трубу диаметром 0,15 м на высоте 2 м. Источник выбросов организованный (ист. 0001).

При работе компрессоров станций, агрегатов сварочных с дизельным двигателем и трамбовок пневматических при работе от компрессора будет происходить выделение окислов азота, оксида углерода, углерода, диоксида серы, акролеина, формальдегида и углеводородов предельных С12-С19. Выброс загрязняющих веществ будет осуществляться через трубу диаметром 0,1 м на высоте 2,5 м. Источники выбросов организованные (ист. 0002, 0003, 0004, 0005).

2.3.2	Источники и масштабы расчетного химического загрязнения на период эксплуатации

Нормативы выбросов для котельной № 2 на 2019-2022 года были утверждены в составе проекта нормативов предельно-допустимых выбросов (далее – ПДВ), утвержденного положительным заключением ГЭЭ № KZ25VCZ00522092 от 06.12.2019 года [33]. На основании заключения было выдано разрешение на эмиссии № KZ25VCZ00522092 от 06.12.2019 года.

В состав предприятия входят две площадки:

-	площадка № 1 – котельная № 2 – расположена на левом берегу реки Иртыш в городе Усть-Каменогорске;

-	площадка № 2 – золошлакоотвал (выбросов в атмосферу не происходит).

Согласно утвержденному проекту [23] на предприятии имеется 38 источников выбросов загрязняющих веществ, из них: 13 организованных и 25 неорганизованных.

Рассматриваемым проектом предусматривается расширение золоотвала (строительство секции № 2) котельной № 2 АО «Усть-Каменогорские тепловые сети».

Существующие источники выбросов вредных веществ в атмосферу изменению не подлежат.

Согласно проектным решениям [22] в период эксплуатации будет добавлен один неорганизованный источник выбросов вредных веществ в атмосферу (ист. 7001), содержащий в общей сложности 1 наименование загрязняющих веществ. Источник будет действовать лишь в 2023, 2028, 2033 годы, в связи с тем что выемка ЗШО из секции 1 и перемещение в секцию 2 предусматривается в эти годы.

Количество загрязняющих веществ в атмосферу составит:

| Наименование | Количество загрязняющих веществ, т/год |  |
| --- | --- | --- |
|  | Всего по предприятию | Подлежащие нормированию (статья 28.6 [1]) |
| Период эксплуатации |  |  |
| Всего в период эксплуатации: | 1.109 | 1.109 |
| Твердые: | 1.109 | 1.109 |
| Газообразные: | - | - |
| Количество ЗВ: | 1 | 1 |

Период эксплуатации

Секция № 2 золоотвала (ист. 7001)

Согласно таблице 1.6 объемы перемещаемого ЗШО в секцию № 2 золоотвала составит в 2023 году – 55,0 тыс. т/год, в 2028 году – 55,0 тыс. т/год, в 2033 году – 55,0 тыс. т/год. В остальные годы перемещение ЗШО не предусматривается.

Выемка ЗШО из секции №1 гидравлического складирования предусмотрена спецтехникой. Извлеченные ЗШО транспортируются автомобилями-самосвалами в укрытом состоянии на секцию 2. При выемке и перевозке ЗШО пыление будет отсутствовать, в связи с влажностью ЗШО более 20 % (п. 2.5 [36]).

Однако при отсыпки ЗШО из самосвала возможно пыление. При пересыпке ЗШО будет происходить выделение пыли неорганической с содержанием SiO2 70-20 %. Источник выбросов неорганизованный (ист. 7001).

При разравнивании и укладке ЗШО будут осуществляться увлажение, выбросы загрязняющих веществ будут отсутствовать.

В процессе работы ДВС автотранспорта будет происходить выделение окислов азота, углерода, диоксида серы, оксида углерода, паров керосина и паров бензина (ненормируемые выбросы). Выбросы при работе ДВС автомобилей не учитываются на основании п. 19 [6] и статьи 28.6 [1].

Источники выделения загрязняющих веществ, характеристика источников загрязнения, суммарные выбросы загрязняющих веществ на период СМР и эксплуатации приведены в таблице 2.10.

| ЭРА v2.5 ИП Асанов Д.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 2.10 – Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усть-Каменогорск, Расширение золоотвала котельной № 2 АО «Усть-Каменогорские тепловые сети», г. Усть-Каменогорск, ВКО (период СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Про изв одс тво | Цех | Источники выделения загрязняющих веществ |  | Число часов работы в год | Hаименование источника выброса вредных веществ | Hомер источ ника выбро са | Высо та источ ника выбро са,м | Диа- метр устья трубы м | Параметры газовозд.смеси на выходе из ист.выброса |  |  | Координаты источника на карте-схеме, м |  |  |  | Hаименование газоочистных установок и мероприятий по сокращению выбросов |
|  |  | Hаименование | Коли чест во ИЗА |  |  |  |  |  | ско- рость м/с | объем на 1 трубу, м3/с | тем- пер. оС | точечного источника /1-го конца линейного /центра площадного источника |  | 2-го конца линейного /длина, ширина . площадного источника |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 | Y2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 001 |  | Электростанция | 1 | 0.72 | Труба | 0001 | 2 | 0.15 | 1.1 | 0.0194387 | 28.3 | 1254 | 652 |  |  |  |
| 001 |  | Компрессор, | 1 | 2.56 | Труба | 0002 | 2.5 | 0.1 | 1.4 | 0.0109956 | 28.3 | 1267 | 685 |  |  |  |
|  |  | 5 м3/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЭРА v2.5 ИП Асанов Д.А.

| Продолжение таблицы 2.10 – Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усть-Каменогорск, Расширение золоотвала котельной № 2 АО «Усть-Каменогорские тепловые сети», г. Усть-Каменогорск, ВКО (период СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вещества по которым производится газоочистка | Коэффициент обеспечения газоочисткой, % | Средняя эксплуатационная степень очистки/ max. степень очистки, % | Код ЗВ | Наименование вещества | Выбросы загрязняющих веществ |  |  | Год дос- тиже ния ПДВ |
|  |  |  |  |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0087 | 493.956 | 0.00002 | 2022 |
|  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0014 | 79.487 | 0.000004 | 2022 |
|  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 0.0002 | 11.355 | 0.000001 | 2022 |
|  |  |  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |
|  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.1632 | 9265.939 | 0.0004 | 2022 |
|  |  |  |  | углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |
|  |  |  | 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) /в | 0.0272 | 1544.323 | 0.0001 | 2022 |
|  |  |  |  | пересчете на углерод/(60) |  |  |  |  |
|  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.00002 | 2.007 | 0.0006 | 2022 |
|  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.00003 | 3.011 | 0.0009 | 2022 |
|  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.000003 | 0.301 | 0.0001 | 2022 |
|  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 0.0001 | 10.037 | 0.0003 | 2022 |
|  |  |  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |
|  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный | 0.00002 | 2.007 | 0.0006 | 2022 |
|  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |
|  |  |  | 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 0.000001 | 0.100 | 0.00003 | 2022 |
|  |  |  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |  |  |
|  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.000001 | 0.100 | 0.00003 | 2022 |
|  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 0.00001 | 1.004 | 0.0003 | 2022 |
|  |  |  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |
|  |  |  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |

ЭРА v2.5 ИП Асанов Д.А.

| Продолжение таблицы 2.10 – Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усть-Каменогорск, Расширение золоотвала котельной № 2 АО «Усть-Каменогорские тепловые сети», г. Усть-Каменогорск, ВКО (период СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 001 |  | Компрессор, | 1 | 246 | Труба | 0003 | 2.5 | 0.1 | 1.4 | 0.0109956 | 28.3 | 1279 | 680 |  |  |  |
|  |  | 10 м3/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Агрегаты | 1 | 12.77 | Труба | 0004 | 2.5 | 0.1 | 1.4 | 0.0109956 | 28.3 | 1302 | 701 |  |  |  |
|  |  | сварочные с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | дизельным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | двигателем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Трамбовки | 1 | 6.96 | Труба | 0005 | 2.5 | 0.1 | 1.4 | 0.0109956 | 28.3 | 1282 | 653 |  |  |  |
|  |  | пневматические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | при работе от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | компрессора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЭРА v2.5 ИП Асанов Д.А.

| Продолжение таблицы 2.10 – Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усть-Каменогорск, Расширение золоотвала котельной № 2 АО «Усть-Каменогорские тепловые сети», г. Усть-Каменогорск, ВКО (период СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0042 | 421.567 | 0.1325 | 2022 |
|  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0055 | 552.052 | 0.1734 | 2022 |
|  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0007 | 70.261 | 0.0221 | 2022 |
|  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 0.0014 | 140.522 | 0.0442 | 2022 |
|  |  |  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |
|  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный | 0.0035 | 351.306 | 0.1104 | 2022 |
|  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |
|  |  |  | 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 0.0002 | 20.075 | 0.0063 | 2022 |
|  |  |  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |  |  |
|  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0002 | 20.075 | 0.0063 | 2022 |
|  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 0.0017 | 170.634 | 0.0536 | 2022 |
|  |  |  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |
|  |  |  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |
|  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.001 | 100.373 | 0.0315 | 2022 |
|  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0013 | 130.485 | 0.041 | 2022 |
|  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0002 | 20.075 | 0.0063 | 2022 |
|  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 0.0003 | 30.112 | 0.0095 | 2022 |
|  |  |  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |
|  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный | 0.0009 | 90.336 | 0.0284 | 2022 |
|  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |
|  |  |  | 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 0.00004 | 4.015 | 0.0013 | 2022 |
|  |  |  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |  |  |
|  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.00004 | 4.015 | 0.0013 | 2022 |
|  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 0.0004 | 40.149 | 0.0126 | 2022 |
|  |  |  |  | Углеводороды предельные С12-С19 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (в пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |
|  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.00003 | 3.011 | 0.0009 | 2022 |
|  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.00004 | 4.015 | 0.0013 | 2022 |
|  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.00001 | 1.004 | 0.0003 | 2022 |
|  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 0.00001 | 1.004 | 0.0003 | 2022 |
|  |  |  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |
|  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный | 0.00003 | 3.011 | 0.0009 | 2022 |
|  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |
|  |  |  | 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 0.000001 | 0.100 | 0.00003 | 2022 |
|  |  |  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |  |  |
|  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.000001 | 0.100 | 0.00003 | 2022 |
|  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 0.00001 | 1.004 | 0.0003 | 2022 |
|  |  |  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |
|  |  |  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |

ЭРА v2.5 ИП Асанов Д.А.

| Продолжение таблицы 2.10 – Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усть-Каменогорск, Расширение золоотвала котельной № 2 АО «Усть-Каменогорские тепловые сети», г. Усть-Каменогорск, ВКО (период СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 001 |  | Земляные работы | 1 | 720 | Н/о источник | 6001 | 2 |  |  |  | 28.3 | 1243 | 749 | 120 | 230 |  |
|  |  | (бульдозер) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Земляные работы | 1 | 780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (экскаватор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пересыпка | 1 | 960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | строительных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сварочные | 1 | 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Газорезочные | 1 | 2.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Паяльные работы | 1 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Покрасочные | 1 | 620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Гидроизоляция | 1 | 2.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Взрывные работы | 1 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сварка ПЭ труб | 1 | 41.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Работа станков | 1 | 8.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Буровые работы | 1 | 117.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДВС спецтехники | 1 | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЭРА v2.5 ИП Асанов Д.А.

| Продолжение таблицы 2.10 – Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усть-Каменогорск, Расширение золоотвала котельной № 2 АО «Усть-Каменогорские тепловые сети», г. Усть-Каменогорск, ВКО (период СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  | 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо | 0.0083 |  | 0.00331 | 2022 |
|  |  |  |  | триоксид, Железа оксид) /в пересчете |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на железо/ (274) |  |  |  |  |
|  |  |  | 0128 | Кальций оксид (Негашеная известь) (635*) | 0.0047 |  | 0.00002 | 2022 |
|  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения /в | 0.00071 |  | 0.0003701 | 2022 |
|  |  |  |  | пересчете на марганца(IV) оксид/ (327) |  |  |  |  |
|  |  |  | 0168 | Олово оксид /в пересчете на олово/ ( | 0.00003 |  | 0.000001 | 2022 |
|  |  |  |  | Олово (II) оксид) (446) |  |  |  |  |
|  |  |  | 0184 | Свинец и его неорганические | 0.00006 |  | 0.000002 | 2022 |
|  |  |  |  | соединения /в пересчете на свинец/(513) |  |  |  |  |
|  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0205 |  | 0.33254 | 2022 |
|  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0031 |  | 0.0541 | 2022 |
|  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0056 |  | 0.0578 | 2022 |
|  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 0.0025 |  | 0.0341 | 2022 |
|  |  |  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |
|  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный | 0.09611 |  | 0.620511 | 2022 |
|  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |
|  |  |  | 0342 | Фтористые газообразные | 0.0003 |  | 0.00003 | 2022 |
|  |  |  |  | соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |
|  |  |  | 0344 | Фториды неорганические плохо | 0.0006 |  | 0.00003 | 2022 |
|  |  |  |  | растворимые - (алюминия фторид, |  |  |  |  |
|  |  |  |  | кальция фторид, натрия |  |  |  |  |
|  |  |  |  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |  |  |
|  |  |  |  | неорганические плохо растворимые /в |  |  |  |  |
|  |  |  |  | пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |
|  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0.013 |  | 0.00088 | 2022 |
|  |  |  |  | (203) |  |  |  |  |
|  |  |  | 0827 | Хлорэтилен (Винилхлорид, | 0.00001 |  | 0.000001 | 2022 |
|  |  |  |  | Этиленхлорид) (646) |  |  |  |  |
|  |  |  | 2732 | Керосин (654*) | 0.0271 |  | 0.148 | 2022 |
|  |  |  | 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.024 |  | 0.026653 | 2022 |
|  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ | 0.98 |  | 0.000202 | 2022 |
|  |  |  |  | (Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |
|  |  |  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |
|  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0118 |  | 0.0002134 | 2022 |
|  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая | 0.636301 |  | 1.8734301 | 2022 |
|  |  |  |  | двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |  |  |
|  |  |  |  | цемент, пыль цементного производства - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | глина, глинистый сланец, доменный шлак, |  |  |  |  |
|  |  |  |  | песок, клинкер, зола, кремнезем, зола |  |  |  |  |
|  |  |  |  | углей казахстанских месторождений) (494) |  |  |  |  |
|  |  |  | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, | 0.0032 |  | 0.00005 | 2022 |
|  |  |  |  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |
|  |  |  | 3174 | диКалий сульфат (Калий сульфат, | 0.0005 |  | 0.00001 | 2022 |
|  |  |  |  | Калий сернокислый) (298) |  |  |  |  |

ЭРА v2.5 ИП Асанов Д.А.

| Продолжение таблицы 2.10 – Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усть-Каменогорск, Расширение золоотвала котельной № 2 АО «Усть-Каменогорские тепловые сети», г. Усть-Каменогорск, ВКО (период эксплуатации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 001 |  | Отсыпка ЗШО | 1 | 120 | Н/о источник | 7001 | 2 |  |  |  | 28.3 | 1221 | 714 | 120 | 220 |  |

ЭРА v2.5 ИП Асанов Д.А.

| Окончание таблицы 2.10 – Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усть-Каменогорск, Расширение золоотвала котельной № 2 АО «Усть-Каменогорские тепловые сети», г. Усть-Каменогорск, ВКО (период эксплуатации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая | 0.644 |  | 1.109 | 2023 |
|  |  |  |  | двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |  |  |
|  |  |  |  | цемент, пыль цементного производства - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | глина, глинистый сланец, доменный шлак, |  |  |  |  |
|  |  |  |  | песок, клинкер, зола, кремнезем, зола |  |  |  |  |
|  |  |  |  | углей казахстанских месторождений) (494) |  |  |  |  |

2.4	Обоснование принятого размера санитарно-защитной зоны (СЗЗ)

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) – территория, отделяющая зоны специального назначения, а также промышленные организации и другие производственные, коммунальные и складские объекты в населенном пункте от близлежащих селитебных территорий, зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения в целях ослабления воздействия на них неблагоприятных факторов (п. 4.11 главы 1 [3]).

Санитарный разрыв (далее – СР) – минимальное расстояние от источника вредного воздействия до границы жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта, которое имеет режим СЗЗ, но не требует разработки проекта обоснования его организации (за исключением СР вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов, полетов и запусков космических аппаратов) (п. 4.12 главы 1 [3]).

Размеры СЗЗ для проектируемых, реконструируемых и действующих объектов устанавливаются на основании классификации, расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха в соответствии с приложением 1 (п. 46 главы 3 [3]).

Период СМР

Согласно приложению 1 [3] общестроительные работы не классифицируются. Предварительный (расчетный) размер СЗЗ для объектов, не включенных в санитарную классификацию устанавливается на основании результатов расчета рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (п. 23 [3]).

Максимальная приземная концентрация на границе жилой зоны по результатам расчета рассеивания выбросов пыли неорганической с содержанием двуокиси кремния 70-20% составили 0.37 долей ПДКм.р.

По значимости и полноте оценки воздействия на окружающую среду работы по благоустройству относятся к IV категории (п. 2-1 ст. 71 [1]).

Период эксплуатации

Согласно заключению ГЭЭ на проект [33] для котельной № 2 АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» установлен размер СЗЗ 300 м. Предприятие относится к III классу опасности по санитарной классификации объектов (п. 21.3 [3]). По значимости и полноте оценки воздействия на окружающую среду предприятие имеет II категорию (п. 1 статьи 40 [1]).

Для промышленных объектов и производств, входящих в состав промышленных зон, промышленных узлов (комплексов), СЗЗ может устанавливаться индивидуально для каждого объекта (п. 47 главы 4 [3]).

Согласно п. 13.5 приложения 1 [3] минимальная СЗЗ для золоотвалов ТЭС и ТЭЦ составляет не менее 300 м с осуществлением древесно-кустарниковых посадок по его периметру. В целом проектируемый золоотвал котельной № 2 АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» относится к III классу опасности по санитарной классификации объектов (п. 21.3 [3]). По значимости и полноте оценки воздействия на окружающую среду проектируемый золоотвал имеет II категорию (п. 1 статьи 40 [1]).

Максимальная приземная концентрация на границе СЗЗ 300 м по результатам расчета рассеивания выбросов пыли неорганической с содержанием двуокиси кремния 70-20% составят 0.55 долей ПДКм.р.

Ближайшая жилая зона (садовое товарищество «Природа») расположена в юго-восточном направлении на расстоянии 485 м от проектируемого золоотвала.

2.5	Расчеты ожидаемого загрязнения воздуха

В период СМР предусматривается 6 источников выбросов вредных веществ в атмосферу (в т.ч. 1 неорганизованный, 5 организованных), содержащие в общей сложности 24 наименования загрязняющих веществ. На период эксплуатации золоотвала предусматривается 1 неорганизованный источник выбросов вредных веществ, содержащий в общей сложности 1 наименование загрязняющего вещества.

В результате СМР и эксплуатации в атмосферу выделяются следующие загрязняющие вещества с гигиеническими показателями [9]:

| Код ЗВ | Наименование вещества | ПДКм.р., мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Период СМР |  |  |  |  |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, |  | 0.04 |  |
|  | Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) |  |  |  |
| 0128 | Кальций оксид (Негашеная известь) (635*) |  |  | 0.3 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в | 0.01 | 0.001 |  |
|  | пересчете на марганца (IV) оксид/(327) |  |  |  |
| 0168 | Олово оксид /в пересчете на олово/ |  | 0.02 |  |
|  | (Олово (II) оксид) (446) |  |  |  |
| 0184 | Свинец и его неорганические | 0.001 | 0.0003 |  |
|  | соединения /в пересчете на свинец/(513) |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.2 | 0.04 |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.4 | 0.06 |  |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.15 | 0.05 |  |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 0.5 | 0.05 |  |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 5 | 3 |  |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения | 0.02 | 0.005 |  |
|  | /в пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - | 0.2 | 0.03 |  |
|  | (алюминия фторид, кальция фторид, натрия |  |  |  |
|  | гексафторалюминат) (Фториды неорганические |  |  |  |
|  | плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.2 |  |  |
| 0827 | Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646) |  | 0.01 |  |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.03 | 0.01 |  |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.05 | 0.01 |  |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) /в | 5 | 1.5 |  |
|  | пересчете на углерод/ (60) |  |  |  |
| 2732 | Керосин (654*) |  |  | 1.2 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  | 1 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ | 1 |  |  |
|  | (Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  |
|  | пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.5 | 0.15 |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись | 0.3 | 0.1 |  |
|  | кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль |  |  |  |
|  | цементного производства - глина, глинистый |  |  |  |
|  | сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |  |
|  | кремнезем, зола углей казахстанских |  |  |  |
|  | месторождений) (494) |  |  |  |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, |  |  | 0.04 |
|  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  |
| 3174 | диКалий сульфат (Калий сульфат, | 0.3 | 0.1 |  |
|  | Калий сернокислый) (298) |  |  |  |
| Период эксплуатации |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая | 0.3 | 0.1 |  |
|  | двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |  |
|  | цемент, пыль цементного производства - |  |  |  |
|  | глина, глинистый сланец, доменный шлак, |  |  |  |
|  | песок, клинкер, зола, кремнезем, зола |  |  |  |
|  | углей казахстанских месторождений) (494) |  |  |  |

Согласно требованию п.5.58 [7], для ускорения и упрощения расчетов приземных концентраций на предприятии рассматриваются те из выбрасываемых вредных веществ, для которых:

М/ПДК > Ф,

Ф=0,01Н при Н>10м,

Ф=0,1 при Н<10м

где	М – суммарное значение выброса от всех источников предприятия по данному ингредиенту, г/с;

ПДК(мг/м3) – максимальная разовая предельно допустимая концентрация;

Н (м) – средневзвешенная по предприятию высота источников выброса.

Обоснование перечня ингредиентов, по которым необходимо производить расчет приземных концентраций, приведено в таблице 2.11.

Таблицы выпущены с использованием программного комплекса «Эра 2.5».

Исходные данные (г/с, т/год), принятые для расчета приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосфере, определены расчетным путем с учетом неравномерности и одновременности работы оборудования и учитывая максимальный режим работы объекта, на основании утвержденных методик (приложение А).

Размер расчетного прямоугольника выбран из условия включения полной картины влияния рассматриваемого объекта. Для анализа рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы зоны влияния предприятия выбран шаг расчетных точек по осям координат Х и Y. Параметры расчетных прямоугольников:

| Период | Размеры, м × м | Координаты центра РП |  | Шаг, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Х | У |  |
| СМР | 1400 × 1400 | 1385 | 830 | 100 |
| Эксплуатация | 1400 × 1300 | 1314 | 196 | 100 |

Расчет приземных концентраций проводился для максимально-возможного числа одновременно работающих источников выделения при их максимальной нагрузке.

В расчетах рассеивания критериями качества атмосферного воздуха являются максимально-разовые предельно допустимые концентрации (ПДКм.р.).

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере заключается в определении приземных концентраций и основных вкладчиков в узлах расчетного прямоугольника 1 при направлении ветра с перебором через 10 градусов и скорости ветра перебором 0,5; 1; 1,5 м/с.

Результаты расчета рассеивания вредных веществ в атмосфере в графической форме представлены в приложении В. Неблагоприятные направления ветра (град.) и скорости (м/с) определены в каждом узле поиска.

Каждому источнику, в зависимости от объема газов, температуры и высоты трубы, соответствует своя так называемая опасная скорость ветра, при которой дымовой факел на определенном расстоянии прижимается к земле, создавая наибольшую величину приземной концентрации. Группе источников соответствует опасная средневзвешенная скорость ветра.

В соответствии с п. 5 статьи 28 [1], при установлении нормативов эмиссий учитываются существующие загрязнения окружающей среды. Данные по фоновым концентрациям параметров качества окружающей среды представляются гидрометеорологической службой Республики Казахстан.

В связи с отсутствием в с. Самсоновка регулярных наблюдений по фоновым концентрациям (письмо РГП «Казгидромет» № 17.03.202134-05-16/370E08C85E7, приложение Д), расчет рассеивания произведен в соответствии с нормативным документом РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» на основании письма МООС РК № 10-02-50/598-и от 04.05.2011 г. Данные из РД 52.04.186-89 (9.15 РД 52.04.186-89):

| Численность населения, тыс. жителей | Пыль | Диоксид серы | Диоксид азота | Оксид углерода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 250-125 | 0,4 | 0,05 | 0,03 | 1,5 |
| 125-50 | 0,3 | 0,05 | 0,015 | 0,8 |
| 50-10 | 0,2 | 0,02 | 0,008 | 0,4 |
| менее 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Население ближайшего с. Самсоновка составляет менее 10 тыс. человек. Следовательно, расчет рассеивания вредных веществ в приземном слое атмосферы осуществляется без учета фонового загрязнения.

В период реконструкции содержание вредных веществ в приземном слое атмосферы на границе жилой зоны и на границе СЗЗ в период эксплуатации не превысит установленные значения ПДКм.р. [9] по всем ингредиентам (таблица 2.12).

| ЭРА v2.5 ИП Асанов Д.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 2.12 – Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усть-Каменогорск, Расширение золоотвала котельной № 2 АО «Усть-Каменогорские тепловые сети», г. Усть-Каменогорск, ВКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код ЗВ | Наименование вещества | Расчетная максимальная приземная концентрация (общая и без учета фона) доля ПДК / мг/м3 |  | Координаты точек с максимальной приземной конц. |  | Источники, дающие наибольший вклад в макс. концентрацию |  |  | Принадлежность источника (производство, цех, участок) |  |
|  |  | в жилой зоне | на границе санитарно-защитной зоны | в жилой зоне X/Y | на границе СЗЗ Х/Y | № ИЗА | % вклада |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЖЗ | СЗЗ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Период СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З а г р я з н я ю щ и е в е щ е с т в а : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.04644/0.00929 |  | 1601/241 |  | 6001 | 52.6 |  | Период СМР |  |
|  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0001 | 29.8 |  | Период СМР |  |
|  |  |  |  |  |  | 0003 | 14.6 |  | Период СМР |  |
| 2754 | Алканы С12-19 /в | 0.23975/0.23975 |  | 1601/241 |  | 6001 | 99.7 |  | Период СМР |  |
|  | пересчете на С/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | предельные С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (в пересчете на С); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Растворитель РПК-265П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, | 0.37252/0.11175 |  | 1601/241 |  | 6001 | 100 |  | Период СМР |  |
|  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кремния в %: 70-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цементного производства - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | глина, глинистый сланец, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | клинкер, зола, кремнезем, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зола углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.5 ИП Асанов Д.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание таблицы 2.12 – Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усть-Каменогорск, Расширение золоотвала котельной № 2 АО «Усть-Каменогорские тепловые сети», г. Усть-Каменогорск, ВКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Период эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, | 0.32061/0.09618 | 0.55007/0.16502 | 1577/263 | 992/1054 | 7001 | 100 | 100 | Секция № 2 |  |
|  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |  |  | золоотвала |  |
|  | кремния в %: 70-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цементного производства - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | глина, глинистый сланец, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | клинкер, зола, кремнезем, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зола углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: На период строительства расчет рассеивания на границе СЗЗ не производился, в связи с кратковременностью работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6	Расчет категории опасности объекта

Категорию опасности предприятия (КОП) рассчитывают по формуле:

КОП = ∑ (Мi / ПДКi)А

где	М – масса выброса i-го вещества, т/год;

ПДК – среднесуточная предельно-допустимая концентрация i-го вещества, мг/м3;

n – количество загрязняющих веществ, выбрасываемых объектом;

Аi – безразмерная константа, позволяющая соотнести степень вредности i-того вещества с вредностью сернистого газа.

Если значения получаются меньше единицы, то значение КОП этого вещества не рассматривается и приравнивается к нулю.

Перечень загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферу и результаты расчета КОП представлены в таблице 2.13.

| ЭРА v2.5 ИП Асанов Д.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 2.13 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усть-Каменогорск, Расширение золоотвала котельной № 2 АО «Усть-Каменогорские тепловые сети», г. Усть-Каменогорск, ВКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код ЗВ | Наименование вещества | ПДК максим. разовая, мг/м3 | ПДК средне- суточная, мг/м3 | ОБУВ ориентир. безопасн. УВ, мг/м3 | Класс опас- ности | Выброс вещества, г/с | Выброс вещества, т/год | Значение КОВ (M/ПДК)**а |  | Выброс вещества, усл. т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| Период СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С учетом выбросов передвижных источников (ДВС спецтехники) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо |  | 0.04 |  | 3 | 0.0083 | 0.00331 | 0 |  | 0.08275 |
|  | триоксид, Железа оксид) /в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пересчете на железо/ (274) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0128 | Кальций оксид (Негашеная известь) (635*) |  |  | 0.3 |  | 0.0047 | 0.00002 | 0 |  | 0.00006667 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в | 0.01 | 0.001 |  | 2 | 0.00071 | 0.0003701 | 0 |  | 0.3701 |
|  | пересчете на марганца (IV) оксид/(327) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0168 | Олово оксид /в пересчете на олово/ |  | 0.02 |  | 3 | 0.00003 | 0.000001 | 0 |  | 0.00005 |
|  | (Олово (II) оксид) (446) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0184 | Свинец и его неорганические | 0.001 | 0.0003 |  | 1 | 0.00006 | 0.000002 | 0 |  | 0.00666667 |
|  | соединения /в пересчете на свинец/(513) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 0.03445 | 0.49806 | 26.5331 |  | 12.4515 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 0.01137 | 0.270704 | 4.5117 |  | 4.51173333 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.006513 | 0.0866 | 1.732 |  | 1.732 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 0.00451 | 0.088401 | 1.768 |  | 1.76802 |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, | 5 | 3 |  | 4 | 0.26376 | 0.761211 | 0 |  | 0.253737 |
|  | Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения | 0.02 | 0.005 |  | 2 | 0.0003 | 0.00003 | 0 |  | 0.006 |
|  | /в пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0344 | Фториды неорганические плохо | 0.2 | 0.03 |  | 2 | 0.0006 | 0.00003 | 0 |  | 0.001 |
|  | растворимые - (алюминия фторид, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кальция фторид, натрия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | неорганические плохо растворимые /в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- | 0.2 |  |  | 3 | 0.013 | 0.00088 | 0 |  | 0.0044 |
|  | изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0827 | Хлорэтилен (Винилхлорид, |  | 0.01 |  | 1 | 0.00001 | 0.000001 | 0 |  | 0.0001 |
|  | Этиленхлорид) (646) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.5 ИП Асанов Д.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продолжение таблицы 2.13 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усть-Каменогорск, Расширение золоотвала котельной № 2 АО «Усть-Каменогорские тепловые сети», г. Усть-Каменогорск, ВКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 0.03 | 0.01 |  | 2 | 0.000242 | 0.00766 | 0 |  | 0.766 |
|  | Акрилальдегид) (474) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.05 | 0.01 |  | 2 | 0.000242 | 0.00766 | 0 |  | 0.766 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) /в | 5 | 1.5 |  | 4 | 0.0272 | 0.0001 | 0 |  | 0.00006667 |
|  | пересчете на углерод/ (60) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2732 | Керосин (654*) |  |  | 1.2 |  | 0.0271 | 0.148 | 0 |  | 0.12333333 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  | 1 |  | 0.024 | 0.026653 | 0 |  | 0.026653 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ | 1 |  |  | 4 | 0.98212 | 0.067002 | 0 |  | 0.067002 |
|  | (Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пересчете на С); Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.5 | 0.15 |  | 3 | 0.0118 | 0.0002134 | 0 |  | 0.00142267 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 0.636301 | 1.8734301 | 25.5303 |  | 25.530301 |
|  | двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цемент, пыль цементного производства - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | глина, глинистый сланец, доменный шлак, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | песок, клинкер, зола, кремнезем, зола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | углей казахстанских месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, |  |  | 0.04 |  | 0.0032 | 0.00005 | 0 |  | 0.00125 |
|  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3174 | диКалий сульфат (Калий сульфат, | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 0.0005 | 0.00001 | 0 |  | 0.0001 |
|  | Калий сернокислый) (298) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В С Е Г О: |  |  |  |  | 2.061018 | 3.8403986 | 60.1 |  | 48.4702523 |
| Без учета выбросов передвижных источников (ДВС спецтехники) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо |  | 0.04 |  | 3 | 0.0083 | 0.00331 | 0 |  | 0.08275 |
|  | триоксид, Железа оксид) /в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пересчете на железо/ (274) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0128 | Кальций оксид (Негашеная известь) (635*) |  |  | 0.3 |  | 0.0047 | 0.00002 | 0 |  | 0.00006667 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в | 0.01 | 0.001 |  | 2 | 0.00071 | 0.0003701 | 0 |  | 0.3701 |
|  | пересчете на марганца (IV) оксид/(327) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0168 | Олово оксид /в пересчете на олово/ |  | 0.02 |  | 3 | 0.00003 | 0.000001 | 0 |  | 0.00005 |
|  | (Олово (II) оксид) (446) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0184 | Свинец и его неорганические | 0.001 | 0.0003 |  | 1 | 0.00006 | 0.000002 | 0 |  | 0.00666667 |
|  | соединения /в пересчете на свинец/(513) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 0.01525 | 0.18186 | 7.1611 |  | 4.5465 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 0.00827 | 0.219304 | 3.6551 |  | 3.65506667 |

| ЭРА v2.5 ИП Асанов Д.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продолжение таблицы 2.13 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усть-Каменогорск, Расширение золоотвала котельной № 2 АО «Усть-Каменогорские тепловые сети», г. Усть-Каменогорск, ВКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.000913 | 0.0288 | 0 |  | 0.576 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 0.00201 | 0.054301 | 1.086 |  | 1.08602 |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, | 5 | 3 |  | 4 | 0.17196 | 0.167911 | 0 |  | 0.05597033 |
|  | Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения | 0.02 | 0.005 |  | 2 | 0.0003 | 0.00003 | 0 |  | 0.006 |
|  | /в пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0344 | Фториды неорганические плохо | 0.2 | 0.03 |  | 2 | 0.0006 | 0.00003 | 0 |  | 0.001 |
|  | растворимые - (алюминия фторид, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кальция фторид, натрия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | неорганические плохо растворимые /в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- | 0.2 |  |  | 3 | 0.013 | 0.00088 | 0 |  | 0.0044 |
|  | изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0827 | Хлорэтилен (Винилхлорид, |  | 0.01 |  | 1 | 0.00001 | 0.000001 | 0 |  | 0.0001 |
|  | Этиленхлорид) (646) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 0.03 | 0.01 |  | 2 | 0.000242 | 0.00766 | 0 |  | 0.766 |
|  | Акрилальдегид) (474) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.05 | 0.01 |  | 2 | 0.000242 | 0.00766 | 0 |  | 0.766 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) /в | 5 | 1.5 |  | 4 | 0.0272 | 0.0001 | 0 |  | 0.00006667 |
|  | пересчете на углерод/ (60) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2732 | Керосин (654*) |  |  | 1.2 |  | 0.0139 | 0.0325 | 0 |  | 0.02708333 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  | 1 |  | 0.024 | 0.026653 | 0 |  | 0.026653 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ | 1 |  |  | 4 | 0.98212 | 0.067002 | 0 |  | 0.067002 |
|  | (Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пересчете на С); Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.5 | 0.15 |  | 3 | 0.0118 | 0.0002134 | 0 |  | 0.00142267 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 0.636301 | 1.8734301 | 25.5303 |  | 25.530301 |
|  | двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цемент, пыль цементного производства - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | глина, глинистый сланец, доменный шлак, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | песок, клинкер, зола, кремнезем, зола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | углей казахстанских месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.5 ИП Асанов Д.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание таблицы 2.13 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усть-Каменогорск, Расширение золоотвала котельной № 2 АО «Усть-Каменогорские тепловые сети», г. Усть-Каменогорск, ВКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, |  |  | 0.04 |  | 0.0032 | 0.00005 | 0 |  | 0.00125 |
|  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3174 | диКалий сульфат (Калий сульфат, | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 0.0005 | 0.00001 | 0 |  | 0.0001 |
|  | Калий сернокислый) (298) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В С Е Г О: |  |  |  |  | 1.925618 | 2.6720986 | 37.4 |  | 37.576569 |
| Период эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 0.644 | 1.109 | 11.09 |  | 11.09 |
|  | двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цемент, пыль цементного производства - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | глина, глинистый сланец, доменный шлак, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | песок, клинкер, зола, кремнезем, зола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | углей казахстанских месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В С Е Г О: |  |  |  |  | 0.644 | 1.109 | 11.1 |  | 11.09 |
| Примечания: 1. В колонке 9: «M» – выброс ЗВ, т/год; «ПДК» – ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) 0.1×ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) 0.1×ОБУВ; «a» – константа, зависящая от класса опасности ЗВ; 2. «-» в колонках 9,10 означает, что для данного ЗВ М/ПДК < 1. В этом случае КОВ не рассчитывается и в определении категории опасности предприятия не участвует; 3. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.7	Специальные мероприятия по предотвращению выбросов вредных веществ в атмосферный воздух

В качестве мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия на атмосферный воздух в период СМР проектом предусматривается:

- применение грузовой и специализированной техники с двигателями внутреннего сгорания, отвечающим требованиям ГОСТ и параметрам заводов-изготовителей по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу;

- организация технического обслуживания и ремонта дорожно-строительной техники и автотранспорта на территории производственной базы подрядной организации;

- проведение большинства работ за счет электрифицированного оборудования, работа которого не будет связана с загрязнением атмосферного воздуха;

- осуществление организационно-планировочных работ с применением процесса увлажнения пылящих материалов;

- организация внутрипостроечного движения транспортной техники по существующим дорогам и проездам с твердым покрытием.

- заправка ГСМ автотранспорта на специализированных автозаправочных станциях г. Усть-Каменогорска;

- перевозка грунта и строительных материалов по асфальтированным дорогам;

- герметичное укрытие кузовов автотранспорта, исключающее пыление;

- ограждение площадки строительства на высоту не менее 3-х метров, снижающие распространение пылевыделений;

- тщательная регламентация работ, исключающая единовременную пересыпку пылящих материалов.

## 2.8	Предложения по этапам нормирования с установлением предельно-допустимых выбросов

Нормативы эмиссий – показатели допустимых эмиссий, при которых обеспечивается соблюдение нормативов качества окружающей среды (п. 105 статьи 1 [1]).

Нормативы эмиссий утверждаются на II и III стадиях ОВОС (п. 3 статьи 37 [1]) и устанавливаются для объектов I, II и III категорий на десять календарных лет, для объектов IV категории – по заявке природопользователя или бессрочно (п. 2 статьи 27 [1]).

Согласно п. 6 статьи 28 [1]: «Нормативы эмиссий от передвижных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не устанавливаются. Предельные концентрации основных загрязняющих атмосферный воздух веществ в выхлопных газах определяются законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании».

Передвижной источник выбросов загрязняющих веществ в атмосферу – транспортные средства, техника и иные передвижные средства и установки, оснащенные двигателями внутреннего сгорания, работающими на различных видах топлива (статья 1 [1]).

В связи с вышеуказанным, в нормативах выбросов вредных веществ в атмосферу не учитываются выбросы от автомобильного транспорта.

Строительно-монтажные работы будут выполнены в течение 8 месяцев в 2022 году. Нормативы выбросов на период СМР в целом без учета передвижных источников и без учета максимально-разовых залповых выбросов при взрывных работах представлены в таблице 2.14.

Нормативы выбросов на период эксплуатации золоотвала устанавливаются лишь на 2023, 2028 годы и представлены в таблице 2.15.

| ЭРА v2.5 ИП Асанов Д.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 2.14 – Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усть-Каменогорск, Расширение золоотвала котельной № 2 АО «Усть-Каменогорские тепловые сети», г. Усть-Каменогорск, ВКО (период СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство цех, участок | № ИЗА | Hормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | существующее положение на 2021 год |  | на 2022 год |  | П Д В |  |  | год дос- тиже ния ПДВ |
| Код и наименование ЗВ |  | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период СМР | 0001 | - | - | 0.0087 | 0.00002 | 0.0087 | 0.00002 |  | 2022 |
|  | 0002 | - | - | 0.00002 | 0.0006 | 0.00002 | 0.0006 |  | 2022 |
|  | 0003 | - | - | 0.0042 | 0.1325 | 0.0042 | 0.1325 |  | 2022 |
|  | 0004 | - | - | 0.001 | 0.0315 | 0.001 | 0.0315 |  | 2022 |
|  | 0005 | - | - | 0.00003 | 0.0009 | 0.00003 | 0.0009 |  | 2022 |
| (0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период СМР | 0001 | - | - | 0.0014 | 0.000004 | 0.0014 | 0.000004 |  | 2022 |
|  | 0002 | - | - | 0.00003 | 0.0009 | 0.00003 | 0.0009 |  | 2022 |
|  | 0003 | - | - | 0.0055 | 0.1734 | 0.0055 | 0.1734 |  | 2022 |
|  | 0004 | - | - | 0.0013 | 0.041 | 0.0013 | 0.041 |  | 2022 |
|  | 0005 | - | - | 0.00004 | 0.0013 | 0.00004 | 0.0013 |  | 2022 |

| ЭРА v2.5 ИП Асанов Д.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продолжение таблицы 2.14 – Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усть-Каменогорск, Расширение золоотвала котельной № 2 АО «Усть-Каменогорские тепловые сети», г. Усть-Каменогорск, ВКО (период СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| (0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период СМР | 0002 | - | - | 0.000003 | 0.0001 | 0.000003 | 0.0001 |  | 2022 |
|  | 0003 | - | - | 0.0007 | 0.0221 | 0.0007 | 0.0221 |  | 2022 |
|  | 0004 | - | - | 0.0002 | 0.0063 | 0.0002 | 0.0063 |  | 2022 |
|  | 0005 | - | - | 0.00001 | 0.0003 | 0.00001 | 0.0003 |  | 2022 |
| (0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период СМР | 0001 | - | - | 0.0002 | 0.000001 | 0.0002 | 0.000001 |  | 2022 |
|  | 0002 | - | - | 0.0001 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0003 |  | 2022 |
|  | 0003 | - | - | 0.0014 | 0.0442 | 0.0014 | 0.0442 |  | 2022 |
|  | 0004 | - | - | 0.0003 | 0.0095 | 0.0003 | 0.0095 |  | 2022 |
|  | 0005 | - | - | 0.00001 | 0.0003 | 0.00001 | 0.0003 |  | 2022 |
| (0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период СМР | 0001 | - | - | 0.1632 | 0.0004 | 0.1632 | 0.0004 |  | 2022 |
|  | 0002 | - | - | 0.00002 | 0.0006 | 0.00002 | 0.0006 |  | 2022 |
|  | 0003 | - | - | 0.0035 | 0.1104 | 0.0035 | 0.1104 |  | 2022 |
|  | 0004 | - | - | 0.0009 | 0.0284 | 0.0009 | 0.0284 |  | 2022 |
|  | 0005 | - | - | 0.00003 | 0.0009 | 0.00003 | 0.0009 |  | 2022 |
| (1301) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период СМР | 0002 | - | - | 0.000001 | 0.00003 | 0.000001 | 0.00003 |  | 2022 |
|  | 0003 | - | - | 0.0002 | 0.0063 | 0.0002 | 0.0063 |  | 2022 |
|  | 0004 | - | - | 0.00004 | 0.0013 | 0.00004 | 0.0013 |  | 2022 |
|  | 0005 | - | - | 0.000001 | 0.00003 | 0.000001 | 0.00003 |  | 2022 |
| (1325) Формальдегид (Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период СМР | 0002 | - | - | 0.000001 | 0.00003 | 0.000001 | 0.00003 |  | 2022 |
|  | 0003 | - | - | 0.0002 | 0.0063 | 0.0002 | 0.0063 |  | 2022 |
|  | 0004 | - | - | 0.00004 | 0.0013 | 0.00004 | 0.0013 |  | 2022 |
|  | 0005 | - | - | 0.000001 | 0.00003 | 0.000001 | 0.00003 |  | 2022 |
| (2704) Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период СМР | 0001 | - | - | 0.0272 | 0.0001 | 0.0272 | 0.0001 |  | 2022 |
| (2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете(10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период СМР | 0002 | - | - | 0.00001 | 0.0003 | 0.00001 | 0.0003 |  | 2022 |
|  | 0003 | - | - | 0.0017 | 0.0536 | 0.0017 | 0.0536 |  | 2022 |
|  | 0004 | - | - | 0.0004 | 0.0126 | 0.0004 | 0.0126 |  | 2022 |
|  | 0005 | - | - | 0.00001 | 0.0003 | 0.00001 | 0.0003 |  | 2022 |
| Итого по организованным |  | - | - | 0.222597 | 0.688145 | 0.222597 | 0.688145 |  |  |
| источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (0123) Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на(274) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период СМР | 6001 | - | - | 0.0083 | 0.00331 | 0.0083 | 0.00331 |  | 2022 |
| (0128) Кальций оксид (Негашеная известь) (635*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период СМР | 6001 | - | - | 0.0047 | 0.00002 | 0.0047 | 0.00002 |  | 2022 |
| (0143) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период СМР | 6001 | - | - | 0.00071 | 0.0003701 | 0.00071 | 0.0003701 |  | 2022 |
| (0168) Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период СМР | 6001 | - | - | 0.00003 | 0.000001 | 0.00003 | 0.000001 |  | 2022 |
| (0184) Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период СМР | 6001 | - | - | 0.00006 | 0.000002 | 0.00006 | 0.000002 |  | 2022 |
| (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период СМР | 6001 | - | - | 0.0013 | 0.01634 | 0.0013 | 0.01634 |  | 2022 |
| (0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период СМР | 6001 | - | - |  | 0.0027 |  | 0.0027 |  | 2022 |
| (0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период СМР | 6001 | - | - | 0.00431 | 0.027211 | 0.00431 | 0.027211 |  | 2022 |
| (0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период СМР | 6001 | - | - | 0.0003 | 0.00003 | 0.0003 | 0.00003 |  | 2022 |

| ЭРА v2.5 ИП Асанов Д.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание таблицы 2.14 – Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усть-Каменогорск, Расширение золоотвала котельной № 2 АО «Усть-Каменогорские тепловые сети», г. Усть-Каменогорск, ВКО (период СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| (0344) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,(615) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период СМР | 6001 | - | - | 0.0006 | 0.00003 | 0.0006 | 0.00003 |  | 2022 |
| (0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период СМР | 6001 | - | - | 0.013 | 0.00088 | 0.013 | 0.00088 |  | 2022 |
| (0827) Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период СМР | 6001 | - | - | 0.00001 | 0.000001 | 0.00001 | 0.000001 |  | 2022 |
| (2732) Керосин (654*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период СМР | 6001 | - | - | 0.0139 | 0.0325 | 0.0139 | 0.0325 |  | 2022 |
| (2752) Уайт-спирит (1294*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период СМР | 6001 | - | - | 0.024 | 0.026653 | 0.024 | 0.026653 |  | 2022 |
| (2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете(10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период СМР | 6001 | - | - | 0.98 | 0.000202 | 0.98 | 0.000202 |  | 2022 |
| (2902) Взвешенные частицы (116) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период СМР | 6001 | - | - | 0.0118 | 0.0002134 | 0.0118 | 0.0002134 |  | 2022 |
| (2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период СМР | 6001 | - | - | 0.636301 | 1.8734301 | 0.636301 | 1.8734301 |  | 2022 |
| (2930) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период СМР | 6001 | - | - | 0.0032 | 0.00005 | 0.0032 | 0.00005 |  | 2022 |
| (3174) диКалий сульфат (Калий сульфат, Калий сернокислый) (298) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период СМР | 6001 | - | - | 0.0005 | 0.00001 | 0.0005 | 0.00001 |  | 2022 |
| Итого по неорганизованным |  | - | - | 1.703021 | 1.9839536 | 1.703021 | 1.9839536 |  |  |
| источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по предприятию: |  | - | - | 1.925618 | 2.6720986 | 1.925618 | 2.6720986 |  |  |

| ЭРА v2.5 ИП Асанов Д.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 2.15 – Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усть-Каменогорск, Расширение золоотвала котельной № 2 АО «Усть-Каменогорские тепловые сети», г. Усть-Каменогорск, ВКО (период эксплуатации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство цех, участок | № ИЗА | Hормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | существующее положение на 2021 год |  | на 2023, 2028 годы |  | П Д В |  |  | год дос- тиже ния ПДВ |
| Код и наименование ЗВ |  | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Секция № 2 золоотвала | 7001 | - | - | 0.644 | 1.109 | 0.644 | 1.109 |  | 2023 |
| Итого по организованным |  | - | - | 0.644 | 1.109 | 0.644 | 1.109 |  |  |
| источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по предприятию: |  | - | - | 0.644 | 1.109 | 0.644 | 1.109 |  |  |

## 2.9	Оценка последствий загрязнения и мероприятия по снижению отрицательного воздействия

В соответствии со статьей 65 [4], собственники земельных участков и землепользователи обязаны: применять технологии производства, соответствующие санитарным и экологическим требованиям, не допускать причинение вреда здоровью населения и окружающей среде, ухудшения санитарно-эпидемиологической, радиационной и экологической обстановки в результате осуществляемой ими хозяйственной и иной деятельности; не ухудшать плодородия почв, осуществлять мероприятия по охране земель, предусмотренные статьей 140 [4]; соблюдать порядок пользования лесными, водными и другими природными ресурсами, обеспечивать охрану памятников истории, архитектуры, археологического наследия и других, расположенных на земельном участке объектов охраняемых государством, согласно законодательству, при осуществлении хозяйственной или иной деятельности на земельном участке соблюдать строительные, экологические, санитарно-гигиенические и иные специальные требования (нормы, правила, нормативы); своевременно предоставлять в государственные органы, установленные земельным законодательством сведения о состоянии и использовании земель.

Негативное воздействие проектируемого объекта будет находиться в пределах допустимых нормативов, т.к.:

-	складирование отходов будет осуществляться в специально отведенных местах и своевременно вывозиться в места утилизации;

-	объект расположен за пределами установленной водоохранной зоны и полосы реки Иртыш;

-	влияние выбросов на границе жилой зоны в период СМР не будет превышать установленные значения ПДКм.р. по всем ингредиентам, в период эксплуатации на границе СЗЗ 300 м и на жилой зоне не будет превышать установленные значения ПДКм.р. [9] по всем ингредиентам.

## 2.10	Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха

Программа производственно-экологического контроля (далее ПЭК) включает в себя организацию наблюдений за состоянием объектов окружающей среды, сбор и обзор данных наблюдений, оценку состояния окружающей среды и влияние на нее выбросов и сбросов предприятия – природопользователя, а также сохранение и распространение полученной информации. Цели производственного экологического контроля п. 2 статьи 128 [1].

ПЭК проводится природопользователем на основе программы производственного экологического контроля, разрабатываемой природопользователем. В программе ПЭК устанавливаются обязательный перечень параметров, отслеживаемых в процессе производственного экологического контроля, критерии определения его периодичности, продолжительность и частота измерений, используемые инструментальные или расчетные методы. Экологическая оценка эффективности производственного процесса в рамках производственного экологического контроля осуществляется на основе измерений и (или) на основе расчетов уровня эмиссий в окружающую среду, вредных производственных факторов, а также фактического объема потребления природных, энергетических и иных ресурсов (статья 129 [1]). В рамках осуществления производственного экологического контроля выполняются операционный мониторинг, мониторинг эмиссий в окружающую среду и мониторинг воздействия (статья 132 [1]).

Операционный мониторинг (мониторинг производственного процесса) включает в себя наблюдение за параметрами технологического процесса для подтверждения того, что показатели деятельности природопользователя находятся в диапазоне, который считается целесообразным для его надлежащей проектной эксплуатации и соблюдения условий технологического регламента данного производства. Содержание операционного мониторинга определяется природопользователями.

Мониторинг эмиссий в окружающую среду включает в себя наблюдение за эмиссиями у источника для слежения за производственными потерями, количеством и качеством эмиссий и их изменением.

Мониторинг воздействия является обязательным в случаях:

1) когда деятельность природопользователя затрагивает чувствительные экосистемы и состояние здоровья населения;

2) на этапе введения в эксплуатацию технологических объектов;

3) после аварийных эмиссий в окружающую среду.

Содержание программы ПЭК регламентировано требованиями п. 2 статьи 131 [1]. На основе программы производственного экологического контроля осуществляется прогнозная оценка вредного воздействия предприятия на окружающую среду в результате производственной деятельности, разрабатываются природоохранные мероприятия по уменьшению или ликвидации этого воздействия.

У предприятия имеется отдельная программа ПЭК с указанием вида контроля, периодичности и частоты наблюдений.

2.11	Мероприятия по производственному экологическому контролю

При производстве СМР предусматривается выполнение следующих мероприятий по производственному экологическом контролю:

- обеспечение соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан;

- сведение к минимуму воздействия СМР на окружающую среду и здоровье человека;

- повышение эффективности использования природных и энергетических ресурсов;

- оперативное упреждающее реагирование на нештатные ситуации;

- формирование более высокого уровня экологической информированности и ответственности руководителей и работников природопользователей;

- информирование общественности об экологической деятельности предприятий и рисках для здоровья населения;

- повышение уровня соответствия экологическим требованиям;

- повышение производственной и экологической эффективности системы управления охраной окружающей среды;

- учет экологических рисков при инвестировании.

Мониторинг эмиссий на период СМР и эксплуатации в соответствии с требованиями [35] представлен в таблицах 2.16-2.17.

План мероприятий по охране окружающей среды приведен в таблице 2.18.

Таблица 2.16 – Мониторинг выбросов

| Наименование источников выброса (номер источника выброса) | Наименование загрязняющих веществ | Предлагаемый к установлению норматив |  | Фактический результат мониторинга |  |  | Превышение нормативов предельно допустимых выбросов | Мероприятия по устранению нарушения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год | г/с | т/кв. | т/год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Период СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период СМР (ист. 0001-0005, 6001) | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0.0083 | 0.00331 | * |  |  | ** | *** |
|  | Кальций оксид (Негашеная известь) (635*) | 0.0047 | 0.00002 |  |  |  |  |  |
|  | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/(327) | 0.00071 | 0.0003701 |  |  |  |  |  |
|  | Олово оксид /в пересчете на олово/(Олово (II) оксид) (446) | 0.00003 | 0.000001 |  |  |  |  |  |
|  | Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/(513) | 0.00006 | 0.000002 |  |  |  |  |  |
|  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.01525 | 0.18186 |  |  |  |  |  |
|  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.00827 | 0.219304 |  |  |  |  |  |
|  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.000913 | 0.0288 |  |  |  |  |  |
|  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.00201 | 0.054301 |  |  |  |  |  |
|  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.17196 | 0.167911 |  |  |  |  |  |
|  | Фтористые газообразные соединения/в пересчете на фтор/ (617) | 0.0003 | 0.00003 |  |  |  |  |  |
|  | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0.0006 | 0.00003 |  |  |  |  |  |
|  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.013 | 0.00088 |  |  |  |  |  |
|  | Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646) | 0.00001 | 0.000001 |  |  |  |  |  |
|  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.000242 | 0.00766 |  |  |  |  |  |
|  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.000242 | 0.00766 |  |  |  |  |  |
|  | Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60) | 0.0272 | 0.0001 |  |  |  |  |  |
|  | Керосин (654*) | 0.0139 | 0.0325 |  |  |  |  |  |
|  | Уайт-спирит (1294*) | 0.024 | 0.026653 |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы 2.16 – Мониторинг выбросов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период СМР (ист. 0001-0005, 6001) | Алканы С12-19 /в пересчете на С/(Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.98212 | 0.067002 | * |  |  | ** | *** |
|  | Взвешенные частицы (116) | 0.0118 | 0.0002134 |  |  |  |  |  |
|  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.636301 | 1.8734301 |  |  |  |  |  |
|  | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0.0032 | 0.00005 |  |  |  |  |  |
|  | диКалий сульфат (Калий сульфат, Калий сернокислый) (298) | 0.0005 | 0.00001 |  |  |  |  |  |
| Период эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Секция № 2 золоотвала (ист. 7001) | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.644 | 1.109 | * |  |  | ** | *** |

Таблица 2.17 – Отходы производства и потребления

| Вид отхода | Уровень опасности | Контролируемые параметры | Периодичность контроля | Методы ведения учета | Норматив эмиссий (т/год) | Мероприятия по утилизации отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Период СМР |  |  |  |  |  |  |
| Твердые бытовые отходы (ТБО) | GO 060 (зеленый) | Объем образования | Постоянно | Расчетный метод | таблица 5.1 | Вывоз на ближайший организованный полигон ТБО |
| Строительный мусор | GG 170 (зеленый) | Объем образования | Постоянно | Расчетный метод | таблица 5.1 | Вывоз специализированными организациями по договору |
| Огарки электродов | GА 090 (зеленый) | Объем образования | Постоянно | Расчетный метод | таблица 5.1 | Вывоз в пункты приема металлолома по разовым талонам |
| Тара металлическая из-под краски | АD 070 (янтарный) | Объем образования | Постоянно | Расчетный метод | таблица 5.1 | Вывоз специализированными организациями по договору |
| Тара пластмассовая из-под краски | АD 070 (янтарный) | Объем образования | Постоянно | Расчетный метод | таблица 5.1 | Вывоз специализированными организациями по договору |
| Обрезки ПЭ труб | GH 010 (зеленый) | Объем образования | Постоянно | Расчетный метод | таблица 5.1 | Вывоз специализированными организациями по договору |
| Обрезки стальных труб | GA 050 (зеленый) | Объем образования | Постоянно | Расчетный метод | таблица 5.1 | Вывоз в пункты приема металлолома по разовым талонам |
| Период эксплуатации |  |  |  |  |  |  |
| Твердые бытовые отходы (ТБО) | GO 060 (зеленый) | Объем образования | Постоянно | Расчетный метод | таблица 5.1 | Вывоз на ближайший организованный полигон ТБО |
| Золошлаковые отходы | GG 030 (зеленый) | Объем образования | Постоянно | Расчетный метод | таблица 5.1 | Размещение на золоотвале |

Таблица 2.18 – Программа (план) мероприятий по охране окружающей среды в период СМР

| № п.п. | Наименование мероприятия | Объем планируемых работ | Общая стоимость (тыс. тенге) | Источник финансирования | Срок выполнения (мес./год) |  | План финансирования на период СМР (тыс. тенге) | Ожидаемый эффект от мероприятия, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начало | конец |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Период СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Охрана воздушного бассейна |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Контроль за соблюдением норм содержания вредных веществ в отработавших газах автомобилей | Систематический контроль, через 10000 км. пробега, выхлопных газов автотранспорта | 500 | Собственные средства | Период СМР |  | 500 | Сохранение оптимальных условий на объекте |
|  | Итого |  | 500 |  |  |  | 500 |  |
| 2. Обращение с отходами производства и потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Передача отходов на утилизацию в специализированные организации | 7 | 700 | Собственные средства | Период СМР |  | 700 | - |
|  | Итого |  | 700 |  |  |  | 700 |  |
|  | ВСЕГО |  | 1200 |  |  |  | 1200 |  |

## 2.12	Мероприятия по регулированию выбросов в период НМУ

Под регулированием выбросов вредных веществ в атмосферу понимается их кратковременное сокращение в периоды НМУ, предотвращающее высокий уровень загрязнения воздуха. Регулирование выбросов осуществляется с учетом прогноза НМУ на основе предупреждений о возможном опасном росте концентраций примесей в воздухе с целью его предотвращения.

Регулирование выбросов выполняют в соответствии с прогнозными предупреждениями местных органов Казгидромета. Соответствующие предупреждения по городу (району) подготавливаются в том случае, когда ожидаются метеорологические условия, при которых превышается определенный уровень загрязнения воздуха.

В соответствии с этим различают три степени опасности загрязнения воздушного бассейн:

1. Предупреждение первой степени опасности составляется в том случае, когда ожидают концентрации в воздухе одного или нескольких контролируемых веществ выше ПДК.

2. Предупреждение второй степени опасности составляется в двух случаях:

-	если после предупреждения первой степени опасности поступающая информация показывает, что принятые меры не обеспечивают необходимую чистоту атмосферы;

-	если одновременно обнаруживается концентрация в воздухе одного или нескольких контролируемых веществ более 3 ПДК.

3. Предупреждение третьей степени опасности составляется в случае, если после предупреждения второй степени сохраняется высокий уровень загрязнения атмосферы и при этом ожидаются концентрации в воздухе одного или нескольких контролируемых веществ более 5 ПДК.

Проектируемая секция № 2 золоотвала котельной № 2 АО «УК ТС» будет расположена в районе с. Самсоновка г. Усть-Каменогорска. Согласно письму филиала РГП «Казгидромет» по Восточно-Казахстанской области № 17.03.202134-05-16/370E08C85E7 (приложение Д) на рассматриваемом участке мониторинг качества атмосферного воздуха не производится, в связи с чем НМУ не объявляются.

Разработка специальных мероприятий по регулированию выбросов не требуется.

# 3 ВОДНЫЕ РЕСУРЫ

## 3.1	Потребность в водных ресурсах для хозяйственной и иной деятельности

Персонал в период эксплуатации составит 9 человек, в период строительства 23 рабочих. В период СМР водоснабжение – привозное. На территории стройплощадок предусматривается установка биотуалетов заводского изготовления. После окончанию работ биотуалеты подлежат демонтажу, а содержимое вывозу на ближайшие очистные сооружения. В период эксплуатации водоснабжение – централизованное, водоотведение – централизованное.

На основании данных приложения В [14] сделаны расчеты основных показателей водопотребления и водоотведения на хозяйственно-бытовые нужды персонала, которые составляют:

Q = N × n / 1000, м3/сут

где	N – количество работающих;

n – норма расхода воды, (л/сут)/чел, (n=25 – для холодных цехов, (л/смену)/чел) в сутки среднего водопотребления.

Период эксплуатации

Q = 9 × 25 / 1000 = 0,225 м3/сут, 82,125 м3/год

Период строительства

Q = 23 × 25 / 1000 = 0,575 м3/сут, 138 м3/год

Технологические нужды (на период СМР). Расход технической воды согласно сводной ресурсной ведомости по проекту [22] составит 2534,62 м3/год.

Результаты расчета водопотребления и водоотведения в период реконструкции представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Баланс водопотребления и водоотведения

| Производство, потребители | Водопотребление, м3/сут / м3/год |  |  | Водоотведение, м3/сут /м3/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | На хозяйственно бытовые нужды питьевого качества | Технологические нужды (безвозвратное водопотребление) | Всего | Хозяйственно-бытовые сточные воды | Производственные сточные воды |
| Период СМР |  |  |  |  |  |  |
| Рабочий персонал | 0,575 138 | 0,575 138 | - | 0,575 138 | 0,575 138 | - |
| Технологические нужды | - 2534,62 | - | - 2534,62 |  | - | - |
| Итого | 0,575 2672,62 | 0,575 138 | - 2534,62 | 0,575 138 | 0,575 138 | - |
| Период эксплуатации |  |  |  |  |  |  |
| Рабочий персонал | 0,225 82,125 | 0,225 82,125 | - | 0,225 82,125 | 0,225 82,125 | - |
| Итого | 0,225 82,125 | 0,225 82,125 | - | 0,225 82,125 | 0,225 82,125 | - |

## 3.2	Проектные решения

Пруд-накопитель

Проектом [22] предполагается выполнить строительство пруда-накопителя для принятия оборотной воды из гидравлической системы золоотвала. Емкость пруда рассчитана на прием оборотной воды размещенной в секции 1 золоотвала и составляет 7 000 м3.

Проектируемая дамба обвалования высотой не более 5 м относится к IV классу согласно Приложения Д СП РК 3.04-101-013 «Гидротехнические сооружения».

Отметка заполнения водой пруда накопителя 1 м, от отметки ограждающих дамб.

Пруд-накопитель сблокирован с секций сухого складирования. Пруд-накопитель размещен в складках рельефа, образующих чашу.

Основанием под экран служит слой основания из суглинка толщиной 0,50 м. Поверх слоя основания уложен противофильтрационный экран. В качестве противофильтрационного экрана предусмотрена геомембрана ГП KGS-0,001м. Поверх противофильтрационного экрана уложен слой суглинка толщиной 0,25 м. Суглинок принят 2 группы, средней плотности грунтов в естественном залегании 1.75 т/м3. Защитный слой предусмотрен для защиты экрана от механических воздействий. Стены пруда-накопителя спланированы.

Заложение откосов дамбы обвалования – с внешней стороны – 1:2, внутренней стороны – 1:2. Внешняя сторона откосов дамбы обвалования укреплена растительным грунтом 0,25 м (наружный откос секции).

Согласно СП РК 3.04-105-2014 Таблица 3 тело плотины проектируемой дамбы допускается выполнять – неоднородным. Дамба обвалования выполнена из вытесненных материалов при строительстве секции 2. К вытесненным материалам относятся – смеси вытесненного скального грунта (размер частиц до 0.15 м) и пески мелкие с включением дресвы. Соотношение скального грунта к песку 10/90. Коэффициент уплотнения 0.90. Отсыпку дамб везти послойно, толщина слоя 30 см.

Сброс и возврат оборотной воды на пруд-накопитель предусмотрен с помощью мотопомпы.

Система производственного контроля за влиянием золоотвала на подземные и поверхностные воды

В соответствии с заданием на проектирование общая площадь золоотвала после расширения увеличивается, так как вводится в работу секция № 2. Система производственного контроля за состоянием подземных и поверхностных вод дополняется.

Реальное положение кривой депрессии в теле дамбы определяют с помощью пьезометров, которые установлены перпендикулярно оси дамбы.

Повышение уровня воды в пьезометрах выше расчетного указывает на нарушение работы дренажа и позволяет заранее принять меры по предупреждению аварийных ситуаций.

На секции 2 установлен один пьезометрический створ на ПК3+00. Предполагается установить по одному пьезометру в каждый пьезометрический створ. Пьезометры выполнены из стальных труб диаметром 33,5 мм по ГОСТ 3262-75 с перфорированной частью.

Контрольные марки размещены в гребне дамбы на ПК1+0.00, ПК2+0.00, ПК3+0.00, ПК4+0.00, ПК5+0.00, ПК6+0.00.

Система производственного контроля, размещение режимных скважин, гидрологических постов и т.д. дополняется, устанавливается в дополнение к ранее установленным одна скважина. Скважина установлена в районе ПК4+0.20, на расстоянии 20 м от оси дамбы.

Пылеподавление

Поддержание поверхности зольного массива во влажном состоянии в течение сухого периода достигается путем пылеподавления. Учитывая требования к нормам расхода воды для данного процесса, наиболее целесообразным является метод дождевания.

Удельный расход воды зависит от максимальной влагоемкости золы и смачивания слоя толщиной до 10 мм в количественном объеме – это 5 мм осадков за один цикл полива.

В среднем поливная норма в зависимости от ветрености находится в пределах 30-50 м3/га на один полив.

Периодичность дождевания зависит от интенсивности испарения. Для дождевания на золоотвале сухого складирования (секция № 2) предусмотрено использовать трубопровод пылеподавления.

3.3	Водоохранная зона и полоса

Водоохранная зона – территория, примыкающая к водным объектам и водохозяйственным сооружениям, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной деятельности для предотвращения загрязнения, засорения и истощения вод (п. 28 статьи 1 [5]).

Водоохранная полоса – территория шириной не менее тридцати пяти метров в пределах водоохранной зоны, прилегающая к водному объекту, на которой устанавливается режим ограниченной хозяйственной деятельности (п. 29 статьи 1 [5]).

Согласно п. 1 статьи 116 [5] для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем санитарно-гигиеническим и экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, а также сохранения растительного и животного мира устанавливается специальный режим хозяйственного использования на территории водоохраной зоны и режим ограниченной хозяйственной деятельности на территории водоохранной полосы.

Согласно п.п. 2 п. 1 ст. 125 [5] в пределах водоохранной полосы запрещается строительство и эксплуатация зданий и сооружений за исключением водохозяйственных и водозаборных сооружений.

Водоохранные мероприятия на территории водоохранных зон проводятся в целях предупреждения загрязнения и засорения вод. Под загрязнением вод признаются такие изменения физического, химического или биологического характера, в результате которых воды становятся непригодными для нормального использования в коммунальных, промышленных, сельскохозяйственных, рыбохозяйственных и других целях.

Расстояние от границ рассматриваемых участков до русла реки Иртыш составляет 2,7 км. Следовательно, участок расположен за пределами установленной постановлением Восточно-Казахстанского областного акимата № 163 от 03.07.2007 года «Об установлении водоохранной зоны и водоохранной полосы реки Иртыш и реки Ульба в городе Усть-Каменогорске и режима их хозяйственного использования» водоохранной зоны и полосы данной реки. Разработка водоохранных мероприятий не требуется.

# 4 ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ

4.1	Инженерно-геологические условия участка

Инженерно-геологические изыскания под расширение золоотвала котельной № 2 АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» г. Усть-Каменогорск ВКО, выполнены ПК «ПИ «Семипалатинскгражданпроект» на основании технического задания в ноябре 2020 года.

Цель изысканий – изучение инженерно-геологических условий площадки на стадии рабочего проекта.

Виды и объемы работ, выполненные в процессе изысканий, приводятся в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Виды и объемы работ, выполненные в процессе изысканий

| № п/п | Виды работ | Единицы измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| Полевые работы |  |  |  |
| 1 | Бурение скважин d=108 мм до глубины 3,00 м шнековым способом, установкой GBU-22L | скважина м | 8 24,00 |
| 2 | Отбор проб грунта нарушенной структуры | проба | 16 |
| 3 | Отбор монолитов из несвязных грунтов | монолит | 2 |
| 4 | Отбор монолитов из скальных грунтов | монолит | 3 |
| Лабораторные работы |  |  |  |
| 1 | Сокращенный комплекс физико-механических свойств песчаных грунтов со сдвиговыми испытаниями с нагрузками до 6 кгс/см2 | образец | 6 |
| 2 | Сокращенный комплекс физико-механических свойств скальных грунтов | образец | 6 |
| 3 | Гранулометрический анализ на ситах с разделением на фракции проб грунта нарушенной структуры | образец | 16 |
| 4 | Анализ водной вытяжки грунта | проба | 1 |

Глубина горных выработок при инженерно-геологических изысканий соответствует таблице № 5 СП РК 1.02-102-2014 – «Если в пределах глубин, указанных в таблице, залегают скальные грунты, то горные выработки необходимо проходить на 1-2 м ниже кровле слабовыветрелых грунтов или подошвы фундамента при его заложении на скальный грунт, но не более глубин, приведенных в данной таблице».

Предварительная разбивка и привязка геологических выработок выполнена от твердых контуров по материалам топографической съемки.

Бурение скважин производилось буровой бригадой буровым станком GBU-22L d = 108 мм, установленной на автомобиле УАЗ 33094, шнековым способом.

Из скважин отобраны, монолиты несвязных и скальных грунтов при помощи забивного грунтоноса ГЗ 108/3-50, а также пробы грунта нарушенной структуры.

По окончании бурения скважин, а также отбора проб грунта нарушенной структуры и монолитов грунтов выработки ликвидированы путем обратной засыпки, выбуренным грунтом.

Физико-механические свойства грунтов исследованы в грунтоведческой лаборатории в соответствии с действующими ГОСТами.

Камеральная обработка полевых материалов и лабораторных анализов выполнены в соответствии с ГОСТом 25100-2011, СН РК 1.02-102-2014, СП РК 5.01-12-2013, СН РК 2.01-01-2013, СП РК 2.03-30-2017, СП РК 2.04-01-2017, и другими нормативными документами.

Проектируемый участок расширения котельной № 2 АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» расположен на территории с. Самсоновка г. Усть-Каменогорска ВКО.

В геоморфологическом отношении участок расположен в пределах южных отрогов Алтайских гор. Абсолютные отметки природного рельефа на площадке строительства изменяются в пределах 437,30-451,45 м.

В геолого-литологическом строении участка принимают участие деллювиально-проллювиальные отложения средне-верхнечетвертичного возраста (dрQII-III) представленные: песками мелкими с включением дресвы до 10-15%, в основании которых залегают скальные грунты представленные песчаниками; средним и верхним отделом каменноугольного возраста (С2-3), подвергшиеся физическому и химическому выветриванию, в верхней части перекрытые современными насыпными грунтами техногенного происхождения (tQIV) и современным почвенно-растительным слоем (QIV).

По данным выполненных инженерно-геологических изысканий геолого-литологическое строение площадки следующее (сверху вниз):

-	с поверхности на глубину от 0,00-0,20 м, выработками № 6, 8-13, вскрыт почвенно-растительный слой песчаного состава с корнями травянистой растительности, а выработкой № 7, в интервале от 0,00 до 2,40 м, вскрыты слабоуплотненные насыпные грунты представленные: золой и шлаком (отходами котельной). На территории проектируемой площадки строительства местами наблюдаются выходы скальных грунтов – песчаников на дневную поверхность;

-	ниже в интервале от 0,20 до 0,40-1,80 м, выработками № 6, 8-13; вскрыты пески мелкие с включением дресвы до 10-15%, светло-серого цвета, средней плотности сложения, полимиктового состава, маловлажные;

-	в основании песков мелких до глубины 3,00 м, всеми выработками вскрыты скальные грунты – песчаники, светло-серого цвета, подвергшиеся процессам физического и химического выветривания, в верхней части разрушенные до состояния элювия (дресвы), плавно по мере углубления переходящие в монолитные. Полная мощность песчаников выработками до глубины 3,00 м, не вскрыта.

4.2	Проектные решения

Весь снятый проектом [22] почвенно-растительный слой будет использован при засыпке поверхности золоотвала.

# 5 ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

Отходы производства – остатки сырья, материалов, иных изделий и продуктов, образовавшиеся в процессе производства и утратившие полностью или частично исходные потребительские свойства (п. 60 статьи 1 [1]).

Отходы потребления – остатки продуктов, изделий и иных веществ, образовавшихся в процессе их потребления или эксплуатации, а также товары (продукция), утратившие полностью или частично исходные потребительские свойства (п. 79 статьи 1 [1]);

Утилизация отходов – использование отходов в качестве вторичных материальных или энергетических ресурсов (п. 24 статьи 1 [1]).

Размещение отходов – хранение или захоронение отходов производства и потребления (п. 27 статьи 1 [1]).

Временное хранение отходов – складирование отходов производства и потребления лицами, в результате деятельности которых они образуются, в местах временного хранения и на сроки, определенные проектной документацией (но не более шести месяцев), для их последующей передачи организациям, осуществляющим операции по утилизации, переработке, а также удалению отходов, не подлежащих переработке или утилизации (п. 30-1 статьи 1 [1]).

## 5.1	Твердо-бытовые отходы (ТБО)

Персонал в период СМР составит 23 человека, на период эксплуатации 9 человек.

Норма образования бытовых отходов (m1) определяется по формуле [10]:

m1 = 0,3 × Чсп × 0,25, т/год

где	0,3 – удельная санитарная норма образования бытовых отходов на промышленных предприятиях, м3/год на 1 человека;

Чсп – списочная численность работающих;

ρ – средняя плотность отходов, ρ = 0,25 т/м3.

Количество твердых бытовых отходов:

Период СМР

m1 = 0,67* × 0,3 × 23 × 0,25 = 1,156 т/период

Примечание: 0,67* – понижающий коэффициент, так как строительство будет осуществляться только 8 месяцев (8/12 = 0,67), удельная норма образования бытовых отходов приведена на год.

Период эксплуатации

m1 = 0,3 × 9 × 0,25 = 0,675 т/период

Образующиеся твердо-бытовые отходы в количестве 1,156 т в период СМР и 0,675 т/год в период эксплуатации будут храниться в контейнерах, с последующим вывозом на ближайший организованный полигон ТБО.

5.2	Производственные отходы в период СМР

Ответственность за сбор, хранение и утилизацию производственных отходов, образующихся в период СМР, несет подрядчик, выполняющий данные работы.

Огарки сварочных электродов (код GA090 «Зеленый уровень» [11]), образованные при проведении монтажных работ в количестве 0,004 т (0,2344 т × 0,015) будут сданы в специализированные пункты приема металлолома по договору.

Строительный мусор (код GG170, «Зеленый уровень» [11]), образованный в ходе осуществления проекта [22], в количестве 1 т будет вывезен в специализированные организации по договору.

Тара металлическая из-под краски (код AD070 «Янтарный уровень» [11]) в количестве 0,003 т/год будет образована при проведении покрасочных работ. Количество отхода рассчитывается по формуле [10]:

N = ∑ Mi × n + ∑ Mk × αi, т/год

где	Мi – масса i-го вида тары, масса тары составляет 0,3 кг;

n – число видов тары, 4 шт;

Mk – масса краски, 0,0023 т/год;

α – содержание остатков краски, в долях (0.01-0.05).

N = 0,0003 × 4 + 0,0023 × 0,05 = 0,001 т/год

Тару металлическую из-под краски временно хранят в контейнерах, по окончанию СМР передают в специализированные организации на утилизацию по договору.

Тара пластмассовая (код AD070 «Янтарный уровень» [11]) будет образована при проведении покрасочных работ. Количество отхода рассчитывается по формуле [10]:

N = ∑ Mi × n + ∑ Mk × αi, т/год

где	Мi – масса i-го вида тары, масса тары составляет 0,3 кг;

n – число видов тары, 2 шт;

Mk – масса краски, 0,0587 т/год;

α – содержание остатков краски, в долях (0.01-0.05).

N = 0,0003 × 2 + 0,0587× 0,03 = 0,002 т/год

Пластмассовую тару временно хранят в контейнерах, по окончанию СМР передают в специализированные организации на утилизацию по договору.

Обрезки ПЭ труб (код GН010, «Зеленый уровень» [11]), образованные в ходе осуществления проекта [22], в количестве 0,005 т будут переданы в специализированные организации на утилизацию по договору.

Расчет отходов:

| №, п/п | Наименование материала | Единицы измерения | Количество материала согласно смете | Норма потерь и отходов, согласно [30], % | Количество отходов, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЭ трубы | т | 2,94 | 2,5 | 0,074 |

Обрезки стальных труб (код GA 050 «Зеленый уровень» [11]), образованные в ходе осуществления проекта [22], в количестве 0,009 т будут сданы в специализированные пункты приема металлолома по договору.

Расчет отходов:

| №, п/п | Наименование материала | Единицы измерения | Количество материала согласно смете | Норма потерь и отходов, согласно [30], % | Количество отходов, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стальные трубы | т | 2,612 | 1,0 | 0,026 |

## 5.3	Производственные отходы в период эксплуатации

Объемы образования производственных отходов остаются без изменений, за исключением отходов очистных сооружений.

Золошлаковые отходы (код GG030, «Зеленый уровень» [11]) будут образованы при сжигании угля в котельной № 2 АО «Усть-Каменогорские тепловые сети». Проектом предусматривается выемка ЗШО из действующей секции № 1 гидравлического складирования и транспортирование извлеченных ЗШО автомобилями-самосвалами на секцию № 2, далее складирование в штабель. Отходы будут перемещаться из секции № 1 в секцию № 2 в 2023, 2028, 2033 годы. Возможна реализация золошлаковых отходов из секции № 2 при наличии спроса со стороны потребителей. В связи с предельным периодом нормирования эмиссий на десять календарных лет для объектов I, II и III категорий согласно п. 3 статьи 37 [1], в таблице представлены нормативы размещения отходов лишь на 2023-2031 годы.

Согласно п. 27 [37] захоронение пылевидных отходов проводят в котлованах с учетом мероприятий, гарантирующих исключение разноса этих отходов ветром. После каждой загрузки в котлован, пылевидные отходы изолируются слоем грунта толщиной не менее 20 см.

Нормативы размещения отходов производства и потребления в период СМР и представлены в таблице 5.1, на период эксплуатации в таблице 5.2.

Таблица 5.1 – Нормативы размещения отходов производства и потребления в период СМР

| Наименование отходов | Образование, т/год | Размещение, т/год | Передача сторонним организациям, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Период СМР |  |  |  |
| Всего, в т.ч. | 2,263 | - | 2,263 |
| отходы производства | 1,107 | - | 1,107 |
| отходы потребления | 1,156 | - | 1,156 |
| Янтарный уровень опасности |  |  |  |
| Тара металлическая из-под краски | 0,001 | - | 0,001 |
| Тара пластмассовая из-под краски | 0,002 | - | 0,002 |
| Зеленый уровень опасности |  |  |  |
| Твердо-бытовые отходы | 1,156 | - | 1,156 |
| Строительный мусор | 1 | - | 1 |
| Огарки сварочных электродов | 0,004 | - | 0,004 |
| Обрезки ПЭ труб | 0,074 | - | 0,074 |
| Обрезки стальных труб | 0,026 | - | 0,026 |

Таблица 5.2 – Нормативы размещения отходов производства и потребления в период эксплуатации

| Наименование отходов | Образование, т/год | Размещение, т/год | Передача сторонним организациям, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Период эксплуатации |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |
| Всего, в т.ч. | 55000,675 | 55000 | 0,675 |
| отходы производства | 55000 | 55000 | - |
| отходы потребления | 0,675 | - | 0,675 |
| Янтарный уровень опасности |  |  |  |
| - |  |  |  |
| Зеленый уровень опасности |  |  |  |
| Твердо-бытовые отходы | 0,675 | - | 0,675 |
| Золошлаковые отходы | 55000 | 55000 | - |
| - |  |  |  |

Продолжение таблицы 5.2 – Нормативы размещения отходов производства и потребления в период эксплуатации

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 год |  |  |  |
| Всего, в т.ч. | 0,675 | - | 0,675 |
| отходы производства | 0 | - | 0 |
| отходы потребления | 0,675 | - | 0,675 |
| Янтарный уровень опасности |  |  |  |
| Зеленый уровень опасности |  |  |  |
| Твердо-бытовые отходы | 0,675 | - | 0,675 |
| 2025 год |  |  |  |
| Всего, в т.ч. | 0,675 | - | 0,675 |
| отходы производства | 0 | - | 0 |
| отходы потребления | 0,675 | - | 0,675 |
| Янтарный уровень опасности |  |  |  |
| - |  |  |  |
| Зеленый уровень опасности |  |  |  |
| Твердо-бытовые отходы | 0,675 | - | 0,675 |
| 2026 год |  |  |  |
| Всего, в т.ч. | 0,675 | - | 0,675 |
| отходы производства | 0 | - | 0 |
| отходы потребления | 0,675 | - | 0,675 |
| Янтарный уровень опасности |  |  |  |
| - |  |  |  |
| Зеленый уровень опасности |  |  |  |
| Твердо-бытовые отходы | 0,675 | - | 0,675 |
| 2027 год |  |  |  |
| Всего, в т.ч. | 0,675 | - | 0,675 |
| отходы производства | 0 | - | 0 |
| отходы потребления | 0,675 | - | 0,675 |
| Янтарный уровень опасности |  |  |  |
| - |  |  |  |
| Зеленый уровень опасности |  |  |  |
| Твердо-бытовые отходы | 0,675 | - | 0,675 |
| 2028 год |  |  |  |
| Всего, в т.ч. | 55000,675 | 55000 | 0,675 |
| отходы производства | 55000 | 55000 | - |
| отходы потребления | 0,675 | - | 0,675 |
| Янтарный уровень опасности |  |  |  |
| - |  |  |  |
| Зеленый уровень опасности |  |  |  |
| Твердо-бытовые отходы | 0,675 | - | 0,675 |
| Золошлаковые отходы | 55000 | 55000 | - |
| 2029 год |  |  |  |
| Всего, в т.ч. | 0,675 | - | 0,675 |
| отходы производства | 0 | - | 0 |

Окончание таблицы 5.2 – Нормативы размещения отходов производства и потребления в период эксплуатации

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| отходы потребления | 0,675 | - | 0,675 |
| Янтарный уровень опасности |  |  |  |
| - |  |  |  |
| Зеленый уровень опасности |  |  |  |
| Твердо-бытовые отходы | 0,675 | - | 0,675 |
| 2030 год |  |  |  |
| Всего, в т.ч. | 0,675 | - | 0,675 |
| отходы производства | 0 | - | 0 |
| отходы потребления | 0,675 | - | 0,675 |
| Янтарный уровень опасности |  |  |  |
| - |  |  |  |
| Зеленый уровень опасности |  |  |  |
| Твердо-бытовые отходы | 0,675 | - | 0,675 |
| 2031 год |  |  |  |
| Всего, в т.ч. | 0,675 | - | 0,675 |
| отходы производства | 0 | - | 0 |
| отходы потребления | 0,675 | - | 0,675 |
| Янтарный уровень опасности |  |  |  |
| - |  |  |  |
| Зеленый уровень опасности |  |  |  |
| Твердо-бытовые отходы | 0,675 | - | 0,675 |

С целью снижения негативного влияния отходов на окружающую среду необходимо вести четкую организацию сбора, хранения и отправку в места утилизации. По окончанию СМР прилегающая территория будет очищена, мусор вывезен к местам утилизации специальным транспортом в укрытом состоянии. Влияние отходов будет минимальным при условии строгого соблюдения всех санитарно-эпидемиологических и экологических норм.

5.4	Обоснование программы управления отходами

Согласно статье 288-1 [1] программа управления отходами разрабатывается физическими и юридическими лицами, имеющими объекты I и II категории, в порядке, утвержденном уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

С целью уменьшения негативного воздействия проектируемой секции № 2 золоотвала на окружающую среду предусматривается разработка программы управления отходами.

План мероприятий по реализации программы составлен по форме, согласно приложению к Правилам разработки программы управления отходами.

При составлении Плана мероприятий использованы следующие основные понятия и методы:

обезвреживание отходов – уменьшение или устранение опасных свойств отходов путем механической, физико-химической или биологической обработки;

утилизация отходов – использование отходов в качестве вторичных материальных или энергетических ресурсов;

захоронение отходов – складирование отходов в местах, специально установленных для их безопасного хранения в течение неограниченного срока;

размещение отходов – хранение или захоронение отходов производства и потребления;

переработка отходов – физические, химические или биологические процессы, включая сортировку, направленные на извлечение из отходов сырья и (или) иных материалов, используемых в дальнейшем в производстве (изготовлении) товаров или иной продукции, а также на изменение свойств отходов в целях облегчения обращения с ними, уменьшения их объема или опасных свойств;

хранение отходов – складирование отходов в специально установленных местах для последующей утилизации, переработки и (или) удаления;

повторное использование отходов либо их передача физическим и юридическом лицам, заинтересованным в их использовании.

В таблице 5.3 представлены способы обращения с отходами на период эксплуатации проектируемой секции № 2 золоотвала.

Таблица 5.3 – Способы обращения с отходами

| Наименование отхода | Образование | Сбор или накопление | Сортировка | Упаковка | Транспортирование | Складирование | Удаление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Твердо-бытовые отходы | Хозяйственная деятельность | Контейнер | Не предусматривается | - | - | Хранение в контейнерах, установленных на специальной площадке | Вывоз на ближайший организованный полигон ТБО |
| Золошлаковые отходы | Сжигание угля | Поэтапное наращивание ярусов ограждающих дамб во внутрь проектируемой секции № 2. | Не предусматривается | Сбор отходов в золоотвал без упаковки | Транспортировка отходов будет осуществляться из секции 1 в секцию 2 самосвалами в укрытом состоянии | Проектируемая секция № 2 золоотвала | Зола размещается на проектируемой секции золоотвала с противофильтрационным экраном. При этом возможна реализация золошлаковых отходов из секции № 2 при наличии спроса со стороны потребителей. |

5.5	Предложение по лимитам размещения золошлаковых отходов

Расчет нормативного количества отходов производства (ЗШО), допустимого к размещению в проектируемой секции № 2 золоотвала выполнен в соответствии [8].

Нормативы размещения отходов производства и потребления (НРО) рассчитываются с учетом данных о состоянии компонентов окружающей среды (атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почвенного покрова) на границе СЗЗ объекта размещения отходов, полученных по результатам проводимого производственного экологического контроля.

Норматив размещения данного вида отходов определяется ежегодно в тоннах по формуле:

Мнорм. = 1/3 × Мобр. × (КВ+КП+КА) × КР

где	Мнорм – норматив размещения данного вида отходов, т/год;
Мобр – объем образования данного вида отхода, т/год.

Кв, Кп, Ка, Кр – понижающие, безразмерные коэффициенты учета степени миграции ЗВ в подземные воды, на почвы прилегающих территорий, эолового рассеяния, рациональности рекультивации. Принимаем понижающие коэффициенты 1.

Понижающие коэффициенты, учитывающие миграцию загрязняющих веществ из заскладированных отходов в подземные воды (Кв), степень переноса загрязняющих веществ из заскладированных отходов на почвы прилегающих территорий (Кп) и степень эолового рассеяния ЗВ в атмосфере путем выноса дисперсий из накопителя в виде пыли (Ка), принимаются равным 1. Так как проектом [22] предусматривается устройство противофильтрационного экрана перенос ЗВ в почвы и подземные воды не предусматривается.

Расчет норматива размещения золошлаковых отходов приведен в таблице 5.4.

Таблица 5.4 – Норматив размещения ЗШО в проектируемой секции № 2

| Годы | Мобр., т/год | КВ | КП | КА | КР | Мнорм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 55 000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 000 |
| 2028 | 55 000 |  |  |  |  | 55 000 |
| 2033 | 55 000 |  |  |  |  | 55 000 |

6 РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

Значительная часть площади района занята пахотными угодьями. Уклоны гор и неудобные под пашни части межгорных долин покрыты степной растительностью и зарослями кустарника; по берегам речек и на пониженных участках местами развита болотно-луговая растительность. Степная растительность это автоморфными представители сухих степей: типчак, полынь, ковыль, зопник клубненосный, тысячелистник. Из кустарников – спирея зверобоелистная, каргана. Проективное покрытие растительностью 50-70 %, в ложбиновидных депрессиях до 80 %.

Согласно изысканиям на участке проектирования зеленые насаждения отсутствуют.

В районе расположения золоотвала редких и исчезающих видов растений и деревьев нет. Естественные пищевые и лекарственные растения на занимаемой территории отсутствуют. Предварительная оценка воздействия проектируемого объекта на растительный покров характеризуется как допустимая.

7 ЖИВОТНЫЙ МИР

Район достаточно обжит, поэтому животный мир скуден и представлен в основном мелкими мышевидными грызунами и насекомыми. Путей миграции животных и птиц через участок не наблюдается.

Согласно ответу ГУ «Управление ветеринарии Восточно-Казахстанской области» № 121 от 01.02.2021 года (приложение Г) на рассматриваемых участках отсутствуют участки захоронения павших животных и очаги сибирской язвы.

На территории золоотвала представители фауны, занесенные в Красную книгу Республики Казахстан отсутствуют.

8 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА

Самсоновка – село в Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан. Находится в подчинении городской администрации г. Усть-Каменогорска. Входит в состав Меновновского сельского округа.

По данным переписи 2009 года, в селе проживало 2448 человек (1176 мужчин и 1272 женщины).

Усть-Каменогорск – административный центр Восточно-Казахстанской области (с 1939 года). Основан в 1720 году, до 1932 года город входил в состав Томской губернии, Омской области, Алтайской губернии, Семипалатинской губернии, Алтайского горного округа и Семипалатинского округа. Первоначальное название – крепость Усть-Каменная. Город расположен при впадении в реку Иртыш реки Ульба.

Численность населения по состоянию на 2015 год составляет 316 893 человек. Основные демографические показатели (в расчете на 1000 жителей, данные за январь-ноябрь 2009 года):

- коэффициент рождаемости – 14,4;

- коэффициент смертности – 12,2;

- браков – 9,3;

- разводов – 4,3.

В городе проживает 68,1 % русских, 26,5 % казахов, 1,3 % немцев, 1,2 % украинцев, 1,1 % татар, 0,2 % корейцев, 0,2 % азербайджанцев, 0,3 % белорусов, 0,1 % узбеков, 1,0 % – другие национальности.

Современный Усть-Каменогорск – центр цветной металлургии Казахстана. В начале Великой Отечественной войны сюда было эвакуировано оборудование завода «Электроцинк» из города Орджоникидзе. Началось строительство первого в Казахстане цинкового электролитного завода. После войны в счет репараций с фашистской Германии сюда было перевезено новейшее оборудование Магдебургского цинкового завода. В сентябре 1947 года Усть-Каменогорский цинковый завод выдал первые слитки металла. А в 1952 году он был преобразован в свинцово-цинковый комбинат (УК СЦК) – в настоящее время ТОО «Казцинк». В октябре 1949 года выпустил первую партию своей продукции Ульбинский металлургический завод (УМЗ) – урановые, бериллиевые и прочие редкоземельные соединения. В 1965 году в районе Новой Согры был запущен титано-магниевый комбинат (АО «УК ТМК»). В 18 километрах юго-восточнее города в границах Березовско-Белоусовского рудного поля располагается Белоусовское и Березовское месторождения полиметаллических руд.

В городе действует международный аэропорт, имеется четыре железнодорожных станции: Усть-Каменогорск, Защита, Коршуново и Ново-Усть-Каменогорск. Междугороднее автобусное сообщение осуществляется с двух автовокзалов.

Имеется три кинотеатра, три музея, драматический театр с русской и казахской труппами, Дом дружбы народов, Дворец Спорта им. Бориса Александрова, областной историко-краеведческий музей, Восточно-Казахстанский областной архитектурно-этнографический и природно-ландшафтный музей-заповедник, Восточно-Казахстанский Музей Искусств, областная библиотека им. А. С. Пушкина, централизованная библиотечная система города Усть-Каменогорска, ВК Областная детско-юношеская библиотека, ВК филиал ГКП «Республиканская научно-техническая библиотека», Восточно-Казахстанская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих граждан.

Основные статистические показатели ВКО по состоянию на 2018 год [19]:

-	доля населения, имеющего доходы, использованные на потребление, ниже величины прожиточного минимума – 6,3 %;

-	распространение бедности – 7,5 %;

-	показатели бедности – 6,3 %;

-	доля населения обеспеченная водопроводной водой – 88,6 %;

-	доля населения обеспеченная питьевой водой из децентрализованных источников водоснабжения – 11,2 %;

-	производство электроэнергии – 9 651,5 млн. кВт×ч.

Среднемесячная номинальная заработная плата работников за 2018 год составила 140 126 тенге, в сельском хозяйстве – 104 421, в промышленности – 205 905, строительстве – 153 166, оптовой и розничной торговле – 142 178, транспорте – 163 348, финансовой и страховой деятельности – 195 144, научной сфере – 210 120, государственном управлении – 120 497, образовании – 99 957, здравоохранении – 108 098 [20].

9 ФИЗИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Источниками вредного физического воздействия на атмосферный воздух и здоровье человека являются: шум, вибрация, ионизирующее и неионизирующее излучения, электромагнитное излучение, изменяющие температурные, энергетические, волновые, радиационные и другие физические свойства атмосферного воздуха.

9.1	Шумовое воздействие

Основными источниками шума при функционировании проектируемого объекта является оборудование, являющееся типовым, имеющим шумовые характеристики на уровне нормативных значений, при которых обеспечиваются нормативные значения шума на границе санитарно-защитной зоны.

Предельно-допустимый уровень (ПДУ) шума – это уровень фактора, который при ежедневной работе, но не более 40 часов в неделю в течение всего рабочего стажа, не должен вызывать заболеваний в процессе работы или в отдельные сроки жизни настоящего и последующих поколений. Допустимые уровни шума – это уровень, который вызывает у человека значительного беспокойства и существенных изменений показателей функционального состояния системы и анализаторов, чувствительных к шуму.

При реализации намечаемой деятельности уровень звукового давления в октановых полосах на границе жилого массива будет значительно ниже допустимых для территорий, прилегающих к жилым домам. Следовательно, какие-либо дополнительные мероприятия по защите окружающей среды от воздействия шума при реализации намечаемой деятельности не требуются.

9.2	Вибрационное воздействие

Основными источниками вибрационного воздействия при функционировании проектируемого объекта является оборудование.

Особенность действия вибрации заключается в том, что эти механические упругие колебания распространяются по грунту и оказывают свое воздействие на фундаменты различных сооружений, вызывая затем звуковые колебания в виде структурного шума.

Предельно-допустимый уровень (ПДУ) вибрации – это уровень фактора, который при ежедневной работе, но не более 40 часов в неделю в течение всего рабочего стажа, не должен вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или в отдельные сроки жизни настоящего и последующих поколений.

Зона действия вибрации определяется величиной их затухания в упругой среде и в среднем эта величина составляет примерно 1 дБА/м. При уровне параметром вибрации 70 дБА, например создаваемых рельсовым транспортом, примерно на расстоянии 70 м от источника эта вибрация практически исчезает.

Проектируемый объект не будет оказывать воздействия на фоновый уровень вибрации на территории жилой застройки. Вибрационное воздействие намечаемой деятельности оценивается как допустимое.

9.3	Радиационное воздействие

Согласно технологии оказываемых работ на территории проектируемого объекта источники радиационного воздействия отсутствуют.

10 ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ

10.1	Анализ аварийных ситуаций

Возможной аварийной ситуацией при осуществлении хозяйственной деятельности благоустраиваемого объекта является пожар.

Зона возможного влияния аварии (в которой приземные концентрации превышают 1,0 ПДК) ориентировочно составит 0,5-1,0 км.

Мероприятия по предупреждению производственных аварий и пожаров:

- обеспечение соблюдения правил охраны труда и пожарной безопасности;

- исправность оборудования и средств пожаротушения;

- организация учебы обслуживающего персонала и периодичность сдачи ими зачетов соответствующим комиссиям с выдачей им удостоверений;

- наличие в личных карточках и журналах рабочих и служащих отметок о прохождении полной программы всех видов инструктажей по технике безопасности, ППБ гражданской обороне;

- организация проведения инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение потерь людских и материальных ценностей;

- наличие «узких мест» и принимаемые меры по их устранению, включение мероприятий по устранению «узких мест» в годовые планы социального и экономического развития;

- организация режима охраны, состояние ограждения, внедрение и совершенствование инженерно-технических средств охраны объектов.

Принимаемые меры по предупреждению возникновения аварийных ситуаций обеспечат экологическую безопасность осуществления хозяйственной деятельности объекта.

Согласно п. 1.3 [8] нормативы выбросов загрязняющих веществ при возможных аварийных ситуациях не устанавливаются.

10.2	Оценка экологических рисков

Критерии оценки степени риска для хозяйственной деятельности на основании совместного приказа и.о. Министра национальной экономики РК № 835 от 30.12.2015 года и Министра энергетики Республики Казахстан № 12779 от 31.12.2015 года определяются исходя из объективных факторов. Объективным фактором является категория природопользователя в соответствии со статьей 40 [1].

В непосредственной близости от проектируемого объекта исторические памятники, охраняемые объекты, археологические ценности, а также особо охраняемые и ценные природные комплексы (заповедники, заказники, памятники природы) отсутствуют.

Технологические процессы объекта обеспечат работу без аварийных и залповых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Воздействие объекта на атмосферный воздух, водные ресурсы, почвенный покров, растительный, животный мир при нормальном режиме эксплуатации является допустимым.

Отсутствие предпосылок возникновения опасных природных явлений (селей, землетрясений, наводнений) снижают вероятность аварийных ситуаций большого масштаба.

В области промышленной безопасности, охраны труда и защиты окружающей среды объект руководствуется требованиями законодательства Республики Казахстан и нормами международного права.

Влияние выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и физических факторов в период СМР и эксплуатации не выходит за пределы границ участка, вклад источников выбросов в загрязнение атмосферного воздуха жилой застройки находится в пределах нормы, поэтому воздействие строительно-монтажных работ на состояние здоровья населения района размещения допустимое.

11 РАСЧЕТ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Стимулирование природопользователей в проведении природоохранных мероприятий, рациональном использовании всего природно-ресурсного потенциала осуществляется с помощью экономического механизма природопользования, предусматривающего систему экологических платежей.

Здесь рассмотрены виды платежей за фактическое загрязнение природной среды, т.е. такие природоохранные платежи, как плата за выбросы, которые могут рассматриваться как форма компенсации ухудшения состояния среды и, соответственно, как стоимостное выражение ущерба, пропорциональное интенсивности оказываемого воздействия.

Этот вид платежей можно отнести к регулярным природоохранным платежам, которые устанавливаются на стадии проектирования. Исходя из обзора планируемой деятельности, воздействие на окружающую среду при штатных работах (облагающееся регулярными платежами) будет включать выбросы загрязняющих веществ в воздушную среду.

Расчет платы за выбросы и сбросы произведен по ставкам платежей за загрязнение окружающей среды согласно статье 576 [16].

Плата за эмиссии рассчитывается по формуле:

Т = МГ × N × k × М, тенге

где	МГ – валовый выброс вредных веществ, т/год;

N – ставка платы за эмиссии по статье 576 [16], МРП;

k1 – поправочный коэффициент местного исполнительного органа на основании п. 2 статьи 495 [16], для ВКО k1= 2,0.

k2 – поправочный коэффициент местного исполнительного органа на основании п. 7 статьи 495 [16] k2 = 0,3.

В таблице 11.1 представлены расчеты платы за выбросы от стационарных источников на период СМР и эксплуатации, в таблице 11.2 представлен расчет платы за размещение отходов на период эксплуатации.

Таблица 11.1 – Расчет платы за выбросы от стационарных источников

| № п/п | Наименование загрязняющего вещества | Выброс, т/год | Ставка платы по НК, МРП | МРП, тг | k1 | k2 | Расчет платежей, тг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Период СМР |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0,00331 | 15 | 2917 | 2 | 0,3 | 87 |
| 2 | Кальций оксид (Негашеная известь) (635*) | 0,00002 | - |  |  |  | - |
| 3 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/(327) | 0,0003701 | - |  |  |  | - |
| 4 | Олово оксид /в пересчете на олово/(Олово (II) оксид) (446) | 0,000001 | - |  |  |  | - |
| 5 | Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/(513) | 0,000002 | 1993 |  |  |  | 7 |
| 6 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,18186 | 10 |  |  |  | 3183 |
| 7 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,219304 | 10 |  |  |  | 3838 |
| 8 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0288 | 12 |  |  |  | 605 |
| 9 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,054301 | 10 |  |  |  | 950 |
| 10 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,167911 | 0,16 |  |  |  | 47 |
| 11 | Фтористые газообразные соединения/в пересчете на фтор/ (617) | 0,00003 | - |  |  |  | - |
| 12 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0,00003 | - |  |  |  | - |
| 13 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,00088 | - |  |  |  | - |
| 14 | Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646) | 0,000001 | - |  |  |  | - |

Окончание таблицы 11.1 – Расчет платы за выбросы от стационарных источников

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0,00766 | - |  |  |  | - |
| 16 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,00766 | 166 |  |  |  | 2225 |
| 17 | Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60) | 0,0001 | - |  |  |  | - |
| 18 | Керосин (654*) | 0,0325 | - |  |  |  | - |
| 19 | Уайт-спирит (1294*) | 0,026653 | - |  |  |  | - |
| 20 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/(Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,067002 | 0,16 |  |  |  | 19 |
| 21 | Взвешенные частицы (116) | 0,0002134 | 5 |  |  |  | 2 |
| 22 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 1,8734301 | 5 |  |  |  | 16394 |
| 23 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0,00005 | 5 |  |  |  | 0 |
| 24 | диКалий сульфат (Калий сульфат, Калий сернокислый) (298) | 0,00001 | - |  |  |  | - |
| Итого |  | 2,6720986 | - | - | - | - | 27357 |
| Период эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 1,109 | 5 | 2917 | 2 | 0,3 | 32350 |
| Итого |  | 1,109 | - | - | - | - | 98873 |

Таблица 11.2 – Расчет платы за размещение отходов на период эксплуатации

| № п/п | Наименование отхода | Размещение, т/год | Ставка платы по НК, МРП | МРП, тг | k1 | k2 | Расчет платежей, тг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Период эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Золошлаковые отходы | 55 000 | 0,099 | 2917 | 2 | 0,3 | 9529839 |
| 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Золошлаковые отходы | 55 000 | 0,099 | 2917 | 2 | 0,3 | 9529839 |
| Примечание: расчеты платы за размещение отходов приводиться лишь на 2 года, т.к. нормативы эмиссий устанавливаются лишь на 10 лет с учетом СМР. |  |  |  |  |  |  |  |

ВЫВОДЫ

В данной работе выполнены качественная и количественная оценка воздействия на окружающую среду при строительстве и эксплуатации золоотвала котельной № 2 АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» в районе с.  Самсоновка г. Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области. На основании приведенных в данной работе материалов можно сделать следующие выводы:

- воздействие на атмосферный воздух не приведет к изменению качества атмосферного воздуха. Выбросы вредных веществ в атмосферу в период СМР незначительные в количестве 2.061 г/с (3.84 т/год), носят временный характер. Выбросы вредных веществ в атмосферу в период эксплуатации составят 0.644 г/с (1.109 т/год). Расчетные показатели содержания вредных веществ на границе жилой зоны в период СМР и на границе СЗЗ и жмлой заны в период эксплуатации по всем ингредиентам находятся в пределах установленных ПДКм.р. [9];

- влияние на подземные и поверхностные воды допустимое, так как образующиеся хозяйственно-бытовые сточные воды в период строительства будут сбрасываться в биотуалет заводского изготовления. По окончанию работ биотуалет подлежит демонтажу, а содержимое вывозу на очистные сооружения по договору;

- воздействие на почвы и грунты в период СМР и эксплуатации не приведет к ощутимому загрязнению и изменению их свойств. Образованные твердо-бытовые отходы будут храниться в металлических контейнерах, по мере накопления вывозиться на организованный полигон ТБО, ЗШО будут размещаться в проектируемом золоотвале с геомембраной для предотвращения дренажа, огарки электродов, обрезки стальных труб будут сдаваться в пункты приема металлолома, строительный мусор, тара металлическая и пластмассовая из-под красок и обрезки ПЭ труб в спецорганизации по договору;

- существенного негативного влияния на биологическую систему (растительный и животный мир, население) объект не окажет. На территории проектируемого золоотвала зеленые насаждения, попадающие под снос отсутствуют.

Таким образом, проектируемый золоотвал котельной № 2 АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» в с. Самсоновка г. Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области не нарушит существующего экологического состояния, не даст материальных изменений в окружающей среде, отрицательного воздействия на здоровье населения не окажет.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1.	Кодекс Республики Казахстан № 212 от 09.01.2007 года «Экологический кодекс Республики Казахстан» с изменениями и дополнениями по состоянию на 02.01.2021 г.

2.	Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан № 204-п от 28.06.2007 года «Об утверждении инструкции по проведению оценки воздействия на окружающую среду».

3.	Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан № 237 от 20.03.2015 года «Об утверждении Санитарных правил Республики Казахстан «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов».

4.	Кодекс Республики Казахстан № 442 от 20.06.2003 года «Земельный кодекс Республики Казахстан» с изменениями и дополнениями по состоянию на 02.01.2021 г.

5.	Кодекс Республики Казахстан № 481 от 09.07.2003 года «Водный кодекс Республики Казахстан» с изменениями и дополнениями по состоянию на 23.02.2021 г.

6.	Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан № 19-1/446 от 18.05.2015 года «Об утверждении Правил установления водоохранных зон и полос».

7.	Приложение 12 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан № 221-Ө от 12.06.2014 года «Об утверждении Методики расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий».

8.	Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан № 110-I от 16.04.2012 года «Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду».

9.	Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан № 168 от 28.02.2015 года «Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах».

10.	Приложение № 16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан № 100-п от 18.04.2008 года «Об утверждении Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления».

11.	Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан № 169-п от 31.05.2007 года «Об утверждении Классификатора отходов».

12.	Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан № 169 от 28.02.2015 года «Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека».

13.	СП РК 2.04-01-2017. Строительная климатология.

14.	СН РК 4.01-01-2011. Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений.

15.	СН РК 4.01-03-2011. Водоотведение. Наружные сети и сооружения.

16.	Кодекс Республики Казахстан № 120-VI от 25.12.2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» с изменениями и дополнениями по состоянию на 06.05.2020 г.

17.	Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан № 162-Ө от 12.06.2013 года «Об утверждении Типового перечня мероприятий по охране окружающей среды».

18.	Приказ Министра энергетики Республики Казахстан № 155 от 28.11.2014 года «Об утверждении перечня наилучших доступных технологий».

19.	Статистический сборник «Охрана окружающей среды и устойчивое развитие Казахстана 2014-2018». Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, 2019 г.

20.	Статистический сборник «Оплата труда в Республике Казахстан 2014-2018». Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, 2019 г.

21.	Хромов С.П. Метеорология и климатология / С.П. Хромов, М.А. Петросянц – М.: Колос, 2004 г.

22.	Рабочий проект «Расширение золоотвала котельной № 2 АО «Усть-Каменогорские тепловые сети», г. Усть-Каменогорск, ВКО». ПК «ПИ «Семипалатинскгражданпроект», 2021 г.

23.	Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан № 239 06.06.2016 года «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля».

24.	Лопашев Д.З., Осипов Г.Л., Федосеева Е.И. Методы измерения и нормирования шумовых характеристик. М.: Издательство стандартов, 1983 г.

25.	Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан № 209 от 16.03.2015 года «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов».

26.	УГП 08-3-8-47. 07.04.2011. Прогноз стока рек орошаемой зоны Казахстана. на период вегетации 2011 года. Алматы, 2011.

27.	Министерство рыбного хозяйства СССР. Главное управление по охране и воспроизводству рыбных запасов и регулированию рыболовства. Обобщенный перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воде рыбохозяйственных водоемов. Москва, 1990.

29.	ЕНиР Сборник Е1 «Внутрипостроечные транспортные работы».

30.	РДС 82-202-96 «Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве».

32.	Приложение № 10 к Приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан № 221-Ө от 12.06.2014 года «Об утверждении Методики расчета нормативов размещения золошлаковых отходов для котельных различной мощности, работающих на твердом топливе».

33.	Проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для источников АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» (котельная № 2) на 2019-2022 годы. ТОО  «Эколира», г. Усть-Каменогорск, 2019 г. Положительное заключение ГЭЭ № KZ25VCZ00522092 от 06.12.2019 года.

34.	Проект нормативов размещения отходов производства и потребления для АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» на 2017-2026 годы. ИП Рыжкова Н.К, г. Усть-Каменогорск, 2017 г. Положительное заключение ГЭЭ № KZ50VDC00064743 от 31.10.2017 года.

35.	Приказ Министра энергетики Республики Казахстан № 356 от 07.09.2018 года «Об утверждении Правил ведения автоматизированного мониторинга эмиссий в окружающую среду при проведении производственного экологического контроля и требований к отчетности по результатам производственного экологического контроля».

36.	Приложение № 11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан № 100-п от 18.04.2008 года «Об утверждении Методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов».

37.	Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан № ҚР ДСМ-331/2020 от 25.12.2020 года «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления».

# ПРИЛОЖЕНИЕ А

Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Теоретический расчет выбросов загрязняющих веществ произведен согласно методикам, утвержденным уполномоченным государственным органом в области охраны окружающей среды Республики Казахстан.

ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

А.1	Расчет выбросов загрязняющих веществ при пересыпке материалов (ист. 6001-001, 6001-002, 6001-003)

В период СМР будет осуществляться пересыпка строительных материалов. А также будут проведены земляные работы.

Максимально-разовый выброс пыли определяется [1]:

| QС = | k1 × k2 × k3 × k4 × k5 × k7 × G × 106 × B` | , г/с |
| --- | --- | --- |
|  | 3600 |  |

где	k1 – весовая доля пылевой фракции в материале. Определяется путем отмывки и просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм (таблица 1);

k2 – доля пыли (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 1);

k3 – коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 2);

k4 – коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3);

k5 – коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 4);

k7 – коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 5);

G – суммарное количество перерабатываемого материала, т/ч;

В' – коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 7).

Валовый выброс определяется:

QГ = k1 × k2 × k3 × k4 × k5 × k7 × GГОД × B`, т/год

где	Gгод – суммарное количество перерабатываемого материала, т/год.

Выбросы при выемочно-погрузочных работах. При работе экскаваторов пыль выделяется, главным образом, при погрузке материала в автосамосвалы. Объем пылевыделения можно описать уравнением:

Q2 = P1 × P2 × P3 × P4 × P5 × P6 × B1 × G × 106/3600, г/с

где	Р1 – доля пылевой фракции в породе; определяется путем промывки и просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм (Р1=k1)

Р2 – доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размером частиц 0-50 мкм по отношению ко всей пыли в материале (предполагается, что не вся летучая пыль переходит в аэрозоль). Уточнение значения P2 производится отбором запыленного воздуха на границах пылящего объекта при скорости ветра, 2 м/с, дующего в направлении точки отбора пробы (P2 = k2 из таблицы 1) согласно приложению к настоящей Методике;

Р3 – коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы экскаватора. Берется в соответствии с таблицей 2 согласно приложению к настоящей Методике (Р3 = k3);

P4 –  коэффициент, учитывающий влажность материала и, принимаемый в соответствии с таблицей 4 согласно приложению к настоящей Методике (Р4=k4)

G – количество перерабатываемой экскаватором породы, т/ч

P5 – коэффициент, учитывающий крупность материала и принимаемый в соответствии с таблицей 7 согласно приложению к настоящей Методике (Р5 = k5);

Р6 – коэффициент, учитывающий местные условия и принимаемый в соответствии с таблицей 3 согласно приложению к настоящей Методике (Р6=k6);

Приводим пример расчета выбросов пыли при земляных работах (разработка ПРС бульдозером) (ист. 6001-001):

QС = (0,05  0,03  1,2  1  0,01  0,7  57  106  0,4) / 3600 = 0,0798 г/с

QГ = 0,05  0,03  1,2  1  0,01  0,7  40800  0,4= 0,2056 т/год

Результаты расчета выбросов при земляных работах и пересыпке материалов представлены в таблицах А.1.1-А.1.2.

Таблица А.1.1 – Результаты расчета выбросов пыли при земляных работах (бульдозерные работы и пересыпке материалов)

| Наименование источника | Деятельность | k1 | k2 | k3 | k4 | k5 | k7 | B' | Количество перерабатываемого материала, G |  | Наименование ЗВ | Выбросы ЗВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | т/ч | т/год |  | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Земляные работы (ист. 6001-001) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы | Разработка ПРС бульдозером | 0,05 | 0,03 | 1,2 | 1 | 0,01 | 0,7 | 0,4 | 57 | 40804 | Пыль неорганическая с содержанием SiO2 70-20 % | 0,0798 | 0,2057 |
|  | Разработка грунта бульдозером | 0,05 | 0,03 | 1,2 | 1 | 0,01 | 0,7 | 0,4 | 34 | 12754 | Пыль неорганическая с содержанием SiO2 70-20 % | 0,0476 | 0,0643 |
| Примечание: Единовременное выполнение всех видов операций не предусматривается, в связи с этим в качестве максимально-разового выброса принимается максимальное значение. Плотность ПРС принята согласно инженерно-геологическим изысканиям. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по земляным работам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пыль неорганическая с содержанием SiO2 70-20 % | 0,0798 | 0,27 |
| Пересыпка строительных материалов (ист. 6001-003) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пересыпка строительных материалов | Глина | 0,05 | 0,02 | 1,2 | 1 | 0,01 | 1 | 0,4 | 0,21 | 2,14 | Пыль неорганическая с содержанием SiO2 70-20 % | 0,0003 | 0,00001 |
|  | Суглинок II группы | 0,05 | 0,03 | 1,2 | 1 | 0,01 | 1 | 0,4 | 56 | 53596 | Пыль неорганическая с содержанием SiO2 70-20 % | 0,112 | 0,3859 |
|  | Щебень, фракция 20-40 мм | 0,04 | 0,02 | 1,2 | 1 | 0,01 | 0,5 | 0,4 | 4,89 | 391 | Пыль неорганическая с содержанием SiO2 70-20 % | 0,0026 | 0,0008 |
|  | Щебень, фракция 5-20 мм | 0,04 | 0,02 | 1,2 | 1 | 0,01 | 0,6 | 0,4 | 5,12 | 614 | Пыль неорганическая с содержанием SiO2 70-20 % | 0,0033 | 0,0014 |
|  | Щебень, фракция 40-70 мм | 0,04 | 0,02 | 1,2 | 1 | 0,01 | 0,4 | 0,4 | 5,47 | 1532 | Пыль неорганическая с содержанием SiO2 70-20 % | 0,0023 | 0,0024 |
|  | Щебень, фракция 0-5 мм | 0,04 | 0,02 | 1,2 | 1 | 0,01 | 0,7 | 0,4 | 3,73 | 112 | Пыль неорганическая с содержанием SiO2 70-20 % | 0,0028 | 0,0003 |
|  | Щебень, фракция 10-20 мм | 0,04 | 0,02 | 1,2 | 1 | 0,01 | 0,5 | 0,4 | 3,64 | 91 | Пыль неорганическая с содержанием SiO2 70-20 % | 0,0019 | 0,0002 |
|  | Гравий, фракция 20-40 мм | 0,01 | 0,001 | 1,2 | 1 | 0,01 | 0,5 | 0,4 | 0,12 | 3 | Пыль неорганическая с содержанием SiO2 70-20 % | 0,000001 | 0,0000001 |
|  | Песок | 0,05 | 0,03 | 1,2 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0,26 | 62 | Пыль неорганическая с содержанием SiO2 70-20 % | 0,033 | 0,0286 |
|  | Смеси песчано-гравийные природные | 0,03 | 0,04 | 1,2 | 1 | 0,01 | 0,5 | 0,4 | 39 | 28209 | Пыль неорганическая с содержанием SiO2 70-20 % | 0,0312 | 0,0812 |

Окончание таблицы А.1.1 – Результаты расчета выбросов пыли при земляных работах (бульдозерные работы и пересыпке материалов)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Известь строительная негашеная комовая | 0,07 | 0,05 | 1,2 | 1 | 1 | 1 | 0,4 | 0,01 | 0,0123 | Оксид кальция | 0,0047 | 0,00002 |
|  | Калий сернокислый (из нефелинового сырья) насыпью | 0,05 | 0,02 | 1,2 | 1 | 0,1 | 1 | 0,4 | 0,04 | 0,1051 | Дикалия сульфат | 0,0005 | 0,00001 |
| Итого по пересыпке строительных материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пыль неорганическая с содержанием SiO2 70-20 % | 0,189401 | 0,5008101 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оксид кальция | 0,0047 | 0,00002 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дикалия сульфат | 0,0005 | 0,00001 |
| Итого по ист. 6001: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пыль неорганическая с содержанием SiO2 70-20 % | 0,26920 | 0,7708101 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оксид кальция | 0,0047 | 0,000020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дикалия сульфат | 0,001 | 0,00001 |

Таблица А.1.2 – Результаты расчета выбросов пыли при земляных работах (экскаваторные работы)

| Наименование источника | Деятельность | № ист. | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | G, т/ч | G, т/год | B` | Количество пыли неорганической с содержание SiO2 70-20 % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Период СМР (ист. 6001) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы | Разработка ПРС экскаваторами | 6001-02 | 0,05 | 0,03 | 1,2 | 1 | 0,01 | 1,6 | 41 | 6120 | 0,4 | 0,1312 | 0,0705 |
|  | Разработка грунта экскаваторами |  | 0,05 | 0,03 | 1,2 | 1 | 0,01 | 1,6 | 114 | 89228 | 0,4 | 0,3648 | 1,0279 |
| Примечание: Единовременное выполнение всех видов операций не предусматривается, в связи с этим в качестве максимально-разового выброса принимается. Плотность ПРС принята согласно инженерно-геологическим изысканиям. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по экскаваторным работам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3648 | 1,0984 |

А.2	Расчет выбросов загрязняющих веществ при выполнении сварочных работ (ист. 6001-004)

Валовое количество загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферу в процессе сварки определяют по формуле [2]:

МГ = ВГ × Кхm × 10-6 × (1 – η), т/год

где	ВГ – расход применяемого сырья и материалов, кг/год;

Кхm – удельный показатель выброса загрязняющего вещества «х» на единицу массы расходуемых материалов, г/кг [2];

η – степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа технологических агрегатов.

Максимально разовый выброс загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в процессах сварки, определяют по формуле [2]:

| МС = | Кхm × ВЧ | × (1 – η), г/с |
| --- | --- | --- |
|  | 3600 |  |

где	ВЧ – фактический максимальный расход применяемых сырья и материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/ч.

Приводим пример расчета выбросов оксида железа при использовании электродов марки Э42 (аналог АНО-6) в период СМР (ист. 6001-004):

МГ = 189,5 × 14,97 × 10-6 × (1 – 0) = 0,0028 т/год

МС = 14,97 × 0,5 / 3600 × (1 – 0) = 0,0021 г/с

Удельные выделения и результаты расчетов выбросов, образующихся при сварочных работах приведены в таблице А.2.1.

Таблица А.2.1 – Удельные выделения и результаты расчета выбросов при сварочных работах

| № ист. | Используемый материал | Расход электродов, кг/ч кг/год | Ед. изм. | Наименование загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Железо (II) оксид (0123) | Марганец и его соединения (0143) | Азота диоксид (0301) | Оксид углерода (0337) | Фтористые газообразные соединения (0342) | Фториды неорганические плохо растворимые (0344) | Пыль неорганическая SiO2 70-20 % (2908) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| УДЕЛЬНЫЕ ВЫДЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроды Э50А (аналог УОНИ 13/55) |  |  | г/кг | 13,9 | 1,09 | 2,7 | 13,3 | 0,93 | 1 | 1 |
| Электроды Э42 (аналог АНО 6) |  |  |  | 14,97 | 1,73 | - | - | - | - | - |
| Электроды Э42А (аналог УОНИ 13/45) |  |  |  | 10,69 | 0,92 | 1,5 | 13,3 | 0,75 | 3,3 | 1,4 |
| Электроды Э46 (аналог МР-3) |  |  |  | 9,77 | 1,73 | - | - | 0,4 | - | - |
| ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сварочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6001-004 | Электроды Э50А (аналог УОНИ 13/55) | 0,5 | г/с | 0,0019 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0018 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
|  |  | 9,2 | т/год | 0,0001 | 0,00001 | 0,00002 | 0,0001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
|  | Электроды Э42 (аналог АНО 6) | 0,5 | г/с | 0,0021 | 0,0002 | - | - | - | - | - |
|  |  | 189,5 | т/год | 0,0028 | 0,0003 | - | - | - | - | - |
|  | Электроды Э42А (аналог УОНИ 13/45) | 0,5 | г/с | 0,0015 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0018 | 0,0001 | 0,0005 | 0,0002 |
|  |  | 7,5 | т/год | 0,0001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,0001 | 0,00001 | 0,00002 | 0,00001 |
|  | Электроды Э46 (аналог МР-3) | 0,5 | г/с | 0,0014 | 0,0002 | - | - | 0,0001 | - | - |
|  |  | 28,2 | т/год | 0,0003 | 0,00005 | - | - | 0,00001 | - | - |
| Итого по ист. 6001-004: |  |  | г/с | 0,0069 | 0,0007 | 0,0006 | 0,0036 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0003 |
|  |  |  | т/год | 0,0033 | 0,00037 | 0,00003 | 0,0002 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00002 |

А.3	Расчеты выбросов загрязняющих веществ атмосферу при газовой резке металлов (ист. 6001-005)

Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в воздушный бассейн при резке металлов, определяют на длину реза (г/м).

Количество образующихся при газовой резке пыли и газов принято характеризовать удельными выделениями, отнесенными к 1 м разрезаемого материала. На 100 м разрезаемой углеродистой стали толщиной 10 мм в среднем расходуется один баллон пропана. В один баллон заправляется 50 литров пропана (25 кг).

Валовой выброс на длину реза определяется [2]:

МГ = Кхδ × LГ × 10-6 × (1 – η), т/год

где	Кδх – удельный показатель выброса загрязняющих веществ «х», на длину реза, при толщине разрезаемого металла δ, г/м;

LГ – длина реза, м/год;

– степень очистки воздуха газоочистным оборудованием (в долях единицы),  = 0.

Максимально разовый выброс на длину реза определяется [2];

| МС = | Кхδ × LЧ | × (1 – η), г/с |
| --- | --- | --- |
|  | 3600 |  |

где	 LЧ – длина реза, м/ч.

Приводим пример расчета выбросов марганца и его соединений при газовой резке углеродистой стали (ист. 6001-005). В период СМР расходуется 0,7123 кг пропана и равно 2,8492 м разрезаемой стали.

МГ = 2,8492 × 0,04× 10-6 × (1 – 0) = 0,0000001 т/год

МС = 0,04 × 1,1 / 3600 × (1 – 0) = 0,00001 г/с

Удельные выделения, образующиеся при газовой резке металлов, и результаты расчетов приведены в таблице А.3.1.

Таблица А.3.1 – Результаты расчетов выбросов при газовой резке металлов

| № ист. | Вид используемого аппарата | Расход пропана, кг/год | Длина резки металла, м/ч м/год | Единица измерения | Выделяемые вредности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Железо (II) оксид (0123) | Марганец и его соединения (0143) | Диоксид азота (0301) | Оксид углерода (0337) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| УДЕЛЬНЫЕ ВЫДЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пропан-бутан |  |  |  | г/м | 4,44 | 0,04 | 2,2 | 2,18 |
| ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период СМР (ист. 6001-005) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6001 | Газовая резка пропаном | 0,7123 | 1,1 | г/с | 0,0014 | 0,00001 | 0,0007 | 0,0007 |
|  |  |  | 2,8492 | т/год | 0,00001 | 0,0000001 | 0,00001 | 0,00001 |
| Итого по ист. 6001-005: |  |  |  | г/с | 0,0014 | 0,00001 | 0,0007 | 0,0007 |
|  |  |  |  | т/год | 0,00001 | 0,0000001 | 0,00001 | 0,00001 |

А.4	Расчет выбросов при проведении паяльных работ (ист. 6001-006)

Расчет валовых выбросов производится по формуле [3]:

МГ = q × m × 10-6, т/год

где	q – удельные выделения загрязняющего вещества, г/кг (таблица 4.8 [3]);

m – масса израсходованного припоя за год, кг.

Максимально-разовый выброс определяется по формуле [3]:

МС = (МГ × 106) / (t × 3600), г/с

где	t – время «чистой» пайки в год, ч/год.

Приводим пример расчета выбросов свинца и его неорганических соединений при пайке свиноцовооловянным припоем (ист. 6001-006):

МГ = 0,51 × 3,5 × 10-6 = 0,000002 т/год

| МС = | 0,000002 × 106 | = 0,00006 г/с |
| --- | --- | --- |
|  | 10 × 3600 |  |

Результаты расчетов выбросов представлены в таблице А.1.4.

Таблица А.1.4 – Результаты расчетов выбросов при пайке

| № ист. | Наименование источника | Удельный выброс, г/кг |  | Масса израсходованного припоя за год, кг | Время «чистой» пайки в год, ч/год | Выделяемое загрязняющее вещество | Выбросы вредных веществ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | свинца и его соед. | олова оксид |  |  |  | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Паяльные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6001 | Пайка свинцовооловяным припоем ПОС30 | 0,51 | 0,28 | 3,5 | 10 | Свинец и его соединения (0184) | 0,00006 | 0,000002 |
|  |  |  |  |  |  | Оксид олова (0168) | 0,00003 | 0,000001 |
| Итого по источнику 6001-006: |  |  |  |  |  | Свинец и его соединения | 0,00006 | 0,000002 |
|  |  |  |  |  |  | Оксид олова | 0,00003 | 0,000001 |

А.5	Расчет выбросов загрязняющих веществ при покрасочных работах (ист. 6001-007)

Валовой выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, выделяющегося при нанесении ЛКМ на поверхность изделия (детали), определяется по формуле [4]:

Ман.окр = mф × δа × (100 – fр) × 10-4 × (1 – η), т/год

где	mф – фактический годовой расход материала (т);

а – доля краски, потерянной в виде аэрозоля (%, мас.), таблица 3;

fр – доля летучей части (растворителя) в краске, (%, мас.), таблица 2;

– степень очистки воздуха газоочистным оборудованием (в долях единицы).

Максимальный разовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующейся при нанесении ЛКМ на поверхность изделия (детали), определяется по формуле [4]:

| Ман.окр = | mМ × δа × (100 – fр) | × (1 – η), г/с |
| --- | --- | --- |
|  | 104 × 3,6 |  |

где	mм – фактический часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг/ч. При отсутствии этих данных допускается использовать максимальную паспортную производительность.

Валовой выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам [4]:

а) при окраске:

Мхн.окр = mф × fр × δ`р × δх × 10-6 × (1 – η), т/год

где	mф – фактический годовой расход ЛКМ (т);

fр – доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, (%, мас.), таблица 2;

р – доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении покрытия, (%, мас.);

х – содержание компонента «х» в летучей части ЛКМ, (%, мас.).

б) при сушке:

Мхсуш = mф × fр × δ``р × δх × 10-6 × (1 – η), т/год

где	р – доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия, (%, мас.).

Общий валовой или максимальный выброс по каждому компоненту летучей части ЛКМ рассчитывается по формуле:

Мхн.окр = Мхокр + Мхсуш, г/с, т/год

Максимальный разовый выброс индивидуальных летучих компонентов эмали рассчитывается по формулам [4]:

а) при окраске:

| Мхокр = | mМ × fр × δ`р × δх | × (1 – η), г/с |
| --- | --- | --- |
|  | 106 × 3,6 |  |

где	mм – фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг/ч. При отсутствии этих данных допускается использовать максимальную паспортную производительность.

б) при сушке:

| Мхсуш = | mМ × fр × δ``р × δх | × (1 – η), г/с |
| --- | --- | --- |
|  | 106 × 3,6 |  |

где	mм – фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом времени сушки, кг/ч. Время сушки берется согласно технологических или справочных данных на данный вид лакокрасочных материалов.

В качестве примера приводим расчет выбросов ксилола при использовании эмали ПФ-115 (ист. 6001-007):

- выброс в процессе покраски:

Мхокр = 0,0004× 50 × 45 × 25 × 10-6 × (1 – 0) = 0,00002 т/год

- выброс в процессе сушки:

Мхсуш = 0,0004 × 50 × 45 × 75 × 10-6 × (1 – 0) = 0,0001 т/год

Общий валовый выброс

Мхн.окр = 0,00002 + 0,0001 = 0,00012 т/год

- максимально-разовый выброс в процессе покраски:

| Мхокр = | 0,04 × 50 × 45 × 25 | × (1 – 0) = 0,0006 г/с |
| --- | --- | --- |
|  | 106 × 3,6 |  |

- максимально-разовый выброс в процессе сушки:

| Мхсуш = | 0,04 × 50 × 45 × 75 | × (1 – 0) = 0,0019 г/с |
| --- | --- | --- |
|  | 106 × 3,6 |  |

Общий максимально-разовый выброс

Мхн.окр = 0,0006 + 0,0019= 0,0025 г/с

Удельные выделения, образующиеся при покрасочных работах и результаты расчетов приведены в таблице А.5.1.

Таблица А.5.1 – Удельные выделение и результаты расчетов выбросов загрязняющих веществ при покрасочных работах

| Наименование вещества | Содержание компонента в летучей части δх, % | Доля летучей части (раств.) fp, % мас | Расход ЛКМ |  | ВЫБРОСЫ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | нанесение |  | сушка |  | всего |  |
|  |  |  | т/год | кг/ч | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Покрасочные работы (ист. 6001-007) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Керосин | 100 | 100 | 0,0325 | 0,05 | 0,0039 | 0,0091 | 0,0100 | 0,0234 | 0,0139 | 0,0325 |
| Итого по керосину: |  |  |  |  | 0,0039 | 0,0091 | 0,0100 | 0,0234 | 0,0139 | 0,0325 |
| Грунтовка битумная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ксилол | 96 | 56 | 0,0001 | 0,02 | 0,0008 | 0,00002 | 0,0022 | 0,00004 | 0,0030 | 0,00006 |
| Уайт-спирит | 4 |  |  |  | 0,00003 | 0,000001 | 0,0001 | 0,000002 | 0,00013 | 0,000003 |
| Итого по грунтовке битумной: |  |  |  |  | 0,00083 | 0,000021 | 0,0023 | 0,000042 | 0,00313 | 0,000063 |
| Лаки канифольные КФ-965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уайт-спирит | 100 | 65 | 0,0004 | 0,04 | 0,0020 | 0,0001 | 0,0052 | 0,0002 | 0,0072 | 0,0003 |
| Итого по лаку КФ-965: |  |  |  |  | 0,0020 | 0,0001 | 0,0052 | 0,0002 | 0,0072 | 0,0003 |
| Лак битумный БТ-123 (аналог БТ-99) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ксилол | 96 | 56 | 0,0014 | 0,05 | 0,0021 | 0,0002 | 0,0054 | 0,0005 | 0,0075 | 0,0007 |
| Уайт-спирит | 4 |  |  |  | 0,0001 | 0,00001 | 0,0002 | 0,00002 | 0,0003 | 0,00003 |
| Итого по лаку БТ-123: |  |  |  |  | 0,0022 | 0,00021 | 0,0056 | 0,00052 | 0,0078 | 0,00073 |
| Уайт-спирит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уайт-спирит | 100 | 100 | 0,0262 | 0,05 | 0,0039 | 0,0073 | 0,0100 | 0,0189 | 0,0139 | 0,0262 |
| Итого по уайт-спириту: |  |  |  |  | 0,0039 | 0,0073 | 0,0100 | 0,0189 | 0,0139 | 0,0262 |
| Эмаль ПФ-115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ксилол | 50 | 45 | 0,0004 | 0,04 | 0,0006 | 0,00002 | 0,0019 | 0,0001 | 0,0025 | 0,00012 |
| Уайт-спирит | 50 |  |  |  | 0,0006 | 0,00002 | 0,0019 | 0,0001 | 0,0025 | 0,00012 |
| Взвешенные частицы | - |  |  |  | 0,0066 | 0,0001 | - | - | 0,0066 | 0,0001 |
| Итого по эмали ПФ-115: |  |  |  |  | 0,0078 | 0,00014 | 0,0038 | 0,0002 | 0,0116 | 0,00034 |
| Итого по покрасочным работам 6001-007: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Керосин (2732) |  |  | 0,061 | - | 0,0039 | 0,0091 | 0,0100 | 0,0234 | 0,0139 | 0,0325 |
| Ксилол (0616) |  |  |  |  | 0,0035 | 0,00024 | 0,0095 | 0,00064 | 0,0130 | 0,00088 |
| Уайт-спирит (2752) |  |  |  |  | 0,0066 | 0,007431 | 0,0174 | 0,019222 | 0,0240 | 0,026653 |
| Взвешенные частицы (2902) |  |  |  |  | 0,0066 | 0,0001 | - | - | 0,0066 | 0,0001 |

А.6	Расчет выбросов при подготовке битума (ист. 6001-008)

Максимально разовый выброс углеводородов предельных С12-С19 определяется по формуле [5]:

| Мс = | 0,445 × Рt × m × Kpmax × KB × Vчmax | , г/с |
| --- | --- | --- |
|  | 102 × (273 + tжmax) |  |

где	Pt – давление насыщенных паров битума;

m – молекулярная масса битума, m = 187;

Kpmax – опытный коэффициент (приложение 8 [6]), Kpmax = 1;

КВ – опытный коэффициент (приложение 9 [6]), KВ = 1;

Vчmax – максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из котла при разогреве, м3/ч;

tжmax – максимальная температура жидкости, 0С, tжmax = 140 0С.

Валовый выброс загрязняющего вещества при разогреве битума определяется по формуле [5]:

| МГ = | 0,16 × (Рtmax × KВ + Рtmin)× m × Kpср × КОБ × В | , т/год |
| --- | --- | --- |
|  | 104 × ρж × (546 + tжmax+ tжmin) |  |

где	Рtmax и Рtmin – давление насыщенных паров при минимальной и максимальной температуре битума, мм.рт.ст. (таблица П1.1);

Kpср – опытный коэффициент (приложение 8 [6]), Kpср = 0,7;

KОБ – коэффициент оборачиваемости (приложение 10 [6]), KОБ = 2,5;

В – годовое количество битума, т.

ρж – плотность битума, т/м3, ρ = 0,95 т/м3.

Выброс углеводородов предельных С12-С19 при разогреве битума в котле 400 л составит (ист. 6001-008):

| Мс = | 0,445 × 70,91 × 187 × 1 × 1 × 5,5 | =0,72 г/с |
| --- | --- | --- |
|  | 102 × (273 + 180) |  |

| МГ = | 0,16×(70,91×1+4,26)×187×0,7×2,5×0,351815 | =0,0002 т/год |
| --- | --- | --- |
|  | 104 × 0,95 × (546 + 180 + 100) |  |

Результаты расчетов выбросов представлены в таблице 1.6.1.

Таблица А.6.1 – Результаты расчета выбросов при гидроизоляции

| № ист. | Источник выделения вредных веществ | Молекулярная масса битума, m | Опытные коэффициенты |  |  |  | Давление насыщенных паров, мм.рт.ст. |  | Температура жидкости,0С |  | Расход битума |  | Выбросы углеводородов предельных С12-С19 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kpср. | Kpmax | KВ | KОБ | Рtmin | Рtmax | tжmin | tжmax | Vчmax, м3/ч | В, т/год | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Гидроизоляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6001-008 | Разогрев битума в котлах 400 л | 187 | 0,70 | 1 | 1 | 2,5 | 4,26 | 70,910 | 100 | 180 | 5,5 | 0,351815 | 0,72 | 0,0002 |
|  | Разогрев битума в котлах 1000 л | 187 | 0,70 | 1 | 1 | 2,5 | 4,26 | 70,910 | 100 | 180 | 7,5 | 0,003985 | 0,98 | 0,000002 |
| Примечание: единовременная работа оборудования не предусматривается. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ист. 6001: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,98 | 0,000202 |

А.7	Расчет выделения загрязняющих веществ при взрывных работах (ист. 6001-009)

Загрязнение атмосферного воздуха при взрывных работах в карьерах происходит за счет выделения вредных веществ из пылегазового облака и выделения газов из взорванной горной массы.

Пылегазовое облако – мгновенный залповый неорганизованный выброс твердых частиц и нагретых газов, включая оксид углерода и оксиды азота.

Количество оксида углерода и оксидов азота, выбрасываемых в атмосферу, рассчитывается по формуле [7]:

МГ = М1Г + М2Г, т/год

где	М1Г – количество i-того загрязняющего вещества, выбрасываемого с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год;

М2Г – количество i-того загрязняющего вещества, постепенно выделяющегося в атмосферу из взорванной породы, т/год.

Количество газообразных загрязняющих веществ, выбрасываемых с пылегазовым облаком при производстве взрыва [7]:

М1Г = ∑ qij × Аj × (1 – η), т/год

где	m – количество марок взрывчатых веществ, используемых в течение года;

qij – удельное выделение i-того загрязняющего вещества при взрыве 1 тонны j-того взрывчатого вещества, т/т (таблица 3.5.1);

Аj – количество взорванного j-того взрывчатого вещества, т/год;

η – эффективность применяемых при взрыве средств газоподавления, доли единицы.

Количество газообразных загрязняющих веществ, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы [7]:

М2Г = ∑ q`ij × Аj, т/год

где	q’ij – удельное выделение i-того загрязняющего вещества из взорванной горной породы т/т взрывчатого вещества, т/т (таблица 3.5.1).

Количество пыли, выбрасываемой в атмосферу при производстве взрыва [7]:

МГ = 0,16 × q’n × Vгм × (1 – η) × 10-3, т/год

где 	0,16 – безразмерный коэффициент, учитывающий гравитационное оседание твердых частиц в пределах разреза;

qn – удельное пылевыделение на 1 м3 взорванной горной породы, кг/м3 (таблица 3.5.2 [1]);

Vгм – объем взорванной горной породы, м3/год;

η – эффективность применяемых при взрыве средств пылеподавления, доли единицы (таблица 3.5.3 [7]).

Максимальное количество загрязняющих веществ, выбрасываемых при взрывах, г/с, и проведенное к 20-ти минутному интервалу осреднения, рассчитывается по формуле:

- для газов

| МС= | qij × Aj × 106 | , г/с |
| --- | --- | --- |
|  | 1200 |  |

- для пыли

| МС= | 0,16 × q’n × Vг.м. × (1-ŋ) × 103 | , г/с |
| --- | --- | --- |
|  | 1200 |  |

где	Аj – количество взорванного j-того взрывчатого вещества за один массовый взрыв, т/год;

qn – удельное пылевыделение на 1 м3 взорванной горной породы, кг/м3 (таблица 3.5.2 [7]);

Vгм – максимальный объем взорванной горной породы за один массовый взрыв, м3/год.

Приводим пример расчета выбросов оксида углерода при производстве взрыва с использованием аммонита № 6ЖВ:

МС = (0,009 × 2,08 × 106) / 1200=15,6 г/с

М1Г = 0,009 × 2,08 = 0,019 т/год

М2Г = 0,004 × 2,08= 0,008 т/год

МГ = 0,019 + 0,008 = 0,027 т/год

Исходные данные и результаты расчетов выбросов ЗВ при взрывных работах приведены в таблице А.7.1.

Таблица А.7.1 – Исходные данные и результаты расчетов выбросов ЗВ при взрывных работах

| Наименование ВВ | Удельное выделение ЗВ при взрыве, qij, т/т |  | Удельное выделение ЗВ из горной породы, q'ij, т/т |  | Удельное пылевыделение, q'n, кг/м3 | Количество взорванного ВВ, Аj, т/год | Количество взорванного ВВ за один массовый взрыв, т | Объем взорванной горной породы, Vгм, м3/год | Наименование ЗВ | Выброс ЗВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СО | NOx | СО | NOx |  |  |  |  |  | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ (ист. 6001-009) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аммонит № 6ЖВ | 0,009 | 0,0067 | 0,004 | 0,0031 | 0,11 | 2,08 | 2,08 | 2000 | Оксид углерода | 15,6 | 0,027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Окислы азота | 11,613 | 0,0204 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оксид азота | 1,51 | 0,0027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Диоксид азота | 9,29 | 0,0163 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пыль неорганическая с содержанием SiO2 70-20 % | 7,792 | 0,0035 |

А.8	Расчет выбросов загрязняющих веществ при сварке полиэтиленовых деталей (ист. 6001-010)

Валовый выброс в процессе сварки полиэтиленовых деталей рассчитывается по формуле [8]:

Mi =qi × N × 10-6,т/год

где	qi – удельное выделение ЗВ на 1 сварку (таблица 12 [8]);

N – количество сварок в течение года.

Максимально-разовый выброс в процессе сварки полиэтиленовых деталей рассчитывается по формуле [8]:

| Q = | Mi × 106 | , г/с |
| --- | --- | --- |
|  | T × 3600 |  |

где	Т – время работы оборудования в год, часов.

Приводим пример расчета выбросов оксида углерода при работе агрегата для сварки ПЭ труб (ист. 6001-010):

Mi = 0,009 × 166 × 10-6= 0,000001 т/год

Q = 0,000001 × 106 / 41,43 × 3600 = 0,00001 г/с

Результаты расчетов выбросов при работе агрегатов для сварки полиэтиленовых деталей представлены в таблице А.8.1.

Таблица А.8.1 – Результаты расчетов выбросов при работе агрегата

| Наименование источника | Количество сварок/год | T, ч/год | qi, г/кг | Наименование ЗВ | Выброс ЗВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сварка ПЭ деталей (ист. 6001-010) |  |  |  |  |  |  |
| Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | 166 | 41,43 | 0,009 | Оксид углерода | 0,00001 | 0,000001 |
|  |  |  | 0,0039 | Винил хлористый | 0,00001 | 0,000001 |
| Итого при сварке ПЭ деталей: |  |  |  | Оксид углерода | 0,00001 | 0,000001 |
|  |  |  |  | Винил хлористый | 0,00001 | 0,000001 |

А.9	Расчет выбросов загрязняющих веществ при работе металлообрабатывающих станков (ист. 6001-011)

Выбросы загрязняющих веществ, образующихся при механической обработке металлов, без применения смазывающе-охлаждающих жидкостей, от одной единицы оборудования, определяются по формуле [9]:

Валовой выброс для источников выделения не оборудованных местными отсосами [9]:

МГ = k × Q × Т × 3600 × 10-6, т/год

где	k – коэффициент гравитационного оседания, k = 0,2.

Q – удельный выброс пыли технологическим оборудованием, г/с (таблица1 [9]).

Максимально-разовый выброс для источников выделения, не обеспеченных местными отсосами определяется по формуле [9]:

МС = k × Q, г/с

Приводим пример расчета выбросов взвешенных частиц от машины шлифовальной электрической (ист. 6001-011):

МГ = 0,026 × 3,89 × 0,2 × 3600 × 10-6 = 0,0001 т/год

МС = 0,026 × 0,2 = 0,0052 г/с

Результаты расчетов выбросов от станков представлены в таблице А.9.1.

Таблица А.9.1 – Результаты расчета выбросов ЗВ от станков

| Наименование станка | № ист. | Загрязняющее вещество | Q, г/с | Т, ч | k | Выбросы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Период СМР (ист. 6001-011) |  |  |  |  |  |  |  |
| Станки сверлильные | 6001-011 | Взвешенные частицы | 0,0011 | 3,56 | 0,2 | 0,0002 | 0,000003 |
| Станки для заточки бурового инструмента |  | Взвешенные частицы | 0,021 | 0,6 | 0,2 | 0,0042 | 0,00001 |
|  |  | Пыль абразивная | 0,013 |  | 0,2 | 0,0026 | 0,00001 |
| Машина шлифовальная электрическая |  | Взвешенные частицы | 0,026 | 3,89 | 0,2 | 0,0052 | 0,0001 |
|  |  | Пыль абразивная | 0,016 |  | 0,2 | 0,0032 | 0,00004 |
| Дрели электрические |  | Взвешенные частицы | 0,0011 | 0,55 | 0,2 | 0,0002 | 0,0000004 |
| Примечание: единовременная работа станков не предусматривается |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по источнику 6001-011: |  |  |  |  |  | 0,0084 | 0,000163 |
| Взвешенные частицы |  |  |  |  |  | 0,0052 | 0,0001134 |
| Пыль абразивная |  |  |  |  |  | 0,0032 | 0,00005 |

А.10	Расчет выделения загрязняющих веществ при буровых работах (ист. 6001-012)

Количество твердых частиц, выделяющихся при работе буровых станков, определяется по формуле [7]:

МС = ∑∑(Vij × qij × k5 / 3,6), г/с

МГ = ∑∑(Vij × qij × Tij × k5 × 10-3), т/год

где 	m – количество типов работающих буровых станков, шт.;

i – номер типа буровых станков;

n – количество буровых станков i-типа, шт.;

i – порядковый номер станка i-типа;

Vij – объемная производительность j-того бурового станка i-того типа, м3/ч [7].

k5 – коэффициент, учитывающий среднюю влажность выбуриваемого материала, k5=0,01;

qij – удельное пылевыделение [7]);

Tij – чистое время работы j-го станка i-того типа в год, ч/год.

Приводим пример расчета выбросов пыли неорганической с содержанием SiO2 70-20 % при бурении установкой и станком ударно-канатного бурения прицепные, глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм (ист. 6001-012):

МС = ∑∑(0,98 × 0,7 × 0,01 / 3,6) = 0,002 г/с

МГ = ∑∑(0,98 × 0,7 × 102,48 × 0,01 × 10-3) = 0,0007 т/год

Результаты расчетов выбросов при буровых работах представлены в таблице А.10.1.

Таблица А.10.1 – Результаты расчетов выбросов при буровых работах

| № ист. | Наименование источника выделение | Вид работы | V, м3/ч | q, кг/м3 | k5 | T, ч/год | Выброс пыли неорганической SiO2 70-20 % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Период СМР (ист. 6001-012) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6001-012 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальный диаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т | Буровые работы | 0,98 | 0,7 | 0,01 | 15,03 | 0,002 | 0,0001 |

Окончание таблицы А.10.1 – Результаты расчетов выбросов при буровых работах

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6001-012 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные, глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | Буровые работы | 0,98 | 0,7 | 0,01 | 102,48 | 0,002 | 0,0007 |
| Итого по ист. 6001-012: |  |  |  |  |  |  | 0,002 | 0,0008 |
| Примечание: единовременная работа всех буровых аппаратов не предусматривается, в связи с чем в качестве максимально-разового значения принимается выброс от одной операции. |  |  |  |  |  |  |  |  |

А.11	Расчеты выбросов при работе ДВС спецтехники (ист.6001-013)

Выброс загрязняющих веществ при выезде с площадки (М1) и возврате (М2) одной машины в день рассчитывается по формулам [5]:

М1 = МPU × TPU + Mpr + ML × Tv1 + Vxx × Tx, г

М2 = ML × Tv2 + Vxx × Tx, г

где	Mpu – удельный выброс вещества пусковым двигателем, г/мин. (таблица 4.1);

Tpu – время работы пускового двигателя, мин. (таблица 4.3);

Mpr – удельный выброс вещества при прогреве двигателя автомобиля, г/мин. (таблица 4.5);

Tpr – время прогрева двигателя, мин. (таблица А.11.1);

Mxx – удельный выброс вещества при работе двигателя на холостом ходу, г/мин. (таблица 4.2);

Tx – время работы двигателя на холостом ходу, мин. Tx=1 мин;

ML – удельный выброс при движении по территории стоянки с условно постоянной скоростью, г/мин. (таблица 4.6);

Tv1, Tv2 – время движения машины по территории стоянки при выезде и возврате, мин.

Валовый выброс вещества автомобилями данной группы рассчитывается раздельно для каждого периода по формуле 4.3 [5]:

Mi = A × (M1+M2) × Nk × Dn × 10-6

где	A – коэффициент выпуска (выезда);

Nk – количество автомобилей данной группы за расчетный период, штук;

Dn – количество рабочих дней в расчетном периоде (холодном, теплом, переходном).

Для определения общего валового выброса M1год валовые выбросы одноименных веществ по периодам года суммируются:

М1ГОД = Мiт + Мiх + Мiп

Максимальный разовый выброс вещества рассчитывается для каждого периода по формуле [5]:

| М1С = | max(М1,М2) × Nk1 | , г/с |
| --- | --- | --- |
|  | 3600 |  |

где	max(M1,M2) – максимум из выбросов вещества при выезде и въезде автомобиля данной группы, г;

Nk1 – наибольшее количество автомобилей данной группы, выезжающих со стоянки (въезжающих на стоянку) в течение 1 часа. Из полученных значений М1сек для разных групп автомобилей и расчетных периодов выбирается максимальное.

Если в течение часа выезжают (въезжают) автомобили разных групп, то их разовые выбросы суммируются

Таблица А.11.1 – Среднее время работы двигателя при прогреве двигателя (Tpr)

| Температура воздуха, 0С | +5С | <+5С - -5С | < -5С - -10С | < -10С - -15С | < -15С - -20С | < -20С - -25С | <-25С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Время прогрева, мин | 2 | 6 | 12 | 20 | 28 | 36 | 45 |

Приводим пример расчета выбросов диоксида серы от ДВС спецтехники номинальной мощностью 101-160 кВт (ист. 6001-013):

Переходный период (П)

M1 = 0,058 × 2 + 0,18× 6 + 0,342 × 12 + 0,16 × 1 = 5,46 г

M2 = 0,342 × 12 + 0,16 × 1 = 4,264 г

Теплый период (Т)

M1 = 0,058 × 1 + 0,16 × 2 + 0,31 × 12+ 0,16 × 1 = 4,26 г

M2 = 0,31 × 12 + 0,16 × 1 = 3,88 г

Холодный период (Х)

M1 = 0,058 × 4 + 0,2 × 20 + 0,38 × 12+ 0,16 × 1 = 8,95 г

M2 = 0,38 × 12 + 0,16 × 1 = 4,72 г

Валовый выброс диоксида серы:

Мп = 0,5 × (5,46 + 4,26) × 20 × 80 × 10-6 = 0,00778 т/год

Мт = 0,5 × (4,26 + 3,88) × 20 × 120 × 10-6 = 0,00977 т/год

Мх = 0,5 × (8,95+ 4,72) × 20 × 40 × 10-6 = 0,00547 т/год

Мi = 0,00778 + 0,00977 + 0,00547 = 0,023 т/год

Максимально-разовый выброс диоксида серы:

Gi = 8,95 × 1 / 3600 = 0,0025 г/с

Исходные данные для расчета выбросов вредных веществ от ДВС спецтехники представлены в таблице А.11.2.

Результаты расчета выбросов вредных веществ от ДВС спецтехники представлены в таблице А.11.3.

Таблица А.11.2– Исходные данные для расчета выбросов вредных веществ от ДВС спецтехники

| № ист. выделения | Тип подвижного состава | Время прогрева машин, tnp мин |  |  | Средняя продолжи-тельность пуска, мин |  |  | Время движения машины по территории | Время работы на хол. ходу, мин | Сред. кол-во, Nкв, шт. | Кол-во рабочих дней, Dр, шт |  |  | Макс. кол-во за 1 час, Nik шт. | При- месь: | Удельный выброс |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пуск | прогрев, mпрiк, г/мин |  |  | движение, MLiк г/км, |  |  | хол. ход, mххiк, г/мин |
|  |  | П | Т | Х | П | Т | Х |  |  |  | П | Т | Х |  |  |  | П | Т | Х | П | Т | Х |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Период СМР (ист. 6001-013) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6001-013 | Спецтехника (номинальной мощностью 101-160 кВт) | 6 | 2 | 20 | 2 | 1 | 4 | 12 | 1 | 20 | 80 | 120 | 40 | 1 | NОх | 3,4 | 1,17 | 0,78 | 1,17 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 0,78 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Углерод |  | 0,54 | 0,06 | 0,6 | 0,603 | 0,45 | 0,67 | 0,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0,058 | 0,18 | 0,16 | 0,2 | 0,342 | 0,31 | 0,38 | 0,16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СО | 35 | 7,02 | 3,9 | 7,8 | 2,295 | 2,09 | 2,55 | 3,91 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | керосин | 2,9 | 1,143 | 0,49 | 1,27 | 0,765 | 0,71 | 0,85 | 0,49 |
|  | Спецтехника (номинальной мощностью 61-100 кВт) | 6 | 2 | 20 | 2 | 1 | 4 | 12 | 1 | 14 | 80 | 120 | 40 | 1 | NОх | 1,7 | 0,72 | 0,48 | 0,72 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 0,48 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Углерод |  | 0,324 | 0,06 | 0,36 | 0,369 | 0,27 | 0,41 | 0,06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0,042 | 0,108 | 0,097 | 0,12 | 0,207 | 0,19 | 0,23 | 0,097 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СО | 25 | 4,32 | 2,4 | 4,8 | 1,413 | 1,29 | 1,57 | 2,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | керосин | 2,1 | 0,702 | 0,3 | 0,78 | 0,459 | 0,43 | 0,51 | 0,3 |
|  | Спецтехника (номинальной мощностью 36-60 кВт) | 6 | 2 | 20 | 2 | 1 | 4 | 12 | 1 | 3 | 80 | 120 | 40 | 1 | NОх | 1,2 | 0,44 | 0,29 | 0,44 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 0,29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Углерод |  | 0,216 | 0,04 | 0,24 | 0,225 | 0,17 | 0,25 | 0,04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0,029 | 0,0648 | 0,058 | 0,072 | 0,135 | 0,12 | 0,15 | 0,058 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СО | 23,3 | 1,26 | 1,4 | 2,8 | 0,846 | 0,77 | 0,94 | 1,44 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | керосин | 5,8 | 0,423 | 0,18 | 0,47 | 0,279 | 0,26 | 0,31 | 0,18 |

Таблица А.11.3 – Результаты расчета выбросов вредных веществ от ДВС спецтехники

| Выброс одной машины, г | Период | Наименование загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Окислы азота | Диоксид азота (0301) | Оксид азота (0304) | Углерод (0328) | Диоксид серы (0330) | Оксид углерода (0337) | Керосин (2732) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Период СМР (ист. 6001-013) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спецтехника (номинальной мощностью 101-160 кВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выезд | П | 62,72 | - | - | 10,58 | 5,46 | 143,57 | 22,33 |
|  | Т | 53,86 | - | - | 5,62 | 4,26 | 71,79 | 12,89 |
|  | Х | 85,9 | - | - | 20,14 | 8,95 | 330,51 | 47,69 |
| Возврат | П | 48,9 | - | - | 7,336 | 4,264 | 31,45 | 9,67 |
|  | Т | 48,9 | - | - | 5,5 | 3,88 | 28,99 | 9,01 |
|  | Х | 48,9 | - | - | 8,14 | 4,72 | 34,51 | 10,69 |
| Итого: | г/с | 0,024 | 0,0192 | 0,0031 | 0,0056 | 0,0025 | 0,0918 | 0,0132 |
|  | т/год | 0,2665 | 0,2132 | 0,0346 | 0,039 | 0,023 | 0,407 | 0,0752 |
| Спецтехника (номинальной мощностью 61-100 кВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выезд | П | 37,84 | - | - | 6,43 | 3,31 | 95,28 | 14,22 |
|  | Т | 32,78 | - | - | 3,42 | 2,61 | 47,68 | 8,16 |
|  | Х | 51,32 |  |  | 12,18 | 5,43 | 117,24 | 30,42 |
| Возврат | П | 30,12 | - | - | 4,488 | 2,581 | 19,356 | 5,808 |
|  | Т | 30,12 | - | - | 3,3 | 2,377 | 17,88 | 5,46 |
|  | Х | 30,12 |  |  | 4,98 | 2,857 | 21,24 | 6,42 |
| Итого: | г/с | 0,0143 | 0,0114 | 0,0019 | 0,0034 | 0,0015 | 0,0326 | 0,0085 |
|  | т/год | 0,1137 | 0,091 | 0,0148 | 0,0166 | 0,0098 | 0,158 | 0,033 |
| Спецтехника (номинальной мощностью 36-60 кВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выезд | П | 23,21 | - | - | 4,04 | 2,12 | 65,75 | 17,67 |
|  | Т | 19,95 | - | - | 2,16 | 1,64 | 36,78 | 9,46 |
|  | Х | 31,77 |  |  | 7,84 | 3,41 | 161,92 | 36,5 |
| Возврат | П | 18,17 | - | - | 2,74 | 1,678 | 11,592 | 3,528 |
|  | Т | 18,17 | - | - | 2,08 | 1,498 | 10,68 | 3,3 |
|  | Х | 18,17 |  |  | 3,04 | 1,858 | 12,72 | 4,01 |
| Итого: | г/с | 0,0088 | 0,007 | 0,0011 | 0,0022 | 0,0009 | 0,045 | 0,0101 |
|  | т/год | 0,015 | 0,012 | 0,002 | 0,0022 | 0,0013 | 0,0283 | 0,0073 |
| Итого по ист. 6001-013 | г/с | - | 0,0192 | 0,0031 | 0,0056 | 0,0025 | 0,0918 | 0,0132 |
|  | т/год | - | 0,3162 | 0,0514 | 0,0578 | 0,0341 | 0,5933 | 0,1155 |
| Примечание: единовременное использование всех видов спецтехники не предусматривается, в связи с чем в качестве максимально-разового принимается выброс от одного вида спецтехники |  |  |  |  |  |  |  |  |

А.12	Расчет выбросов загрязняющих веществ от передвижных бензиновых электростанций (ист. 0001)

Валовый выброс i-ro загрязняющего вещества Мi определяется по формуле  [3]:

МГОДi = МС × t × n ×60 × 10-6, т/год

где	МС – максимально-разовый выброс i-го загрязняющего вещества при работе станции под нагрузкой, г/с;

t – время работы станции, мин.;

n – количество станций.

Максиамльно-разовый выброс при работе станции под нагрузкой определяется по формуле [3]:

МС = qi × N, г/с

где	qi – удельный выброс i-ro загрязняющего вещества на единицу рабочего объема, г/лс (таблица 4.9 [3]);

N – мощность станции, л.с.

Приводим пример расчета выбросов оксида углерода при работе передвижной электростанции на бензине (ист. 0001):

МС = 0,03 × 5,44 = 0,1632 г/с

МГОДi = 0,1632 × 43,2 × 1 × 60 × 10-6 = 0,0004 т/год

Результаты расчетов выбросов приведены в таблице А.12.1.

Таблица А.12.1 – Результаты расчета выбросов при работе электростанции

| Наименование источника | Мощность станции под нагрузкой, л.с. | Время, мин | Кол-во станции | Единица измерения | Выделяемые вредности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Окислы азота | Диоксид азота | Оксид азота | Диоксид серы | Оксид углерода | Бензин |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| УДЕЛЬНЫЕ ВЫДЕЛЕНИЯ |  |  |  | г/л×с | 0,002 | - | - | 0,00004 | 0,03 | 0,005 |
| ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период СМР (ист. 0001) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электростанция передвижная | 5,44 | 43,2 | 1 | г/с | 0,0109 | 0,0087 | 0,0014 | 0,0002 | 0,1632 | 0,0272 |
|  |  |  |  | т/год | 0,00003 | 0,00002 | 0,000004 | 0,000001 | 0,0004 | 0,0001 |
| Итого по источнику 0001: |  |  |  | г/с | - | 0,0087 | 0,0014 | 0,0002 | 0,1632 | 0,0272 |
|  |  |  |  | т/год | - | 0,00002 | 0,000004 | 0,000001 | 0,0004 | 0,0001 |

А.13	Расчет выбросов загрязняющих веществ при работе ДЭС, компрессоров и трамбовок (ист. 0002, 0003, 0004, 0005)

Расчет параметров выбросов производится по формулам:

- выброс вредного (загрязняющего) вещества за год [10]:

GВВгВг = 3,1536 × 104 × Eiгго, кг/год

где	3,1536 × 104 – коэффициент размерности, полученный как частное от деления числа секунд в год на число г в кг;

Eiгго – максимально-разовый выброс загрязняющего вещества.

- максимально-разовый выброс загрязняющего вещества [10]:

| Eiгго = 1,144 × 10-4 × Eiэ × | Gfгго | , г/с |
| --- | --- | --- |
|  | Gfэ |  |

где	1,144 × 10-4 – коэффициент размерности, равный обратной величине числа часов в году;

Eiэ – среднеэксплуатационная скорость выделения вредного вещества, г/с;

Gfгго – количество топлива, израсходованное дизельной установкой за год эксплуатации, кг/год;

Gfэ – средний расход топлива за эксплуатационный цикл, кг/ч.

- среднеэксплуатационная скорость выделения вредного вещества:

Eiэ = 2,778 × 10-4 × ejt,×Gfэ, г/с

где	2,778 × 10-4 – коэффициент размерности, равный обратной величине числа секунд в часу;

ejt – значения выбросов на 1 кг топлива, г/кг топлива (таблица 4 [10]);

Приводим пример расчета выбросов диоксида азота (ист. 6001) от трамбовок пневматических при работе от компрессора:

Eiэ = 2,778 × 10-4 × 30 × 5,1 = 0,0425 г/с

| Eiгго = 1,144 × 10-4 × 0,0425 × | 35,5 | = 0,00003 г/с |
| --- | --- | --- |
|  | 5,1 |  |

GВВгВг = 3,1536 × 104 × 0,00003 = 0,9 кг/год = 0,0009 т/год

Результаты расчета выбросов вредных веществ представлены в таблице А.13.1.

Таблица А.13.1 – Результаты расчетов выбросов вредных веществ компрессоров, агрегатов сварочных с дизельным двигателем и трамбовок

| Наименование ЗВ | № ИЗА | Оценочные значения среднециклового выброса, ejt, г/кг топлива | Расход дизельного топлива |  | Среднеэксплуатационная скорость выделения ЗВ, г/с | Средний годовой выброс г/с, для расчета т/год выбросов | Выбросы ЗВ, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кг/ч | кг/год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин |  |  |  |  |  |  |  |
| Диоксид азота (0301) | 0002 | 30 | 8,2 | 20,99 | 0,0683 | 0,00002 | 0,0006 |
| Оксид азота (0304) |  | 39 |  |  | 0,0888 | 0,00003 | 0,0009 |
| Углерод (0328) |  | 5 |  |  | 0,0114 | 0,000003 | 0,0001 |
| Диоксид серы (0330) |  | 10 |  |  | 0,0228 | 0,00001 | 0,0003 |
| Оксид углерода (0337) |  | 25 |  |  | 0,0569 | 0,00002 | 0,0006 |
| Акролеин (1301) |  | 1,2 |  |  | 0,0027 | 0,000001 | 0,00003 |
| Формальдегид (1325) |  | 1,2 |  |  | 0,0027 | 0,000001 | 0,00003 |
| Углеводороды предельные С12-С19 (2754) |  | 12 |  |  | 0,0273 | 0,00001 | 0,0003 |
| Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм), 10 м3/мин |  |  |  |  |  |  |  |
| Диоксид азота (0301) | 0003 | 30 | 18 | 4428 | 0,15 | 0,0042 | 0,1325 |
| Оксид азота (0304) |  | 39 |  |  | 0,195 | 0,0055 | 0,1734 |
| Углерод (0328) |  | 5 |  |  | 0,025 | 0,0007 | 0,0221 |
| Диоксид серы (0330) |  | 10 |  |  | 0,05 | 0,0014 | 0,0442 |
| Оксид углерода (0337) |  | 25 |  |  | 0,125 | 0,0035 | 0,1104 |
| Акролеин (1301) |  | 1,2 |  |  | 0,006 | 0,0002 | 0,0063 |
| Формальдегид (1325) |  | 1,2 |  |  | 0,006 | 0,0002 | 0,0063 |
| Углеводороды предельные С12-С19 (2754) |  | 12 |  |  | 0,06 | 0,0017 | 0,0536 |

Окончание таблицы А.13.1 – Результаты расчетов выбросов вредных веществ компрессоров, агрегатов сварочных с дизельным двигателем и трамбовок

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем |  |  |  |  |  |  |  |
| Диоксид азота (0301) | 0004 | 30 | 4,4 | 1082,4 | 0,0367 | 0,001 | 0,0315 |
| Оксид азота (0304) |  | 39 |  |  | 0,0477 | 0,0013 | 0,041 |
| Углерод (0328) |  | 5 |  |  | 0,0061 | 0,0002 | 0,0063 |
| Диоксид серы (0330) |  | 10 |  |  | 0,0122 | 0,0003 | 0,0095 |
| Оксид углерода (0337) |  | 25 |  |  | 0,0306 | 0,0009 | 0,0284 |
| Акролеин (1301) |  | 1,2 |  |  | 0,0015 | 0,00004 | 0,0013 |
| Формальдегид (1325) |  | 1,2 |  |  | 0,0015 | 0,00004 | 0,0013 |
| Углеводороды предельные С12-С19 (2754) |  | 12 |  |  | 0,0147 | 0,0004 | 0,0126 |
| Трамбовки пневматические при работе от компрессора |  |  |  |  |  |  |  |
| Диоксид азота (0301) | 0005 | 30 | 5,1 | 35,5 | 0,0425 | 0,00003 | 0,0009 |
| Оксид азота (0304) |  | 39 |  |  | 0,0553 | 0,00004 | 0,0013 |
| Углерод (0328) |  | 5 |  |  | 0,0071 | 0,00001 | 0,0003 |
| Диоксид серы (0330) |  | 10 |  |  | 0,0142 | 0,00001 | 0,0003 |
| Оксид углерода (0337) |  | 25 |  |  | 0,0354 | 0,00003 | 0,0009 |
| Акролеин (1301) |  | 1,2 |  |  | 0,0017 | 0,000001 | 0,00003 |
| Формальдегид (1325) |  | 1,2 |  |  | 0,0017 | 0,000001 | 0,00003 |
| Углеводороды предельные С12-С19 (2754) |  | 12 |  |  | 0,017 | 0,00001 | 0,0003 |

ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ

А.14	Расчет выбросов загрязняющих веществ от секции №2 золоотвала (ист. 7001)

Максимально-разовый выброс пыли определяется [1]:

| QС = | k1 × k2 × k3 × k4 × k5 × k7 × G × 106 × B` | , г/с |
| --- | --- | --- |
|  | 3600 |  |

где	k1 – весовая доля пылевой фракции в материале. Определяется путем отмывки и просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм (таблица 1);

k2 – доля пыли (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 1);

k3 – коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 2);

k4 – коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3);

k5 – коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 4);

k7 – коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 5);

G – суммарное количество перерабатываемого материала, т/ч;

В' – коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 7).

Валовый выброс определяется:

QГ = k1 × k2 × k3 × k4 × k5 × k7 × GГОД × B`, т/год

где	Gгод – суммарное количество перерабатываемого материала, т/год.

Приводим пример расчета выбросов пыли неорганической с содержанием SiO2 70-20 % от секции № 2 золоотвала (ист.  7001):

Qс = (0,06  0,04  1,2  1  0,01  1  115  106  0,7) / 3600 = 0,644 г/с

QГ = 0,06  0,04  1,2  1  0,01  1  55000  0,7= 1,109 т/год

Результаты расчета выбросов от секции № 2 золоотвала представлены в таблице А.14.1.

Таблица А.14.1 – Выбросы вредных веществ от секции № 2 золоотвала

| Наименование источника | Деятельность | k1 | k2 | k3 | k4 | k5 | k7 | B' | Количество перерабатываемого материала, G |  | Наименование ЗВ | Выбросы ЗВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | т/ч | т/год |  | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Секция № 2 (ист. 7001) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсыпка ЗШО | Пересыпка ЗШО в секцию № 2 | 0,06 | 0,04 | 1,2 | 1 | 0,01 | 1 | 0,7 | 115 | 55000 | Пыль неорганическая с содержанием SiO2 70-20 % | 0,644 | 1,109 |
| Итого по отсыпке ЗШО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пыль неорганическая с содержанием SiO2 70-20 % | 0,644 | 1,109 |

Список использованной литературы для приложения А

1.	Приложение № 8 к Приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан № 221-Ө от 12.06.2014 года «Об утверждении Методики расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников».

2.	РНД 211.2.02.03-2004 «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов)». Астана, 2004 г.

3.	Приложение № 3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан № 100-п от 18.04.2008 года «Об утверждении Методики расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий».

4.	РНД 211.2.02.05-2004 «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов)», Астана, 2004 г.

5.	Приложение № 12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан № 100-п от 18.04.2008 года «Об утверждении Методики расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в том числе от асфальтобетонных заводов».

6.	РНД 211.2.02.09 «Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров». Астана, 2004 г.

7.	Приложение № 11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан № 100-п от 18.04.2008 года «Об утверждении Методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов».

8.	Приложение № 5 к Приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан № 221-Ө от 12.06.2014 года «Об утверждении Методики расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при работе с пластмассовыми материалами».

9.	РНД 211.2.02.06-2004 «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов)». Астана, 2004.

10.	Приложение 9 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан № 221-Ө от 12.06.2014 года «Об утверждении Методики расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок».

# ПРИЛОЖЕНИЕ Б

| Заявление об экологических последствиях |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочий проект «Расширение золоотвала котельной № 2 АО «Усть-Каменогорские тепловые сети», г. Усть-Каменогорск, ВКО» (наименование объекта) |  |  |  |  |  |
| Инвестор (заказчик) | АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» (полное и сокращенное название) |  |  |  |  |
| Восточно-Казахстанская область, 070004, г. Усть-Каменогорск, ул. М. Горького 61; БИН 970340000020 (почтовый адрес, телефон, телефакс, телетайп, расчетный счет) |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования | Государственный бюджет (госбюджет, частные инвестиции, иностранные инвестиции) |  |  |  |  |
| Местоположение объекта | Восточно-Казахстанская область, 070015, г. Усть-Каменогорск, район с. Самсоновка (область, район, населенный пункт или расстояние и направление от ближайшего населенного пункта) |  |  |  |  |
| Рабочий проект «Расширение золоотвала котельной № 2 АО «Усть-Каменогорские тепловые сети», г. Усть-Каменогорск, ВКО» (полное наименование объекта, сокращенное обозначение, ведомственная принадлежность или указание собственника) |  |  |  |  |  |
| Представленные проектные материалы (полное название документации) | Рабочий проект (обоснование инвестиций, ТЭО, проект, рабочий проект, генеральный план поселений, проект детальной планировки и т.п.) |  |  |  |  |
| ПК «ПИ «Семипалатинскгражданпроект» (09-ГСЛ № 003399 от 28.02.2001 года), ГИП Грищенко И.А. (название, реквизиты, Ф.И.О. главного инженера проекта) |  |  |  |  |  |
| Сноска. В зависимости от уровня оценки воздействия, района размещения объекта, специфики производственной (градостроительной) деятельности состав показателей может изменяться при условии отражения всех аспектов воздействия |  |  |  |  |  |
| Характеристика объекта |  |  |  |  |  |
| Площадь участка, га |  |  | - |  |  |
| Размер и площадь санитарно-защитной зоны (СЗЗ) |  |  | 300 м |  |  |
| Количество и этажность производственных корпусов |  |  | отсутствует |  |  |
| Намечающееся строительство сопутствующих объектов социально-культурного назначения |  |  | отсутствует |  |  |
| Номенклатура основной выпускаемой продукции и объем производства в натуральном выражении (проектные показатели на полную мощность) |  |  | отсутствует |  |  |
| Основные технологические процессы |  |  | Расширение золоотвала котельной № 2 АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» |  |  |
| Обоснование социально-экономической необходимости намечаемой деятельности |  |  | Необходимость а секции золоотвала |  |  |
| Сроки намечаемого строительства (первая очередь, на полную мощность) |  |  | 8 месяцев |  |  |
| 1. Виды и объемы сырья: |  |  | - |  |  |
| 2. Привозное |  |  | - |  |  |
| Технологическое и энергетическое топливо: |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия |  |  | централизованная (объем и предварительное согласование источника получения) |  |  |
| Тепло |  |  | не требуется (объем и предварительное согласование источника получения) |  |  |
| Условия природопользования и возможное влияние намечаемой деятельности на окружающую среду: |  |  |  |  |  |
| Атмосфера |  |  |  |  |  |
| Перечень и количество загрязняющих веществ, предполагающихся к выбросу в атмосферу в период СМР: |  |  |  |  |  |
| суммарный выброс, т/год |  |  | 2.6720986 |  |  |
| твердые, т/год |  |  | 1.9062366 |  |  |
| газообразные, т/год |  |  | 0.765862 |  |  |
| Перечень основных ингредиентов в составе выбросов |  |  |  |  |  |
| Наименование вещества |  |  |  | г/с | т/год |
| Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) |  |  |  | 0.0083 | 0.00331 |
| Кальций оксид (Негашеная известь) (635*) |  |  |  | 0.0047 | 0.00002 |
| Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/(327) |  |  |  | 0.00071 | 0.0003701 |
| Олово оксид /в пересчете на олово/(Олово (II) оксид) (446) |  |  |  | 0.00003 | 0.000001 |
| Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/(513) |  |  |  | 0.00006 | 0.000002 |
| Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  | 0.01525 | 0.18186 |
| Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  | 0.00827 | 0.219304 |
| Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  | 0.000913 | 0.0288 |
| Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | 0.00201 | 0.054301 |
| Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  | 0.17196 | 0.167911 |
| Фтористые газообразные соединения/в пересчете на фтор/ (617) |  |  |  | 0.0003 | 0.00003 |
| Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) |  |  |  | 0.0006 | 0.00003 |
| Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  |  | 0.013 | 0.00088 |
| Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646) |  |  |  | 0.00001 | 0.000001 |
| Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) |  |  |  | 0.000242 | 0.00766 |
| Формальдегид (Метаналь) (609) |  |  |  | 0.000242 | 0.00766 |
| Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60) |  |  |  | 0.0272 | 0.0001 |
| Керосин (654*) |  |  |  | 0.0139 | 0.0325 |
| Уайт-спирит (1294*) |  |  |  | 0.024 | 0.026653 |
| Алканы С12-19 /в пересчете на С/(Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  | 0.98212 | 0.067002 |
| Взвешенные частицы (116) |  |  |  | 0.0118 | 0.0002134 |
| Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  |  | 0.636301 | 1.8734301 |
| Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |  | 0.0032 | 0.00005 |
| диКалий сульфат (Калий сульфат, Калий сернокислый) (298) |  |  |  | 0.0005 | 0.00001 |
| Перечень и количество загрязняющих веществ, предполагающихся к выбросу в атмосферу в период эксплуатации: |  |  |  |  |  |
| суммарный выброс, т/год |  |  | 1.109 |  |  |
| твердые, т/год |  |  | 1.109 |  |  |
| газообразные, т/год |  |  | - |  |  |
| Перечень основных ингредиентов в составе выбросов |  |  |  |  |  |
| Наименование вещества |  |  |  | г/с | т/год |
| Пыль неорганическая, содержащая |  |  |  | 0.644 | 1.109 |
| двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |  |  |  |
| цемент, пыль цементного |  |  |  |  |  |
| производства - глина, глинистый |  |  |  |  |  |
| сланец, доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |
| клинкер, зола, кремнезем, зола |  |  |  |  |  |
| углей казахстанских месторождений) (494) |  |  |  |  |  |
| Источники физического воздействия, их интенсивность и зоны возможного влияния: |  |  |  |  |  |
| Электромагнитные излучения |  |  | отсутствуют |  |  |
| Акустические |  |  | отсутствуют |  |  |
| Вибрационные |  |  | отсутствуют |  |  |
| Водная среда: |  |  |  |  |  |
| Забор свежей воды: |  |  |  |  |  |
| Постоянный (период СМР) |  |  | 138 м3/год |  |  |
| Источники водоснабжения |  |  | привозная |  |  |
| Поверхностные, шт./(м3/год) (период СМР) |  |  | отсутствуют |  |  |
| Подземные, шт./(м3/год) |  |  | отсутствуют |  |  |
| Водоводы и водопроводы |  |  | - (протяженность материал диаметр, пропускная способность) |  |  |
| Количество сбрасываемых сточных вод |  |  |  |  |  |
| В природные водоемы и водотоки, м3/год |  |  | отсутствуют |  |  |
| В пруды-накопители, м3/год |  |  | отсутствуют |  |  |
| В посторонние канализационные системы (период СМР) |  |  | 138 м3/год |  |  |
| Концентрация (мг/л) и объем (т/год) основных загрязняющих веществ, содержащихся в сточных водах (по ингредиентам) |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |
| Концентрация загрязняющих веществ по ингредиентам в ближайшем месте водопользования (при наличии сброса сточных вод в водоемы или водотоки), мг/л |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |
| Земли |  |  |  |  |  |
| Характеристика отчуждаемых земель: |  |  |  |  |  |
| Площадь: |  |  |  |  |  |
| в постоянное пользование, га |  |  | - |  |  |
| во временное пользование, га |  |  | отсутствуют |  |  |
| в т. ч. пашня, га |  |  | отсутствуют |  |  |
| лесные насаждения, га |  |  | отсутствуют |  |  |
| Нарушенные земли, требующие рекультивации: |  |  | отсутствуют |  |  |
| в т. ч. карьеры, шт./га |  |  | отсутствуют |  |  |
| отвалы, шт./га |  |  | отсутствуют |  |  |
| накопители (пруды-отстойники, гидрозолошлакоотвалы, хвостохранилища и т.д.), шт./га |  |  | отсутствуют |  |  |
| прочие, шт./га |  |  | отсутствуют |  |  |
| Недра (для горнорудных предприятий и территорий) |  |  | отсутствуют |  |  |
| Вид и способ добычи полезных ископаемых т (м3)/год |  |  | отсутствуют |  |  |
| в т. ч. строительных материалов |  |  | отсутствуют |  |  |
| Комплексность и эффективность использования извлекаемых из недр пород (т/год)/% извлечения |  |  | отсутствуют |  |  |
| Основное сырье |  |  | отсутствуют |  |  |
| Сопутствующие компоненты |  |  | отсутствуют |  |  |
| Объем пустых пород и отходов обогащения, складируемых на поверхности: ежегодно, т (м3) |  |  | отсутствуют |  |  |
| По итогам всего срока деятельности предприятия, т (м3) |  |  | отсутствуют |  |  |
| Растительность |  |  |  |  |  |
| Типы растительности, подвергающиеся частичному или полному истощению, га (степь, луг, кустарник, древесные насаждения и т.д.) |  |  | отсутствуют |  |  |
| В т.ч. |  |  | отсутствуют |  |  |
| площади рубок в лесах, га |  |  | отсутствуют |  |  |
| объем получаемой древесины, м3 |  |  | отсутствуют |  |  |
| Загрязнение растительности, в т.ч. с/х культур, токсичными веществами (расчетное) |  |  | отсутствуют |  |  |
| Фауна |  |  |  |  |  |
| Источники прямого воздействия на животный мир, в том числе на гидрофауну: |  |  | отсутствуют |  |  |
| Воздействие на охраняемые природные территории (заповедники, национальные парки, заказники) |  |  | отсутствуют |  |  |
| Отходы производства |  |  |  |  |  |
| Объем неутилизируемых отходов, т/год - период СМР - период эксплуатации 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. |  |  | 1,156 т 55 000,675 т/год 0,675 т/год 0,675 т/год 0,675 т/год 0,675 т/год 55 000,675 т/год 0,675 т/год 0,675 т/год 0,675 т/год |  |  |
| в т.ч. токсичных, т/год |  |  | отсутствуют |  |  |
| Предлагаемые способы нейтрализации и захоронения отходов |  |  | Комбинированный способ складирования ЗШО |  |  |
| Наличие радиоактивных источников, оценка их возможного воздействия |  |  | отсутствуют |  |  |
| Возможность аварийных ситуаций |  |  | отсутствуют |  |  |
| Потенциально опасные технологические линии и объекты: |  |  | отсутствуют |  |  |
| Вероятность возникновения аварийных ситуаций |  |  | отсутствуют |  |  |
| Радиус возможного воздействия |  |  | отсутствуют |  |  |
| Комплексная оценка изменений в окружающей среде, вызванных воздействием объекта, а также его влияния на условия жизни и здоровье населения |  |  |  |  |  |
| 1) На воздушный бассейн |  | воздействие допустимое |  |  |  |
| 2) На водный бассейн |  | воздействие допустимое |  |  |  |
| 3) На почвы и землю |  | воздействие отсутствует |  |  |  |
| 3) На животный и растительный мир |  | воздействие допустимое |  |  |  |

Прогноз состояния окружающей среды и возможных последствий в социально-общественной сфере по результатам деятельности объекта:

Расширение золоотвала котельной № 2 АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» не повлечет за собой отрицательных изменений в ОС, не окажет влияния на величину и характер поверхностного стока, состояние подземных вод.

Обязательства заказчика (инициатора хозяйственной деятельности) по созданию благоприятных условий жизни населения в процессе благоустройства, эксплуатации объекта и его ликвидации:

Заказчик обязуется в процессе эксплуатации объектов соблюдать проектные решения, технологический режим, экологические нормы и требования.

Директор производства теплоэнергии

АО «Усть-Каменогорские тепловые сети»					В.Д. Кедрун

ПРИЛОЖЕНИЕ В

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Копии документов

| № | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1 | Заключение государственной экологической экспертизы № KZ25VCZ00522092 от 06.12.2019 года на проект нормативов ПДВ котельной № 2 АО «УК ТС» |
| 2 | Заключение государственной экологической экспертизы № KZ50VDC00064743 от 31.10.2017 года на проект нормативов НРО АО «УК ТС» |
| 3 | Разрешение на выбросы вредных веществ в атмосферу № KZ25VCZ00522092 от 06.12.2019 года котельной № 2 АО «УК ТС» |
| 4 | Разрешение на эмиссии № KZ03VDD00156203 от 11.12.2020 года АО «УК ТС» |
| 5 | Письмо филиала РГП «Казгидромет» по Восточно-Казахстанской области № 17.03.202134-05-16/370E08C85E7 об отсутствии системы мониторинга атмосферного воздуха в с. Самсоновка |
| 6 | Ответ ГУ «Управление ветеринарии Восточно-Казахстанской области» № 121 от 01.02.2021 года об отсутствии участков захоронения павших животных |